杭州全顺工艺品有限公司

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州全顺工艺品有限公司

监测单位：杭州通标环境检测技术有限公司

2018年8月20日

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	4

3.3主要设备	5

3.4公用工程	5

3.5 生产工艺流程	5

四、环境保护设施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环评中建议、结论及批复意见	9

5.1环评建议	9

5.2环评结论	9

5.3环评批复意见	10

六、验收执行标准	11

6.1 噪声	11

6.2 废水	11

6.3 废气	11

七、验收监测内容	12

7.1 监测目的	12

7.2 监测内容	12

八、质量保证和质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2质量保证和质量控制	13

九、验收监测结果	14

十、验收监测结论	16

10.1 结论	17

10.2 建议	18

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州全顺工艺品有限公司建设项目

- 建设单位：杭州全顺工艺品有限公司

- 建设性质：迁建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区新塘街道紫霞村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

- 杭州全顺工艺品有限公司2017年搬迁至萧山区新塘街道紫霞村，生产规模为年制造、加工工艺品100万件。该项目取得批复（萧环建【2017】211号）。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2017年2月，投入试生产（试运行）日期为2017年4月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2018年8月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 《杭州全顺工艺品有限公司建设项目》，2017年1月；

- 杭州全顺工艺品有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2017年2月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区新塘街道紫霞村，项目厂区四周均为厂房。本项目厂房100m范围内无居民住宅等敏感点。本项目周围环境图和平面布置图见图3-1和图3-2。

图3-1本项目周围环境图

图3-2本项目平面布置图

## 3.2批建变化

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区新塘街道紫霞村 | 符合 | / |
| 规模 | 年制造、加工工艺品100万件 | 符合 | / |
| 设备 | 具体见表3-2 | 基本符合 | 实际取消了刨床 |

## 3.3主要设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取料机 | 1台 | 1台 |
| 2 | 雕刻机 | 4台 | 4台 |
| 3 | 平面刨床 | 2台 | 0台 |
| 4 | 收缩膜包覆机 | 1台 | 1台 |
| 5 | 切角机 | 2台 | 2台 |
| 6 | 半自动流水线 | 2条 | 2条 |
| 7 | 热风循环收缩机 | 1台 | 1台 |
| 8 | 磨光机 | 3台 | 3台 |
| 9 | 吸尘房（布袋） | 1套 | 1套 |
| 10 | 双桶布袋吸尘机 | 3台 | 3台 |

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

企业用水为生活用水，年需生活用水为360t（以职工人数20人、60L/人.d、年工作300d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。

②排水

项目排水实行雨污分流制。

生活污水排放量为300t/a（排放系数以0.85计），污水处理后纳入村级污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目用电由萧山区供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

图3-1 审批的生产工艺流程

图3-2实际生产工艺流程

实际取消了刨床工艺。本项目为板材经锯板、雕刻、磨等加工，然后裱画、组装、包装后即为成品。项目主要为产生粉尘、噪声污染和废木料。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气主要为木加工过程产生的粉尘。粉尘采用布袋除尘器除尘后排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。

（3）噪声

本项目的主要噪声为雕刻机、切角机等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾和废木料。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废木料出售给物资公司综合利用。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约5万元，主要为废气废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资50万元的10%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2017】211号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 本项目属于迁建，项目内容为年制造、加工工艺品100万件，主要设备为取料机1台、雕刻机4台、平面刨床2台、磨光机3台等。 | 实际取消刨床，其它建设地址、规模与环评批复一致。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 | 已基本落实。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 废气 | 工艺粉尘必须配套处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放。 | 已落实。2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 |
| 噪 声 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。未经允许，夜间不得生产。 | 已落实。已合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，夜间不生产。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。废木料出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 其他 | 本项目以板材为原料，不设食堂、宿舍及锅炉等加热设备。未经许可不得涉及喷漆等工艺。 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 已落实。 |

# 五、环评中建议、结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）要求该厂重视环境保护工作，配备的环保管理员应认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保全厂的废水、废气、噪声均能达标排放。

（2）确保本报吿提出的各项污染防治措施落到实处，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，确保环保设施同时投产，确保其正常运行。三废处理设施出现故障时，工厂不得开工建设。

（3）生活污水须经处理达标后排放，防止污水不处理直排。同时做好防止“跑、冒、漏、滴”的工作。

（4）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪，并将主要噪声源生产设备等尽量布置在远离厂界的地方，生产时关闭门窗，减少厂界噪声。

（5）厂方应加强清洁生产的宣传和措施的落实，落实淸洁生产审核，建立和完善企业环境管理体系，加强ISO14000环境管理体系标准的实施，以减少污染物排放，提升企业形象。

（6）加强与当地政府及周围厂家的联系，促进企业和谐健康发展。

（7）加强安全防范和原料、产品的存放管理，杜绝事故后患。

（8）须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如有变更，应向萧山区环境保护管理部门报备。

## 5.2环评结论

杭州全顺工艺品有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

1、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。

2、工艺粉尘必须配套处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放。

3、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。未经允许，夜间不得生产。

4、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

5、本项目以板材为原料，不设食堂、宿舍及锅炉等加热设备。未经许可不得涉及喷漆等工艺。

6、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

7、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请新塘街道办事处加强日常监督管理。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.3 废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-3。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水、厂界无组织颗粒物进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测点 重量法GB 15432-1995 |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2018年5月杭州通标环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年8月8日产制造、加工工艺品3000件。2018年8月8日产制造、加工工艺品3000件。生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年8月8日-8月9日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，

频次为一天一次，每天取4个样品。

- 监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样时间 | 采样地点 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月8日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.29 | 232 | 24.2 | 100 | 21.4 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.50 | 197 | 27.7 | 82 | 25.6 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.43 | 218 | 25.2 | 92 | 22.8 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.27 | 259 | 22.9 | 104 | 23.6 |
| 8月9日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.41 | 288 | 21.7 | 118 | 21.4 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.17 | 301 | 25.0 | 104 | 20.1 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.66 | 251 | 26.1 | 86 | 23.2 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.48 | 207 | 25.6 | 90 | 24.4 |
| 达标值 |  |  | 6-9 | 500 | 35 | 400 | 100 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 9.3.2废气监测

1、厂界总悬浮颗粒物监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2018年8月8日-8月9日

（3）监测项目及频次

监测项目为总悬浮颗粒物，频次为一天三次。

表9-3 废气总悬浮颗粒物检测数据结果（单位mg/m3）

| 采样时间 |  | 采样地点 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月8日 | 厂区东北侧（▲1） |  | 0.809 | 0.683 | 0.522 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区东南侧（▲2） |  | 0.642 | 0.438 | 0.727 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区西南侧（▲3） |  | 0.563 | 0.719 | 0.689 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区西北侧（▲4） |  | 0.839 | 0.809 | 0.563 | 1.0 | 达标 |
| 8月9日 | 厂区东北侧（▲1） |  | 0.643 | 0.516 | 0.771 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区东南侧（▲2） |  | 0.647 | 0.722 | 0.359 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区西南侧（▲3） |  | 0.807 | 0.601 | 0.683 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区西北侧（▲4） |  | 0.479 | 0.443 | 0.725 | 1.0 | 达标 |

2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

9.4污染物排放总量核算

# 本项目年排放污水量为300t,化学需氧量、氨氮年排环境量约为0.03t、0.0045t。本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]48号、【2017】211号《关于杭州全顺工艺品有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目废气主要为木加工过程产生的粉尘。粉尘采用布袋除尘器除尘后排放。

2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。2018年8月8日-8月9日监测周期内，杭州全顺工艺品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为雕刻机、切角机等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾和废木料。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废木料出售给物资公司综合利用。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

# 环评批文

# 企业生产报表

2018年8月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2018年8月8日--8月9日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2018年8月8日 | 日产制造、加工工艺品3000件 |
| 2018年8月9日 | 日产制造、加工工艺品3000件 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州全顺工艺品有限公司

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州全顺工艺品有限公司

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州全顺工艺品有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区新塘街道紫霞村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 工艺美术品制造C43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □ 新建 ■迁建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年制造、加工工艺品100万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2017】211号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2017.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州全顺工艺品有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311201 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 李志刚15057103700 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 煤炭集团杭州环保研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年