建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

项目名称：滨骑（杭州）科技有限公司

建设项目

滨骑（杭州）科技有限公司

2018年1月15日

一、前言

滨骑（杭州）科技有限公司原位于萧山区新塘街道南秀路3068号，生产规模为年生产、加工服装、家纺制品3万件。2018年搬迁至萧山区临浦镇通二村，租用杭州振球工业有限公司工业厂房进行生产，面积450平方米，为合法建筑。搬迁前后规模不变。

2018年11月26日，搬迁项目完成备案，备案号为201833010900001568。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《滨骑（杭州）科技有限公司建设项目环境影响登记表》，201833010900001568。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 企业概况

- 项目名称：滨骑（杭州）科技有限公司建设项目

- 建设性质：搬迁

- 项目地理位置：本项目位于杭州市萧山区临浦镇通二村。

- 生产安排与劳动定员：员工5人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。

## 3.2 企业项目批建情况

环评备案建设规模：年生产、加工服装、家纺制品3万件

目前实际建设规模：年生产、加工服装、家纺制品3万件

## 3.3 生产工艺情况介绍

### 3.3.1 工艺流程

图3-1 生产工艺流程

### 3.3.2 主要设备

表3-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫机 | 5台 | / |
| 2 | 大烫机 | 1台 | / |
| 3 | 锁眼机 | 1台 | / |
| 4 | 钉扣机 | 1台 | / |
| 5 | 电子蒸发器 | 1台 | / |
| 6 | 电剪刀 | 1把 | / |
| 7 | 裁床 | 1张 | / |

### 3.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表3-2。

表3-2 项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | 4万米/a |
| 2 | 辅料 | 3万套/a |

## 3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目无工艺废气。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为缝纫机、锁眼机等设备运行产生的噪声。

（4）固废

本项目产生的固废包括生活垃圾、布料边角、废线头和废包装材料。布料边角、废线头和废包装材料出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

# 四、环评中环保措施

（1）生活污水采取化粪池措施后通过管道排放至污水管网。

（2）加强对生活垃圾的治理管理，不得污染环境。布料边角、废线头和废包装材料收集后由物资公司回收利用。

（3）加强隔声降噪措施，控制工业噪声。

# 五、评价标准

## 5.1 噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。具体标准值见表5-1。

表5-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 5.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | / | mg/L |
| 石油类 ≤ | 10 | 30 | mg/L |

# 六、监测内容

因本公司无单独废水排放口，无法取得代表性水样，故无法进行废水取样检测。

## 七、环境管理检查7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

滨骑（杭州）科技有限公司建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

滨骑（杭州）科技有限公司明确环境保护管理职责，目前无环境保护管理制度。

## 7.3 环保机构设置和人员的配置情况

滨骑（杭州）科技有限公司无专职环保部门，有兼职的环保人员。

## 7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 7.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 7.6 环评环保措施

（1）生活污水采取化粪池措施后通过管道排放至污水管网。

（2）加强对生活垃圾的治理管理，不得污染环境。

布料边角、废线头和废包装材料收集后由物资公司回收利用。

（3）加强隔声降噪措施，控制工业噪声。

环评环保措施在工程实施中的落实情况见表7-1。

表7-1 环评环保措施要求落实情况

| 项目 | 环评环保措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活污水采取化粪池措施后通过管道排放至污水管网。 | 已落实。生活污水经污水处理设备处理后达标排放。待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 |
| 噪 声 | 加强隔声降噪措施，控制工业噪声。 | 已落实。将监测，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 固体废弃物 | 加强对生活垃圾的治理管理，不得污染环境。布料边角、废线头和废包装材料收集后由物资公司回收利用。 | 已落实。固废均能妥善处理。 |

八、结论和建议

## 8.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及滨骑（杭州）科技有限公司建设项目环境影响登记表，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

- 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（2）本项目的主要噪声为缝纫机、锁眼机等设备运行产生的噪声。

（3）本项目产生的固废包括废生活垃圾、布料边角、废线头和废包装材料。布料边角、废线头和废包装材料出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 8.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

# 附件1滨骑（杭州）科技有限公司建设项目环境影响登记表

附件2承诺

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

滨骑（杭州）科技有限公司

2019年1月

# 附件3 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 滨骑（杭州）科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区临浦镇通二村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 纺织服装、服饰业C18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建＼迁建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年生产、加工服装、家纺制品3万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年生产、加工服装、家纺制品3万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 3 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州希科检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 滨骑（杭州）科技有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311200 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18858171627 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年