杭州斯源科技有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州斯源科技有限公司

2019年2月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	3

3.4建设项目生产设备	3

3.5生产工艺情况介绍	3

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定（萧环建[2018]372号）	10

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4固废	12

6.5总量控制指标	12

七、验收监测内容	13

7.1验收监测内容和频次	13

八、质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2监测仪器分析	14

8.3人员资质	14

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	16

9.1验收检测期间运行工况	16

9.2污染物达标排放监测结果	16

9.2.1.2生活污水监测结果评价	17

9.2.3.3噪声监测结果评价	17

十、验收监测结论及建议	17

10.1验收监测结论	17

10.2建议	18

# 一、验收项目概况

杭州斯源科技有限公司位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，其厂房租用杭州普丽思卫浴有限公司所属工业用房，于2018年8月委托浙江竟成环境咨询有限公司进行了建设项目的环境影响评价，并于2018年9月26日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件（萧环建[2018]372号）。

杭州斯源科技有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2018年12月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2018年12月27日～12月28日和2019年1月8日～1月9日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、浙江竟成环境咨询有限公司编制《杭州斯源科技有限公司新建项目环境影响报告表》，2018年8月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]372号《关于杭州斯源科技有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，2018年9月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州斯源科技有限公司位于萧山区瓜沥镇渭水桥村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州斯源科技有限公司新建项目

- 建设单位：杭州斯源科技有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：15万元

- （5）生产安排与劳动定员：本项目需员工5人，实行8小时白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具钢材 | 20t/a | 20t/a |  |
| 2 | 铜材 | 10t/a | 10t/a |  |
| 3 | 普通钢材 | 20t/a | 20t/a |  |
| 4 | 各类外购配件、组件 | 40 套/a | 40 套/a |  |
| 5 | 切削液 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
| 6 | 火花机油 | 50kg/a | 0 | 未使用 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | 6台 | 4台 | 减少2台 |
| 2 | 精雕机 | 8台 | 7台 | 减少1台 |
| 3 | 台钻 | 2台 | 1台 | 减少1台 |
| 4 | 锯床 | 2台 | 1台 | 减少1台 |
| 5 | EDM 电火花成型机 | 4台 | 0 | 减少4台 |
| 6 | 螺杆式空压机 | 1套 | 1套 |  |
| 7 | 机修设备、叉车等辅助设备 | 2套 | 1套 | 减少1套 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

图3-2本项目生产工艺流程及产污环节

注：

模具工艺流程：原料主要为模具钢材或铜材，部分直接进加工中心加工，部分需要锯床和台钻加工，然后进行精雕加工，此过程中均有金属边角料和噪声污染产生，锯床、加工中心和精雕机需使用切削液，本项目主要使用水溶性切削液，一般按 1:25配比稀释使用，定期清理产生切削废渣，其含有切削液成分，故属于危险废物。随后工件再在电火花机内成型加工，电火花机成型加工主要为采用自动控制系统控制工具电极施加的脉冲电压进行局部放电，将工作液充入放电间隙，在放电的微细通道中采用电压击打工作表面局部金属面，从而加工出各种复杂的型面。本项目成型加工以精加工为主，非粗加工，加工电流较小，加工时间很短。工作液（火花机油）作为放电介质，在加工过程中还起着冷却、排屑等作用，在成型加工时产生的少量金属颗粒落入火花机油中，定期清理产生含油废渣，也属于危险废物。成型后工件经检验合格后包装入库。

机械自动化设备工艺流程：原料主要为钢材和外购的各类配件、组件。钢材经锯、钻、加工中心等机械加工后成型，作为机械配件与外购件一起组装，即成为机械自动化设备。机械加工过程中有边角料、切削废渣、噪声等产生。

机加工过程中产生少量的金属颗粒，由于金属颗粒比重较大，一般沉降于车间内设备附近地面，通过门窗阻隔后，无散逸入环境，经清扫后作为固废处置。

机修：主要采用机修设备进行机修，该过程主要污染物为噪声和固废。

注：本项目不设酸洗、磷化、镀锌、喷漆、刷漆等表面处理工艺。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶模具 | 20t/a | 20t/a | 2400h |  |
| 五金模具 | 3t/a | 3t/a | 2400h |  |
| 机械自动化设备 | 40套/a | 40套/a | 2400h |  |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具钢材 | 20t/a | 20t/a |  |
| 2 | 铜材 | 10t/a | 10t/a |  |
| 3 | 普通钢材 | 20t/a | 20t/a |  |
| 4 | 各类外购配件、组件 | 40 套/a | 40 套/a |  |
| 5 | 切削液 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
| 6 | 火花机油 | 50kg/a | 0 |  |
| 7 | 加工中心 | 6台 | 4台 | 减少2台 |
| 8 | 精雕机 | 8台 | 7台 | 减少1台 |
| 9 | 台钻 | 2台 | 1台 | 减少1台 |
| 10 | 锯床 | 2台 | 1台 | 减少1台 |
| 11 | EDM 电火花成型机 | 4台 | 0 | 减少4台 |
| 12 | 螺杆式空压机 | 1套 | 1套 |  |
| 13 | 机修设备、叉车等辅助设备 | 2套 | 1套 | 减少1套 |
| 14 | 塑胶模具 | 20t/a | 20t/a |  |
| 15 | 五金模具 | 3t/a | 3t/a |  |
| 16 | 机械自动化设备 | 40套/a | 40套/a |  |
| 17 | 水 | 180t/a | 180t/a |  |
| 18 | 电 | 10万KW.h/a | 10万KW.h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水。

项目产生的废水主要为员工的生活污水，生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，处理工艺如下：

生活污水→出租方化粪池→管网

4.1.2废气

本项目加热设备均用电，基本无粉尘、废气产生。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为加工中心、锯床等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

固废主要为员工生活垃圾、金属边角料、切削废渣。生活垃圾收集后送环卫部门处理；金属边角料收集后出售给物资回收公司；切削废渣委托有处理资质的单位处理。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为3万元,主要为车间通风设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的6%左右，见表4-1。

表4-1 建设项目环保投资估算

| 序号 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车间通风设施 | 0.2 |
| 2 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 1.5 |
| 3 | 固废收集 | 1.3 |
|  | / | 3 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年制造加工塑胶模具 20 吨、五金模具 3 吨、机械自动化设备 40 套 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村 | - 基本符合： - 年制造加工塑胶模具 20 吨、五金模具 3 吨、机械自动化设备 40 套 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村 3、与原审批相比，加工中心减少2台、精雕机、锯床、台钻各减少1台、EDM 电火花成型机减少4台、机修设备、叉车等辅助设备减少1套，承诺不再购买使用。 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准后纳入城市污水管网。 | - 符合： - 本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经房东化粪池处理后纳管排放。 |
| - 废气 | - 金属粉尘必须经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）中二级标准后方可排放。 | 本项目生产过程中无废气的产生与排放。 |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。釆取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物（切削废渣、含油金属渣等）集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | - 固废主要为员工生活垃圾、金属边角料、切削废渣。生活垃圾收集后送环卫部门处理；金属边角料收集后出售给物资回收公司；切削废渣委托有处理资质的单位处理，无含油金属渣产生。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / | / |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 144t/a | 144t/a |
|  |  |  | CODCr | 350mg/L，0.050t/a | 50 mg/L，0.007t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0050t/a | 2.5mg/L，0.0004t/a |
| 固体污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 2.2t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 锯、加工中心、精雕 | 切削废渣 |  | 0.1t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 火花机滤网清理 | 含油金属渣 |  | 0.05t/a | 未产生 |
|  | 机械加工 | 金属边角料 |  | 10t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要产生于设备运行过程，根据类比调查，本项目各生产设备的噪声源强见报告表 5-2，噪声源强在 70-88dB（A）左右 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

1、设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转，做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

2、项目落实本环评中各项环保措施，经环境保护主管部门验收合格后方可正式投入生产。

## 5.1.3环评总结论

杭州斯源科技有限公司新建项目符合环境功能区规划的要求；项目各类污染物均可达标排放，固废实现减量化、无害化、资源化处置；项目符合总量控制指标；造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；本项目符合三线一单要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2018]372号）

关于杭州斯源科技有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函

杭州斯源科技有限公司：

你单位报来的由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《杭州斯源科技有限公司新建项目环境影响报告表》已悉。该项目位于萧山区瓜沥镇渭水桥村，利用杭州普丽思卫浴有限公司所属工业用房进行生产（属航坞山经济区工业发展环境优化准入区，具体位置见环评报告平面图），属新建，项目内容为年制造加工塑胶模具 20 吨、五金模具 3 吨、机械自动化设备 40 套。主要设备有加工中心6台、精雕机8台等，详见环评报告第2页表1-2。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的提出的该项目的环境管理、污染防治措施和清洁生产可作为项目实施和企业管理依据。在项目实施过程中你你单位应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准后纳入城市污水管网。

2、金属粉尘必须经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）中二级标准后方可排放。

3、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。釆取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物（切削废渣、含油金属渣等）集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。

- 5、本项目未以允许不得涉及酸洗、磷化、电镀、喷涂等表面处理工艺。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

6、	项目竣工后必须实施环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请瓜沥镇人民政府加强日常监督管理。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 35① | mg/L |

## 6.2废气

无。

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-2。

表6-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.007 | # 0.0004 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 1次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州斯源科技有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 12月27日 |  | 12月28日 |  | 1月8日 |  | 1月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 塑胶模具 | 0.06吨 | 90% | 0.062 | 93% | 0.062 | 93% | 0.06吨 | 90% |
| 五金模具 | 0.008吨 | 80% | 0.009 | 90% | 0.009 | 90% | 0.008吨 | 80% |
| 机械自动化设备 | 0.1套 | 75% | 0.1套 | 75% | 0.1套 | 75% | 0.1套 | 75% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数测定结果

9.2.1生活污水监测结果

表9-3 废 水 检 测 结 果

9.2.1.2生活污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

无。

9.2.3噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-4  噪 声 检 测 结 果

- 9.2.3.3噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州斯源科技有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮检测结果达到《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准要求。

10.1.3废气

## 无。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

固废主要为员工生活垃圾、金属边角料、切削废渣。生活垃圾收集后送环卫部门处理；金属边角料收集后出售给物资回收公司；切削废渣委托有处理资质的单位处理。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 塑胶模具 | 0.062 |
|  | 五金模具 | 0.009 |
|  | 机械自动化设备 | 0.1套 |
| 2019年1月9日 | 塑胶模具 | 0.06吨 |
|  | 五金模具 | 0.008吨 |
|  | 机械自动化设备 | 0.1套 |
| 2018年12月27日 | 塑胶模具 | 0.06吨 |
|  | 五金模具 | 0.008吨 |
|  | 机械自动化设备 | 0.1套 |
| 2018年12月28日 | 塑胶模具 | 0.062 |
|  | 五金模具 | 0.009 |
|  | 机械自动化设备 | 0.1套 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州斯源科技有限公司新建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 金属制品业C33 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇渭水桥村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年制造加工塑胶模具 20 吨、五金模具 3 吨、机械自动化设备 40 套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年制造加工塑胶模具 20 吨、五金模具 3 吨、机械自动化设备 40 套 | 环评单位 |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2018]372号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 3 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 3 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） | 0.2 | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  | 1.3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  | 0.014 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.0504 |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  | 0.007 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.0050 |  |  | 0.0004 |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升