杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州吉达汽车修理有限公司

2019年5月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	6

4.1污染物治理/防治措施	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	7

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定（滨环评批[2016]330号）	10

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4固废	12

6.5总量控制指标	13

七、验收监测内容	14

7.1验收监测内容和频次	14

八、质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2监测仪器分析	15

8.3人员资质	15

8.4质量保证及质量控制	15

九、验收监测工况	17

9.1验收检测期间运行工况	17

9.2污染物达标排放监测结果	17

十、验收监测结论及建议	21

10.1验收监测结论	21

10.2建议	21

# 一、验收项目概况

杭州吉达汽车修理有限公司成立于2004年9月，位于杭州市滨江区聚园路12号6幢103室，租用杭州茂源实业有限公司所属工业用房，主要从事二类机动车维修：小型车辆维修，2016年11月委托浙江环龙环境保护有限公司进行了建设项目的环境影响评价，并于2016年12月21日通过杭州市生态环境局滨江分局行政审批，详见附件（滨环评批[2016]330号），项目内容为年维修汽车1500辆、喷补漆50辆。

杭州吉达汽车修理有限公司向杭州市生态环境局滨江分局提请环保三同时验收，并于2019年4月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2019年4月9日～4月10日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气、噪声排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、浙江环龙环境保护有限公司编制《杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目环境影响报告表》，2016年11月；

- 6、杭州市生态环境局滨江分局滨环评批[2016]330号《关于杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目环境影响报告表审批意见》，2016年12月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 杭州吉达汽车修理有限公司位于杭州市滨江区聚园路12号6幢103室，总投资50万元，租用杭州茂源实业有限公司的空置厂房作为营业用房，项目东侧为茂源车业有限公司，南侧为海川视觉办公楼，西侧紧邻聚工路，路西为创伟大厦，北侧为功德利工艺品制造有限公司。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目

- 建设单位：杭州吉达汽车修理有限公司

- 项目性质：迁建

- 项目投资情况：50万元

- （5）生产安排与劳动定员：本项目需员工10人，实行8小时白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性油漆 | 0.72t/a | 0.7t/a |  |
| 2 | 机油 | 6t/a | 5.6t/a |  |
| 3 | 其它汽车装潢配件 | 6.5t/a | 6t/a |  |
| 4 | 焊丝 | 0.04t/a | 0 |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷烤漆房 | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 龙门举升机 | 4台 | 4台 |  |
| 3 | 四轮定位仪 | 1台 | 1台 |  |
| 4 | 气泵 | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 真空泵 | 1台 | 1台 |  |
| 6 | 二氧化碳保护焊机 | 1台 | 0 |  |
| 7 | 吊机 | 1台 | 1台 |  |
| 8 | 外形修复机 | 1台 | 1台 |  |
| 9 | 机修手工工具 | 4套 | 4套 |  |
| 10 | 大梁校正仪 | 1台 | 1台 |  |
| 11 | 小剪举升机 | 1台 | 1台 |  |
| 12 | 拆胎机 | 1台 | 1台 |  |
| 13 | 动平衡 | 1台 | 1台 |  |
| 14 | 美容用品 | 5套 | 5套 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图3-1 本项目车辆维修工艺流程及产污环节

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

从事二类机动车维修：小型车辆维修,年维修汽车1500辆、喷补漆50辆。

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-3

表3-3建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目变动情况具体见表3-1、3-2。 |  |  |  |
| 2 | 水 | 175t/a | 170t/a |  |
| 3 | 电 | 5万KW.h/a | 5.2万KW.h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池处理，清洗废水经隔油沉淀池处理后纳管排放。

4.1.2废气

本项目运行过程中产生的废气主要为油漆废气，经收集装置收集后再由漆雾过滤器+活性炭吸附装置净化处理后高空排放。目前企业已无焊接工序。

4.1.3噪声

本项目噪声主要来源于车辆维修过程中，生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

废油漆桶、废过滤棉、废机油和废活性炭都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理；废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、废抺布、废手套和沉淀池污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为10万元,主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的20%左右，见表4-1。

表4-1 建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 活性炭吸附装置、车间通风设施等 | 7 |
| 2 | 废水治理 | 隔油沉淀池 | 0.5 |
| 3 | 固废治理 | 危险固废收集、暂存、委托处理等 | 1.5 |
| 4 | 噪声治理 | 消声器、减震基础 | 1.0 |
|  | 总计 | / | 10 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年维修汽车1500辆，喷补漆50辆 - 2、地址：杭州市滨江区聚园路12号6幢103室 | - 符合： - 年维修汽车1500辆，喷补漆50辆 - 地址：杭州市滨江区聚园路12号6幢103室 |
| - 废水 | - 项目实行雨、污分流，严格按照环评报告提出的废水（生活污水经化粪池处理，清洗废水经隔油沉淀池处理）进行分类收集、分质处理，达标纳入城市污水管网。项目废水排放标准执行《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的水污染间接排放标准。 | - 符合： - 本项目实行雨、污分流，清污分流。项目生活污水经化粪池处理，清洗废水经隔油沉淀池处理达到汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的水污染间接排放标准后纳管排放，监测结果见附件。 |
| - 废气 | - 环评要求项目喷烤漆房废气经排气筒通至屋顶排放，处理效率能够达到90%以上的过滤棉、活性炭处理后排放，排放高度约为15米，且过滤棉、活性炭及时定期更换。 | - 符合： 油漆废气经收集装置收集后，再经过滤棉和活性炭吸附装置净化处理后15米屋顶高空排放。 |
| - 噪声 | - 对产生噪声的设备，选型时应选用低噪声和抗振动性能良好的设备，安装时必须采取减震、隔声措施，并加强日常设备维护。烤漆房的风机进行消、隔声处理。 - 合理布局，钣金车间设置于非敏感处并合理安排工作时间，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂 - 界环境噪声排放标准》中的 2 类。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| - 固废 | - 建立健全固体废物的管理制度，做好各类废弃物的收集、分类、回收等工作，生活垃圾委托市政环卫部门定期清运，做到日理日清。 - 废机油、废电瓶、废油漆桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）合理贮存，设立危险废物暂存库，贮存场地应采用防流失、防渗漏、防雨淋，并委托有资质单位进行危险废物处置，同时应按规范做好危险废物委托 处置申报工作。 | - 符合： - 项目设有专门的危险废物仓库，废油漆桶、废过滤棉、废机油和废活性炭都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理；废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、废抺布、废手套和沉淀池污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油漆间 | 油漆废气 |  | 乙醇 |  | 28.8kg/a | 2.88kg/a，0.12mg/m3 |
|  |  |  |  | 醋酸乙酯 |  | 28.8kg/a | .88kg/a，0.12mg/m3 |
|  | 维修 | 焊接烟尘 |  |  |  | 0.0096kg/a | 0.0096kg/a |
| 水污染物 | 员工 | 污水 |  |  | 废水量 | 157.5t/a | 157.5t/a |
|  |  |  |  |  | CODCr | 334 mg/L，0.053t/a | 60 mg/L，0.009t/a |
|  |  |  |  |  | SS | 170 mg/L，0.024t/a | 20 mg/L，0.003t/a |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.003t/a | 8 mg/L，0.001t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 生产 | 废抺布、废手套 |  |  |  | 0.1t/a |  |
|  | 车间 | 工业固废 | 废油漆桶 |  |  | 0.1t/a | 委托处理，不外排0 |
|  |  |  | 废机油 |  |  | 5.4t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭、废过滤棉 |  |  | 1t/a |  |
|  |  |  | 废零部件 |  |  | 0.6t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 根据对同类汽车维修厂类比监测，预计车间噪声约70dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

（2）加强各类环保设施的检修、管理工作，确保各项污染物均能够达标排放。

（3）加强各设备的管理 ，确保厂界噪声排放达标。

（4）工作期间喷烤漆房保持全封闭状态，防止油漆废气无组织排放到周围大气环境中：本环评要求项目喷烤漆废气经排气筒通至位于喷烤漆房屋顶、处理效率能够达到90%以上的过滤棉、活性炭处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准后排放，且过滤棉、活性炭应及时定期更换；运作结束后，风机再多运转一定时间，使喷烤漆房内的残余废气全部通过排气筒排放，以减少对周围大气环境的影响。

（5）员工在喷烤漆房操作时做好安全防护措施。

（6）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。本环评要求企业委托有相应的危险固废处理资质的单位对危险废物进行处置，不得随意丢弃。

## 5.1.3环评总结论

通过该项目的工程分析、环境影响分析，本环评认为只要建设方在建设及经营过程中坚持“三同时”原则，在经营过程中充分落实本环评提出的建议和各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，其对当地环境造成的影响不大，因此，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（滨环评批[2016]330号）

批复意见：

由你单位送审、浙江环龙环境保护有限公司编制的《杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目环境影响报告表》收悉。根据环评结论，同意你单位迁建于杭州市滨江区聚园路12号6幢103室，从事二类汽车维修：小型车辆维修。现就有关事项明确如下：

一、项目内容及规模

内容和规模：年维修汽车1500辆、喷补漆50辆。厂房面积：300平方米，总投资50万元。项目的工艺流程、主要原辅材料、设备及平面布置见环境影响报告表。

二、严格落实环评报告中提出的营运期各项环境保护和噪声、水、气、固废等污染防治相关要求，并做好各项污染防治措施。

1、项目实行雨、污分流，严格按照环评报告提出的废水（生活污水经化粪池处理，清洗废水经隔油沉淀池处理）进行分类收集、分质处理，达标纳入城市污水管网。项目废水排放标准执行《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的水污染间接排放标准。

2、环评要求项目喷烤漆房废气经排气筒通至屋顶排放，处理效率能够达到90%以上的过滤棉、活性炭处理后排放，排放高度约为15米，且过滤棉、活性炭及时定期更换。

3、对产生噪声的设备，选型时应选用低噪声和抗振动性能良好的设备，安装时必须采取减震、隔声措施，并加强日常设备维护。烤漆房的风机进行消、隔声处理。合理布局，钣金车间设置于非敏感处并合理安排工作时间，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类。

4、建立健全固体废物的管理制度，做好各类废弃物的收集、分类、回收等工作，生活垃圾委托市政环卫部门定期清运，做到日理日清。

废机油、废电瓶、废油漆桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）合理贮存，设立危险废物暂存库，贮存场地应采用防流失、防渗漏、防雨淋，并委托有资质单位进行危险废物处置，同时应按规范做好危险废物委托 处置申报工作

三、项目维修地址、内容、规模、排污种类、排污总量发生变化须另行审批。

建设单位严格执行环保“三同时”制度，项目符合环保验收条件应及时报环保局审批部门验收。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准，具体见表6-1。

表6-1  汽车修理业水污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 限值 间接排放 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物(ss) | 100 |  |
| 3 | 化学需氧量(COD) | 300 |  |
| 4 | 石油类 | 10 |  |
| 5 | LAS | 10 |  |
| 6 | BOD5 | 150 |  |
| 7 | 氨氮 | 25 |  |

## 6.2废气

本项目VOC污染物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准，具体见表6-2。

表6-2   大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120（mg/m3） | 15 | 10（5） | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-4项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 | # VOC |
| --- | --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.009 | # 0.001 | # 0.006 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 污水 | - 污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、BOD5、LAS | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 1次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 有组织出口 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |

注：由于企业的废气处理装置与喷烤房配套一体设备，无法进行废气进口采样。

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 6 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
|  |  | 环境空气 总烃和非甲烷烃测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年) |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
| 9 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州吉达汽车修理有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 4月9日 |  | 4月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日维修量 | 负荷 | 实际日维修量 | 负荷 |
| 车辆维修 | 5辆 | 90% | 5辆 | 90% |

## 注：采样期间有车辆在进行喷烤漆处理。

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数测定结果

| 监测日期 | 测点位置 | 样品编号 | 气温(℃) | 湿度(%) | 风向 | 风速(m/s) | 气压(kPa) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.4.9 | 1#厂界西南（下风向1） | A19349-1A-1 | 24 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 | 晴 |
|  |  | A19349-1A-2 | 26 | 55 | 东北 | 1.4 | 100.4 |  |
|  |  | A19349-1A-3 | 25 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 |  |
|  | 2#厂界西北（下风向2） | A19349-2A-1 | 24 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 | 晴 |
|  |  | A19349-2A-2 | 26 | 55 | 东北 | 1.4 | 100.4 |  |
|  |  | A19349-2A-3 | 25 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 |  |
|  | 3#厂界东南（下风向3） | A19349-3A-1 | 24 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 | 晴 |
|  |  | A19349-3A-2 | 26 | 55 | 东北 | 1.4 | 100.4 |  |
|  |  | A19349-3A-3 | 25 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 |  |
|  | 4#厂界东北（上风向） | A19349-4A-1 | 24 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 | 晴 |
|  |  | A19349-4A-2 | 26 | 55 | 东北 | 1.4 | 100.4 |  |
|  |  | A19349-4A-3 | 25 | 56 | 东北 | 1.3 | 100.4 |  |
| 2019.4.10 | 1#厂界西南（下风向1） | A19349-1B-1 | 12 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 | 晴 |
|  |  | A19349-1B-2 | 13 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  |  | A19349-1B-3 | 14 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  | 2#厂界西北（下风向2） | A19349-2B-1 | 12 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 | 晴 |
|  |  | A19349-2B-2 | 13 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  |  | A19349-2B-3 | 14 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  | 3#厂界东南（下风向3） | A19349-3B-1 | 12 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 | 晴 |
|  |  | A19349-3B-2 | 13 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  |  | A19349-3B-3 | 14 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  | 4#厂界东北（上风向） | A19349-4B-1 | 12 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 | 晴 |
|  |  | A19349-4B-2 | 13 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |
|  |  | A19349-4B-3 | 14 | 56 | 东北 | 1.5 | 101.4 |  |

9.2.1污水监测结果

表9-3   废 水 检 测 结 果    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测 日期 | 测点 编号 | 样品 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |  |
| 2019. 4.9 | W19349-1A | / | pH值 | 无量纲 | 7.02 | 7.00 | 7.01 | 7.00 | 7.00-7.02 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 74 | 80 | 77 | 80 | 78 | 100 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 130 | 110 | 150 | 141 | 132.75 | 300 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 5.68 | 5.72 | 5.61 | 5.70 | 5.68 | 25 |
|  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 44.5 | 36.3 | 50.4 | 48.0 | 44.8 | 150 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 1.87 | 1.98 | 1.76 | 1.58 | 1.80 | 10 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.366 | 1.387 | 1.356 | 1.364 | 1.368 | 10 |
| 2019. 4.10 | W19349-1B | / | pH值 | 无量纲 | 7.00 | 7.02 | 6.99 | 7.01 | 6.99-7.02 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 76 | 75 | 74 | 76 | 75 | 100 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 151 | 110 | 154 | 147 | 140 | 300 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 5.65 | 5.68 | 5.68 | 5.73 | 5.68 | 25 |
|  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 48.6 | 37.9 | 50.2 | 47.4 | 46.0 | 150 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 1.81 | 1.78 | 1.89 | 2.02 | 1.88 | 10 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.366 | 1.389 | 1.383 | 1.364 | 1.376 | 10 |

9.2.1.2污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮等监测指标均符合所执行的《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中间接排放标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

表9-4  烤漆废气排放口废气检测结果

| 测点位置 |  | 烤漆废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  | / |
| 监测日期 |  | 2019年4月9日 |  |  | 2019年4月10日 |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | A19349-5A-1 | A19349-5A-2 | A19349-5A-3 | A19349-5B-1 | A19349-5B-2 |  | A19349-5B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 21.1 | 22.3 | 23.2 | 23.9 | 22.0 |  | 21.5 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 14.7 | 14.5 | 13.7 | 14.8 | 15.7 |  | 16.2 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 25886.8 | 25496.2 | 24210.3 | 26112.0 | 27769.8 |  | 28564.2 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 23418.9 | 22966.4 | 21738.8 | 23396.7 | 25042.5 |  | 25808.9 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 23.2 | 23.9 | 22.3 | 19.4 |  | 19.0 | 18.9 | 120 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | 23.1 |  |  | 19.1 |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.543 | 0.549 | 0.485 | 0.454 |  | 0.476 | 0.488 | 10 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.526 |  |  | 0.472 |  |  |  |  |

表9-5 无组织废气检测结果

| 监测日期 | 测点编号 | 测点位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2019.4.9 | A19349-1A | 1#厂界西南（下风向1） | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 4.0 |
|  | A19349-2A | 2#厂界西北（下风向2） |  |  | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 4.0 |
|  | A19349-3A | 3#厂界东南（下风向3） |  |  | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 4.0 |
|  | A19349-4A | 4#厂界东北（上风向） |  |  | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 4.0 |
| 2019.4.10 | A19349-1B | 1#厂界西南（下风向1） |  |  | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 4.0 |
|  | A19349-2B | 2#厂界西北（下风向2） |  |  | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 4.0 |
|  | A19349-3B | 3#厂界东南（下风向3） |  |  | 0.77 | 0.62 | 0.58 | 4.0 |
|  | A19349-4B | 4#厂界东北（上风向） |  |  | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 4.0 |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：废气非甲烷总烃有组织排放速度、排放速率、厂界四周无组织排放浓度均能满足GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。

9.2.3噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-6 噪声结果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.4.9 | 2019.4.10 | 限值 |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 1# | 厂界东 | 53.2 | 53.8 | 60 |
| 2# | 厂界南 | 53.6 | 54.0 |  |
| 3# | 厂界西 | 53.8 | 53.3 |  |
| 4# | 厂界北 | 53.4 | 53.6 |  |

9.2.3.3噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州吉达汽车修理有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

根据《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮等检测结果达到《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准要求。

10.1.3废气

监测结果表明：废气非甲烷总烃有组织排放速度、排放速率、厂界四周无组织排放浓度均能满足GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。无焊接工序。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

废油漆桶、废过滤棉、废矿物油和废活性炭等都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理；废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、废抺布、废手套由环卫部门统一收集后卫生填埋。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2019年4月17日 | 车辆维修 | 1.5辆 |
| 2019年1月18日 | 车辆维修 | 1.5辆 |

## 注：采样期间有车辆在进行喷烤漆处理。

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州吉达汽车修理有限公司迁建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 修理与维护业O-831 | 建设地点 |  | 杭州市滨江区聚园路12号6幢103室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年维修汽车1500辆、喷补漆50辆 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年维修汽车1500辆、喷补漆50辆 | 环评单位 |  | 浙江环龙环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局滨江分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 滨环评批[2016]330号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017年 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.5 | 废气治理（万元） | 7 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.0157 |  |  | 0.0157 |  |  |  |  |  |  | 0.0157 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.053 |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升