《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模...	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	.7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况.	8

2.1自然环境简况	..8

2.2环境功能区划区划	12

3 环境质量现状......................................................................16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题..	..16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	18

4 评价适用标准	....20

5 建设项目工程分析	25

5.1 工艺流程简述....	25

5.2主要污染工序污染源强	25

5.3污染物防治措施与对策	27

5.4 清洁生产措施	29

6项目主要污染物产生及预计排放情况....	30

7 环境影响分析	31

7.1 施工期环境影响简要分析.	..31

7.2营运期环境影响分析	31

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果....	42

9 环保审批原则符合性分析	43

10 结论与建议	50

10.1环评结论	....50

10.2 环保建议	52

10.3 环评总结论	52

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州萧山钱红纸制品有限公司年产纸制品、其他印刷品印刷300万平方米项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山钱红纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙燕红 |  |  |  | 联系人 |  | 孙小水 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区红山农场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311234 |  |
| 建设地点 | 萧山区红山农场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁扩建☑技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 印刷 C231 |  |  |
| 占地面积 | 1000m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 300万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 6 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020.10 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州萧山钱红纸制品有限公司成立于1996年4月，位于萧山区红垦农场九号坝，主要从事纸制品、塑胶健身球的生产加工，于2006年4月17日通过萧山区环保局审批，审批规模为年产纸质包装产品60万只、健身球产品20万只（萧环建[2006]240号），现因发展需要，拟搬迁至萧山区红山农场，租用杭州红申电器有限公司所属工业用房，面积600m2，从事生产纸制品、其他印刷品印刷。本项目实施后，将实现年产纸制品、其他印刷品印刷300万平方米的生产规模。 根据中华人民共和国第 77 号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。 本项目主要从事纸制品、其他印刷品印刷生产，根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，属于“印刷 C231”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第 44 号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 1 号令），本项目属于“<十二、印刷和记录媒介复制业>中的<30印刷厂；磁材料制品>小项内的‘全部’”，确定该项目须编制环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

受建设单位委托，我公司对项目建设地进行了现场踏勘，在监测和资料收集的基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(修订)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，中华人民共和国主席令第 16 号， 2018.10.26 起施行； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订 (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020年9月1日起施行； (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，中华人民共和国主席令第 8 号，2019.1.1施行； (8)《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； (9)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (10)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (11)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (13)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； （14）国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65 号） (15)《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国务院国发[2016]74号 2016.12.20 印发； (16)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作》的通知，环办[2013]104 号，2013.11.15； (17)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197 号，2014.12.30 起施行； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； （2）《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； （3）《浙江省水污染防治条例（修改）》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第74 号，2018.1.1 起施行； (4)《浙江省固体废物污染环境防治条例（修改）》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第 66 号，2017.9.30 起施行； (5)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (6)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (7)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； （8）《浙江省环境污染监督管理办法(2015年修订)》(浙江省人民政府第341号令，2015年12月28日起实施)； （9）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26 号； （10）《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》美丽杭州建设领导小组（杭美建〔2020〕3号。 C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》（杭发改产业〔2019〕330号，2019.7.23）； (3)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； (4)杭州市萧山区人民政府办公室《关于补充杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014 年本）内容的通知》（萧政办发〔2014〕134号，2015年4月13日发布）； D、相关技术规范及规划 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《建设项目环境风险评价技术导则》，（ HJ169-2018），生态环境部； (8)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施)； (9)《国家危险废物名录》（2016 版）（环境保护部令第 39 号）； (10)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)； (11)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙环[2015]17 号，2015.6.29 （12）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，（杭环发〔2020〕56号）； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 本项目规模; 新增生产规模. 纸制品、其他印刷品印刷; 0; 300万平方米/年; 300万平方米/年. 纸质包装产品; 60万只/年; 0; -60万只/年. 健身球产品; 20万只/年; 0; -20万只/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 原审批数量; 新增数量; 项目最终数量. 1; 荡塑机; 真空泵; 1台; -1台; 0. 打浆机; 1台; -1台; 0. 荡塑主机; 1台; -1台; 0. 真空桶; 1台; -1台; 0. 燃烧器; 1个; -1个; 0. 2; 空压机; 2台; -2台; 0. 3; 健身球模具; 10套; -10套; 0. 4; 单面机; 1台; -1台; 0. 5; 上胶复合机; 2台; -2台; 0. 6; 成型机; 1台; -1台; 0. 7; 平压机; 1台; 1台; 2台. 8; 切纸机; 2台; -1台; 1台. 9; 印刷机(四色); 2台; 0; 2台. 10; 钉箱机; 4台; 0; 4台. 11; 压痕机; 0; 2台; 2台. 12; 分切机; 0; 1台; 1台. 13; 切割机; 0; 1台; 1台. 14; 打包机; 0; 1台; 1台. 15; 气泵; 0; 1台; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料总用量. 1; 水性油墨; 5t/a; 1t/a; -4t/a. 2; 纸; 150t/a; 0; -150t/a. 3; 纸板; 0; 300万m2/a; 300万m2/a. 4; 玉米胶; 50t/a; 1t/a; -49t/a. 5; 铁丝钉; 10t/a; 1t/a; -9t/a. 6; 水; 600t/a; 180t/a; -420t/a. 7; 电; 15万KW.h/a; 10万KW.h/a; -5万KW.h/a. 表1-4 项目水性油墨成分比 序号; 成分; 百分比. 1; 颜料; 10～15%. 2; 水性丙烯酸树脂; 20～30%. 3; 水性丙烯酸乳液; 35～45%. 4; 水; 5～10%. 5; 消泡剂; 1～2%. 6; 蜡; 2～3%. 7; 其它; 1～2%. 6、生产安排与劳动定员 本项目劳动定员6人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 公司用水为生活用水，年生活用水量为180t。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为144t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区红山农场，租用杭州红申电器有限公司所属工业用房，面积1000m2，为合法建筑。无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约300万元，将实现年产纸制品、其他印刷品印刷300万平方米的生产规模。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州萧山钱红纸制品有限公司成立于1996年4月，位于萧山区红垦农场九号坝，主要从事纸制品、塑胶健身球的生产加工，于2006年4月17日通过萧山区环保局审批，审批规模为年产纸质包装产品60万只、健身球产品20万只（萧环建[2006]240号），根据调查，原审批项目已经停产搬迁，故现有项目污染产生情况参考公司2006年1月的《杭州萧山钱红纸制品有限公司扩建项目环境影响评价报告表》和业主提供的相关资料。现有项目“三废”排放情况汇总见表1-5。 表1-5 现有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 防治措施. 大气污染物; 塑料加热成型; 有机废气; 少量; 收集后经排气筒高空排放. 印刷; 油墨废气; 0.1225t/a; 车间通风. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 460t/a; 生活污水经化粪池处理后排入南资阳监狱污水管网送污水处理厂处理. CODCr; 300mg/L，0.138t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.014t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 色浆、原料桶; 0; 由原料供应商回收. 车间; 废包装材料; 0; 出售给物资公司回收利用. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)。. 目前企业已经停业拆除，原有污染已经消失。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| ## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区红山农场，项目东面隔厂区道路为纺织厂，南面为红申电器外租车间、厂区道路、苗木地，西面、北面为红申电器外租车间。距本项目最近的居民住宅位于项目东面，距离57m。地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 |  |
| --- | --- |
| 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 2、 杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于萧山区红山农场，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920007”，为萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元。管控要求见表2-3。 |  |

# 表2-3杭州市市辖区环境管控单元准入清单

| “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 |  |  | 管控要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 | 重点管控对象 |
| ZH33010920007 | 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元 | 重点管控单元 | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 | 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | / | 萧山城区产业集聚区 |

# 本项目位于萧山区红山农场，主要从事生产纸制品、其他印刷品印刷，属于二类工业项目中“63、印刷厂、磁材料制品”，生产过程中无工业废水产生与排放，生活污水、油墨有机废气经治理后达标排放，能满足萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的 2018 年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 21; 150; 14.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.50; 12.50; 超标. 98百分位数日平均浓度; 89; 80; 111.25; 11.25. CO; 95百分位数24小时浓度; 1405; 4000; 35.13; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 187; 160; 116.88; 16.88; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 11.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 160; 150; 106.67; 6.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 25.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 106; 75; 141.33; 11.43. 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有 NO2、PM2.5、PM10、O3，SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。为了解项目附近水体水环境质量现状，本次环评引用杭州市河道水质APP中2019年3月对6号渠（27号路监测断面）的水质监测结果进行评价。监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2019.3; 27号路监测断面; 7.18; 1.800; 0.09; 0.894. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 由 表 3-2 可见，监测期间， 6号渠（27号路监测断面）处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据现场调查，项目所租车间南面、西面紧靠其它企业，故为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年8月8日在项目周边设置2个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），采用AWA6218B型噪声统计分析仪测量，测量前进行校准，监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 北厂界3＃. 上午; 54.6; 56.8. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-4 主项目环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护内容; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境、声环境; 同舟社区; 656092.64; 13384415.89; 东; 57m; 住户; 住户; 环境空气二级、声环境2类标准. 红山幼儿园; 656179.05; 13384328.55; 南; 135m; 在校师生; 在校师生. 红山社区卫生服务中心; 656178.96; 13384376.50; 南; 140m; 医务人员、病人; 医务人员、病人. 水环境; 河道; 656001.85; 13384292.35; 北; 150m; 河道; 河道; 水环境Ⅲ类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; /; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目印刷过程中有油墨有机废气产生，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-4。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表4-5. 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 企业污水经处理达标后纳入污水管网，由萧山钱江污水处理厂处理统一处理达标后外排。萧山钱江污水处理厂进水标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，即35mg/）L，最终排水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准（根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L标准），具体见表4-6。 表4-6污水排放标准（GB8979-1996） 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 萧山钱江污水处理厂 污水处理厂排放标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 2.5; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为VOCS（非甲烷总烃）、COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-8 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 区域替代削减比; 区域替代削减量; 增减量. VOCS（t/a）; 0.1225; 0.0079; 1:2; 0.0158; -0.1146. COD（t/a）; 0.023; 0.007; 1:1; 0.007; -0.016. NH3-N（t/a）; 0.001; 0.0004; 1:1; 0.001; -0.0006. 注：根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.0079t/a、0.007t/a、0.001t/a，因此以VOCs0.0079t/a作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1本项目生产工艺流程及产污环节图 说明：外购纸板经切纸、印刷、压痕、装订或糊盒后做成产品，最后打包出厂。该工艺生产过程中产生的污染物主印刷有机废气、设备噪声、边角料、次品。另外，项目糊盒过程中使用玉米胶，无胶水有机废气的产生与排放。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目产生的废气主要为油墨印刷过程中产生的有机废气。 由于使用水性油墨(由颜料、水性丙烯酸树脂、水性丙烯酸乳液、水、消泡剂等组成，具体成分见表1-4)，根据“浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法”中，VOCs按水性丙烯酸乳液质量百分含量的1%计入，本项目水性油墨用量1t/a，水性油墨中水性丙烯酸乳液占35～45%，其它占1～2%，经计算VOCs产生量为0.0245t/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 项目建成投产后劳动定员6人，日生活用水量为0.6t（以100L/人.d计），年生活用水量为180t（以年工作300d计），年排放生活污水为144t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.043t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.004t/a。 3、固体废弃物 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾、纸边角料、次品、废擦拭布、废油墨桶。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，生活垃圾产生量约1.8t/a(按工作日300d、职工6人计)。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为纸边角料、次品、废包装，产生量约2.0t/a。 （3）危险废物 项目危险固废主要为废油墨桶、废擦拭布和废活性炭。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 废纸边角料、次品; 切纸; 固; 纸; 2t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 1.8t/a. 3; 废油墨桶; 印刷; 固; 金属、有机物; 0.2t/a. 4; 废擦拭布; 固; 棉布、油墨; 0.05t/a. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 0.1t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废纸边角料、次品; 切纸; 固; 纸; 是; 4.2(a). 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 3; 废油墨桶; 印刷; 固; 金属、有机物; 是; 4.1（c）. 4; 废擦拭布; 固; 棉布、油墨; 是; 4.1（c）. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 是; 4.1（c）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废纸边角料、次品; 切纸; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废油墨桶; 印刷; 是; 900-041-49. 4; 废擦拭布; 是; 900-041-49. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 废纸边角料、次品; 切纸; 固; 纸; 工业固废; /; 2t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 1.8t/a. 3; 废油墨桶; 印刷; 固; 金属、有机物; 危险固废; HW49; 0.2t/a. 4; 废擦拭布; 固; 棉布、油墨; 危险固废; HW49; 0.05t/a. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 危险固废; HW49; 0.1t/a. 表5-6 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1; 废气处理装置; 固; 有机物; 有机物; 季度; T/In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 印刷; 固; 金属、有机物; 金属、有机物; 每天; T/In. 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 0.05; 印刷; 固; 棉布、油墨; 棉布、油墨; 每天; T/In. 表5-7 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 西北角; 3m2; 塑料桶; 0.5; 一年. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 一年. 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 0.5; 一年. 4、噪声 本项目产噪设备为印刷机、切纸机，主要噪声源统计见表5-8。 表5-8 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 平压机; 70～75; /. 2; 切纸机; 60～65; /. 3; 印刷机(四色); 70～75; /. 3; 钉箱机; 60～65; /. 4; 压痕机; 70～75; /. 5; 分切机; 60～65; /. 6; 切割机; 60～65; /. 7; 打包机; 60～65; /. 8; 气泵; 70～75; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目生产过程中产生的废气主要为印刷有机废气（非甲烷总烃）。 要求企业在印刷设备上方安装集气罩，将该废气用集气罩集中收集，活性炭吸附处理装置处理达标后高空排放。废气收集效率不低于85%（按85%计算），活性炭吸附处理装置处理效率为80%，总风机风量为4000m3/h，则有组织废气排放量0.0042t/a，速率为0.0017kg/h，浓度为0.43mg/m3。无组织排放量为0.0037t/a，排放速率为0.001kg/h。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 纳管排放 本项目废水汇总见表5-9。 表5-9本项目废水汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物纳管排放量; 污染物环境排放量; 能否 达标. 生活 污水; 144; CODCr; 300mg/l 0.043t/a; 0.036t/a; 300mg/l 0.043t/a; 50mg/l 0.007t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.036t/a; 0.034t/a; 250mg/l 0.036t/a; 10mg/l 0.002t/a. NH3-N; 30mg/l 0.004t/a; 0.0036t/a; 30mg/l 0.004t/a; 2.5mg/l 0.0004t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有纸边角料、次品、废包装、废擦拭布、废油墨桶、生活垃圾。 本项目废油墨桶、废擦拭布、废活性炭为危险固废，要求送有处理资质的单位处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。纸边角料、废包装、次品属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 4、噪声 本项目新增产噪设备为印刷机、切纸机，根据类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在20dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为6万元，主要为废气治理、生活污水处理设施的购置、危废处置等，占项目总投资的2%左右。见表5-10。 表5-10建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 活性炭吸附处理装置处理; 5. 2; 废水治理; 污水处理费; 0.5. 3; 危废处置; 危险固废委托处置等; 0.5. 总计; /; 6. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-11。 表5-11 迁扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 迁扩建前; 本项目; 迁扩建后. 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 460; 144; 144; 460; 144; -316. COD; 0.138; 0.043; 0.043; 0.138; 0.043; -0.095. 氨氮; 0.014; 0.004; 0.004; 0.014; 0.004; -0.010. 固废; 生活垃圾; 0; 1.5; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 1.8; 0; 0; 0; 0. 废气; 非甲烷总烃; 0.1225; 0.0245; 0.0079; 0.13; 0.0079; -0.1146. ## 5.5清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州萧山钱红纸制品有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷 | 非甲烷总烃 |  | 0.0245t/a | 有组织： 0.0042t/a，0.43mg/m3 无组织：0.0037t/a |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 144t/a | 144t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.043t/a | 300 mg/L，0.043t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.036t/a | 250 mg/L，0.036t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.004t/a | 30 mg/L，0.004t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 1.8t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 废油墨桶、废擦拭布、废活性炭 |  | 0.35t/a | 委托有处理资质单位处理0 |
|  | 切纸 | 纸边角料、废包装、次品 |  | 2.0t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目新增产噪设备为印刷机、切纸机，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区红山农场，租用杭州红申电器有限公司所属工业用房，面积1000m2，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2营运期环境影响分析 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为印刷有机废气（非甲烷总烃）。 （1）废气影响分析 要求企业在印刷设备上方安装集气罩，将该废气用集气罩集中收集，活性炭吸附处理装置处理达标后高空排放。废气收集效率不低于85%（按85%计算），活性炭吸附处理装置处理效率为80%，总风机风量为4000m3/h，则有组织废气排放量0.0042t/a，速率为0.0017kg/h，浓度为0.43mg/m3。 废气排放速率和浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的二级排放标准，对周围空气环境影响不大。 （2）影响预测分析 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 本项目为新建项目，无现有污染源与拟被替代的污染源。 ①全厂正常排放下主要废气排放源强见表7-3、表7-4。 表7-3 污染源调查内容--点源参数表 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （一次值浓度）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口 内径; 出口烟气温度. mg/Nm3; kg/h; m/s; m; m; ℃. 印刷车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.0017; 5; 15; 0.3; 40. 表7-4 污染源调查内容—矩形面源参数表 主要 排放源; 预测因子; 排放速率 kg/h; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 年排放小时(h); 排放工况. 印刷车间; 非甲烷总烃; 0.0015; 50; 20; 8; 2400; 连续. 注：本项目位于三楼。 ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-5。 表7-5估算模式计算结果表 有组织排放点源. 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; D10%(m); 评价等级. 非甲烷总烃; 0.19267; 0.009; 104; 0; Ш. 无组织排放面源. 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; D10%(m); 评价等级. 非甲烷总烃; 1.8368; 0.09; 62; 0; Ш. 根据预测结果可知，本项目生产过程中排放的非甲烷总烃最大落地浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。同时，本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为0.09%（无组织面源），小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果 序号; 车间; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 印刷车间; 非甲烷总烃; 1000; 0.001; 2.0; 无超标点. 由表7-5可知，项目无需设置大气防护距离。 ⑦大气环境影响评价自查表 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km□. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 现有污染源√; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子; 监测点位数（4个）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界（）m. 污染源年排放量; SO2: ( )t/a; NOX: ( )t/a; 颗粒物: (0)t/a; VOCS: ( 0.0079)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约144t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.043t/a（300mg/L）、SS 0.036t/a（250mg/L）、NH3-N 0.004t/a（30mg/L），生活污水经化粪池处理后纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 本项目废水纳管排放，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B， 本项目废水排放量为 144t/a。排水量占钱江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足钱江污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对临江污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 如果本项目的污水由于管网破裂及其它原因，经预处理或未经预处理直接排入外环境，会使造成区域地表水的污染。环评要求在加强污水管网的维护和管理。 若发生污水管网破裂而使废水排入内部河网时，应该立即向上级主管部门汇报，同时停止使用。 表7-8 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他☑. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.007; 50. 氨氮; 0.0004; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动☑；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目产生的纸边角料、废包装、次品由物资公司回收再利用，不排放，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。 本项目废油墨桶、废擦拭布为危险废物，要求送有处理资质的单位处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目噪声主要为印刷机、切纸机产生的噪声，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约70dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-9。 表7-9 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1000; 东厂界; 生产车间; 55.4; 60; 达标. 南厂界; 55.9; 60; 达标. 西厂界; 56.8; 60; 达标. 北厂界; 57.9; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、土壤 据查《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目从事纸制品、其他印刷品印刷的生产加工，属于印刷业，不在“附录A土壤环境影响评价项目类别”表中，因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、公众调查结论 根据《环境影响评价公众参与办法》，对环境影响报告表无公参具体要求。另根据地方环保部门要求，本项目于2020年8月31日～2020年9月11日在厂区门口及红山农场宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件， 另外，本项目从2020年9月12日开始在杭州天添环保设计有限公司网站上进行网上公示，“http://www.hztthb.com/news/show-565.html”，公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，公示证明、公示照片见报告附件。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 要求企业在印刷工段安装集气罩，将该废气用集气罩集中收集，活性炭吸附处理装置处理后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 车间 | 废油墨桶、废擦拭布、废活性炭 | 有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 分切 | 纸边角料、废包装、次品 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高产噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 根据杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发[2020]56号），本项目所在地属于“重点管控单元”中的“产业集聚区”；即产业集聚重点管控单元。 - （1）产业集聚重点管控单元 产业集聚重点管控单元要求如下： 空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 （2）本建设项目所属“三线一单”环境管控单元 本项目位于萧山区红山农场，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920007”，为萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元，具体要求如下： 空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 重点管控对象：萧山城区产业集聚区。 （3）“三线一单”符合性分析 本项目选址位于萧山区红山农场（萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元），项目属于印刷 C231，根据《浙江省“三线一单”生态环境管控方案（征求意见稿）》（2020年5月）的工业项目分类表，项目属于二类工业项目中“63、印刷厂、磁材料制品”；生活污水经处理达标后纳入污水管网，无工业废水的产生与排放，废气经治理达标排放，各类固废分类收集综合利用，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚重点管控单元的要求，因此，符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求。 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区红山农场，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920007”，为萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发[2020]56号）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目萧山区红山农场，属于萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元，主要从事生产纸制品、其他印刷品印刷，属于二类工业项目中“63、印刷厂、磁材料制品”，生产过程中无工业废水产生与排放，废气经治理后达标排放，能满足萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.0079t/a、0.007t/a、0.0004t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位在本项目所在地村委会公示栏和企业门口进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区红山农场，根据项目房产证，本项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4浙江省印刷和包装行业企业整治要求符合性分析 表9-2 浙江省印刷和包装行业企业整治要求符合性分析表 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目设备清洗不需要使用清洁剂和溶剂，采用棉布擦拭。; 符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 当地环保主管部门无要求; /. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 当地环保主管部门无要求; /. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%); 无; 符合. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 当地环保主管部门无要求; /. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目油墨为桶装，采取密封存储和密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目油墨直接使用，不需要调配。; 符合. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目油墨年用量仅1吨; 符合. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目无集中供料系统，原辅料转运应采用密闭容器封存; 符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 本项目无涂胶、上光油等作业。; 符合. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 印刷结束将剩余的所有油墨送回储存间; 符合. 12; 企业实施绿色印刷★; 当地环保主管部门无要求; /. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目各废气产生点均设置收集处理装置; 符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 本项目废气总收集效率不低于85%; 符合. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 要求项目运营后VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 符合. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 当地环保主管部门无要求; /. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目无烘干工序; 符合. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目废气处理设施净化效率不低于75%; 符合. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 要求项目运营后废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 符合. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求项目运营后完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 要求项目运营后落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 要求项目运营后健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 要求项目运营后建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 符合. - 加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 综上所述，本项目符合浙江省印刷和包装行业企业整治要求。 9.5“浙江省挥发性有机物污染整治方案”符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，本项目属于印刷行业。 表9-3 与《浙江省挥发性有机污染物整治方案》有关印刷行业行业要求对照分析 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 1; 鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。; 本项目使用环保型水性油墨。; 符合. 2; 企业应对印刷机设备密闭化，采取废气收集措施，提高废气的收集效率。; 本项目印刷车间相对封闭，废气的收集效率较高。; 符合. 3; 根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理： （1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取光氧废气处理装置处理法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性碳等吸附设备回收有机溶剂。 （2）对高浓度但难以回收利用的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。 （3）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。; 根据本项目实际情况，本项目规模小，废气浓度低，有机废气采用活性炭吸附处理装置处理后高空排放。; 符合. 综上所述，本项目符合浙江省挥发性有机物污染整治方案要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州萧山钱红纸制品有限公司拟建于萧山区红山农场，租用杭州红申电器有限公司所属工业用房，面积1000m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产纸制品、其他印刷品印刷300万平方米的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，主要超标污染物为 NO2、PM10、PM2.5 和 O3，SO2 和 CO 年均浓度和特定百分位数浓度达标。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。根据规划要求预计 2020 年萧山区大气环境 PM10浓度达 37.9ug/m3；2022 年基本建成清新空气示范区；2025 年构建大气“清洁排放区”，可限期达到大气环境质量标准。同时又根据《杭州市人民政府关于印发杭州市打贏蓝天保卫战行动计划的通知》（杭政函[2018]103 号）全面推进清洁排放区、清新空气示范区建设，大幅削减大气主要污染物排放总量，明显改善环境空气质量。随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 根据近年来对项目附近水体水质的监测，项目附近地表水水质可以满足Ⅲ类水质标准，水环境质量现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 印刷; 非甲烷总烃; 要求企业在印刷工段安装集气罩，将该废气用集气罩集中收集，活性炭吸附处理装置处理后高空排放; 0.0245t/a. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 经化粪池处理后纳管排放; 144t/a. CODCr; 300 mg/L，0.043t/a. SS; 250 mg/L，0.036t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.004t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 1.8t/a. 车间; 废油墨桶、废擦拭布、废活性炭; 送有处理资质的单位处理; 0.35t/a. 分切; 纸边角料、废包装、次品; 收集后出售给物资公司再利用; 2.0t/a. 噪 声; 本项目新增产噪设备为印刷机、切纸机，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A)。. 4、环保投资 本项目环保投资主要为废气治理、生活污水处理设施的购置和危险固废处理等，占项目总投资的2%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目生产过程中产生的废气经活性炭吸附处理装置处理达标排放，对周围空气环境影响很小。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后纳管排放。项目排放污染物CODcr 0.043t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.004t/a，由于本项目生活污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州萧山钱红纸制品有限公司年产纸制品、其他印刷品印刷300万平方米项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。