杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2019年8月1日，杭州圆龙宠物医院有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区北干街道山阴路585、587、589号。

实际建设规模：主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次

（二）建设过程及环保审批情况

2017年9月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环服[2017]58号文进行了批复（2017年12月）。项目自2018年2月份开始建设。

（三）投资情况

总投资100万元，其中环保投资3万元，占实际总投资的3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环服[2017]58号项目，即杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、经营内容与萧环服[2017]58号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，医疗废水和清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水一起经化粪池处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后纳入市政污水管网。

（二）废气

本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。

（三）噪声

项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，根据类比调查监测，空调室外机组声压级在60～65dB(A)之间，顾客进出有社会噪声，声压级约60～65dB(A)之间，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。

- 固废

本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

采取隔声降噪减震措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：连续两天监测的污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群数监测指标均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准。

2、废气

本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。

3、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的2类标准限值要求。

- 4、固废

本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

5.污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州圆龙宠物医院有限公司

2019年8月1日