目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 8 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 17 -

四、主要环境影响和保护措施	- 25 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 43 -

六、结论		- 44 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	- 45 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江万泰福生物科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘水平 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度120°20'45.424"， 纬度30°13'46.060"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27----49卫生材料及医药用品制造 277 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山经济技术开发区管委会 | 项目备案文号 | 2205-330109-99-02-996450 |
| 总投资（万元） | 3000.0 | 环保投资（万元） | 12.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1614 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 《萧山城区桥南单元（QJ10）控制性详细规划》，规划已于 2014年12月30 日取得批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《萧山城区桥南单元（QJ10）控制性详细规划》用地规划图，本项目用地性质为M1/M2工业用地，故项目符合土地利用要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2。 表1-1 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920012; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 萧山城区产业集聚区. 本项目符合国家和地方产业政策，位于集中工业区，与居住区之间有防护绿地、生活绿地等隔离带，远离敏感点，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，可符合总量控制要求，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2，根据表1-1分析，本项目建设符合环境管控单元准入清单要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目工业废水产生量较小，无工艺废气，噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状，项目建成后排放的化学需氧量和氨氮污染物总量指标可在区域内进行替代削减，排放符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于其中鼓励类-十三医药-5、新型医用诊断设备和试剂。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》，本项目属于其中鼓励类-六生物医药-F14新型医用诊断设备和试剂。 d、根据《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》，本项目属于其中鼓励类-（三）医疗器械与健康设备中-B19新型医用诊断设备和试剂。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-8 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气量很少，废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，场界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“四性五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-9 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 2.1.1项目由来 浙江万泰福生物科技有限公司注册成立于2022年5月，位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号D座三楼，租用哨兵食品（杭州）有限公司所属工业用房，面积1614m2。 本项目已通过区萧山经济技术开发区管委会备案，备案号为2205-330109-99-02-996450。本项目总投资3000万元，购置磁力搅拌器、纯化水仪、鼓风干燥箱（用电）、自动灌装机等设备，规模为年产1.6亿人份流感检测试剂盒。主要工艺为搅拌、灌装、喷金、点膜等。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“二十四、医药制造业 27”中“卫生材料及医药用品制造 277；药用辅料及包装材料制造278”中“卫生材料及医药用品制造（仅 组装、分装的除外）；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造”类，应编制环境影响报告表。 建设单位委托我单位编制本项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关人员在现场调查、研究和收集资料的基础上，进行了工程分析和污染因子分析，并提出了具有针对性和可操作性的污染防治对策和建议。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 约280平方米. 组装车间; 约300平方米. 2; 储运工程; 原料仓库、成品仓库; 约100平方米. 3; 环保工程; 废水处理; 生活污水依托房东已建化粪池处理后和工艺废气一起纳入市政污水管网。. 固废暂存; 废包装为一般工业固废，暂存于一般固废仓库。; 位于厂房东侧中部，约20平方米. 一次性口罩、清洗废液、废包装瓶属于危险固废，暂存于危险固废仓库。; 位于厂房东侧中部，约7平方米. 4; 辅助工程; 设有办公区、会议室、前台接待、更衣室、洗衣房、冷库、空调机房、研发办公室等。; 约907平方米. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 废水接入排水管网，雨污分流。生活污水依托房东已建化粪池和污水管道。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 规模. 流感检测试剂盒; 1.6亿人份/a. 2.1.4设备 - 项目设备一览表 序号; 设备; 型号; 数量（台）. 1; 磁力搅拌器; SM-2H; 10. 2; 纯化水仪; D4642-33; 1. 3; 电子天平; JA2003N; 2. 4; PH计; Delta320; 1. 5; 电导率仪; DDS-307; 1. 6; 连续点膜机; 2. 7; 鼓风干燥箱（用电）; DHG-9240（A）; 10. 8; 连续喷金机; 2. 9; 自动灌装机; SHZ-YTG-1-3; 10. 10; 连续切割机; 6. 11; 振荡器; XW-80A; 1. 2.1.5主要原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 名称; 状态; 最大储存量; 年用量; 包装; 规格型号; 备注. 1; 50mmol/L Tris-HCl溶液; 液态; 2.5L; 10L; 瓶装; 500ml/瓶; 用于配制样本提取液. 2; 1mmol/L乙二胺四乙酸（EDTA）溶液; 液态; 500ml; 1L; 瓶装; 500ml/瓶; 用于配制样本提取液. 3; 10mmolTween 20溶液; 液态; 1.5ml; 5L; 瓶装; 500ml/瓶; 用于配制样本提取液. 4; Nacl; 固体; 200g; 2000g; 瓶装; 200g/瓶; 用于配制样本提取液. 5; 纯水; 液体; /; 4000L; /; /; 用于配制样本提取液. 6; 胶体金溶液; 液态; 0.5L; 2L; 瓶装; 50ml/瓶; 用于配制金标溶液. 7; Nacl; 固体; 200g; 2000g; 瓶装; 200g/瓶. 8; 磷酸二氢钠; 固体; 200g; 2000g; 瓶装; 200g/瓶. 9; 纯水; 液态; /; 20L; /; /. 10; 羊抗α抗体（羊血清抗体）; 液态; 50ml; 500ml; 瓶装; 50ml/瓶; 用于配制CT溶液. 11; Nacl; 固体; 200g; 2000g; 瓶装; 200g/瓶. 12; 磷酸二氢钠; 固体; 200g; 2000g; 瓶装; 200g/瓶. 13; 纯水; 液态; /; 20L; /; /. 14; NC膜; 固态; -; 5,480卷; 纸箱装; -; 硝酸纤维素膜，简称NC膜)，在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同时也是免疫反应的发生处。. 15; PVC片材; 固态; -; 1,644,000片; 纸箱装; -. 16; 聚酯膜; 固态; -; 548,000片; 纸箱装; -; 金标承载体. 17; 玻璃纤维; 固态; -; 65,760片; 纸箱装; -. 18; 滤纸; 固态; -; 65,760片; 纸箱装; -. 19; 样本提取液塑料管; 固态; -; 1.6亿人份; 纸箱装; -. 20; 塑料卡; 固态; -; 1.6亿人份; 纸箱装; -. 21; 拭子; 固态; -; 1.6亿人份; 纸箱装; -. 22; 干燥剂; 固态; -; 1.6亿人份; 纸箱装; -. 23; 纸盒; 固态; -; 1.6亿人份; 纸箱装; -. Tris-HCl：中文别名三羟甲基氨基甲烷盐酸盐；Tris盐酸盐。CAS号1185-53-1 分子式C4H11NO3.HCl。Tris缓冲液不仅被广泛用作核酸和蛋白质的溶剂，还有许多重要用途。Tris被用于不同pH条件下的蛋白质晶体生长。Tris缓冲液的低离子强度特点可用于线虫（C. elegans）核纤层蛋白（lamin）的中间纤维的形成。Tris也是蛋白质电泳缓冲液的主要成分之一，其在电泳缓冲液中与甘氨酸构成缓冲体系，稳定电泳过程中的pH。此外，Tris还是制备表面活性剂、硫化促进剂和一些药物的中间物。 乙二胺四乙酸（EDTA）：一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8，CAS登录号60-00-4，常温常压下为白色粉末。EDTA是一种重要的络合剂。EDTA用途很广，可用作彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液，染色助剂，纤维处理助剂，化妆品添加剂，血液抗凝剂，洗涤剂，稳定剂，合成橡胶聚合引发剂。EDTA是螯合剂的代表性物质。能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性络合物。除钠盐外，还有铵盐及铁、镁、钙、铜、锰、锌、钴、铝等各种盐，这些盐各有不同的用途。此外EDTA也可用来使有害放射性金属从人体中迅速排泄起到解毒作用。也是水的处理剂。EDTA还是一种重要的指示剂，可是用来滴定金属镍，铜等，用的时候要与氨水一起使用，才能起指示剂的作用。 Tween20：CAS号 112-24-3，分子式：C58H113O26。别名聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯，黄色油状液体。微有脂肪气味，味苦，非离子型表面活性剂。 磷酸二氢钠又称酸性磷酸钠：分子式为NaH2PO4，CAS号：7558-80-7，是一种无机酸式盐。白色结晶性粉末，易溶于水，几乎不溶于乙醇。 胶体金溶液：由氯金酸(HAuCl4)在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下，可聚合成一定大小的金颗粒，并由于静电作用成为一种稳定的胶体状态，形成带负电的疏水胶溶液，由于静电作用而成为稳定的胶体状态，故称胶体金。胶体金也是免疫电镜技术中较为理想的免疫标记物。 2.1.6劳动定员与班制 本项目需员工约150人，其中生产车间员工为120人，办公销售人员30人，正常情况下日工作8小时（9：00～17：00），年工作250天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为员工生活用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水依托房东已建化粪池处理后和其他废水一起纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 （4）供热 本项目使用空调调节室内温度。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目布置有生产车间、组装车间、仓库、办公区、会议室、前台接待、更衣室、洗衣房、冷库、空调机房、研发办公室等，具体平面布置见附图2。 2.1.9四周环境情况 本项目所在大楼其它楼层为哨兵食品（杭州）有限公司的工业用房。东侧为厂房；南侧为空地；西侧为厂房；北侧为红旗河、鸿达路，隔路为厂房。具体见附图3。 |
| --- | --- |
| 本项目水平衡 | 损耗24 216 洗衣用水 240 损耗375 生活用水 1875 1500 提取液、溶液配制4.040 5.95 2346.575 1.785 纯水制备用水 0.125 市政污水管网 1898.085 损耗0.075 0.625 设备器皿清洗用水 0.3 第一第二道清洗废水0.375作为危废 225 180 损耗45 车间地面清洗用水 图2-1本项目用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 噪声 噪声 废包装 50mmol/L Tris-HCl、1mmol/L乙二胺四乙酸溶液、10mmolTween 20溶液、氯化钠、纯水 搅拌 灌装 贴标 样本提取液 图2-1 样本提取液工艺流程图 注：50mmol/L Tris-HCl、1mmol/L乙二胺四乙酸溶液、10mmolTween 20溶液、氯化钠、纯水按比例均匀搅拌混合，再经灌装、贴标后即成为成品。为物理复配混合，不发生化学反应。 噪声 胶体金溶液、磷酸二氢钠、氯化钠、纯水 混合 振荡 金标溶液 图2-2 金标溶液配比工艺流程图 注：胶体金溶液、磷酸二氢钠、氯化钠、纯水按比例混合，再经振荡器振荡均匀。为物理复配混合，不发生化学反应。 噪声 羊抗α抗体溶液、磷酸二氢钠、氯化钠、纯水 混合 振荡 CT溶液 图2-3 CT溶液配比流程图 注：羊抗α抗体溶液、磷酸二氢钠、氯化钠、纯水按比例混合，再经振荡器振荡均匀。为物理复配混合，不发生化学反应。 NC膜 剪断 CT溶液 玻璃纤维、滤纸 拭子、样本提取液、干燥剂、纸盒等 边角料 PVC片材 黏贴 点膜 干燥 黏贴 切割 组装 包装 成品 边角料 塑料卡（外壳） 聚酯膜 喷金标溶液 干燥 图2-4 试剂盒总工艺流程图 工艺流程说明：NC膜经人工剪断后，人工贴再PVC片材（PVC片材含双面胶）上。用点膜机喷CT溶液后放入鼓风干燥箱进行干燥（37摄氏度，24小时），干燥是为了去除水分；聚酯膜用喷金机喷金标溶液后放入鼓风干燥箱进行干燥（37摄氏度，24小时），干燥是为了去除水分；干燥后的聚酯膜和外购的玻璃纤维、滤纸黏贴到PVC片材（PVC片材含双面胶）上，然后用连续切割机切割成细条，人工放入塑料卡（外壳）中，和干燥剂一起装入铝箔袋，然后封口防潮。拭子、已灌装的样本提取液、纸盒等与完成组装的试剂盒一起包装即成为成品。 本项目生产过程不涉及活性菌株。 2.2.2环境影响因素分析 项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要成分/污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; /; /; /; --. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮、SS; --. W2; 车间地面清洁废水; 车间拖地; COD、SS; --. W3; 工作服清洗废水; 工作服清洗; COD、氨氮、SS; --. W4; 设备器皿清洗废水; 设备器皿清洗; COD、SS; --. W5; 纯水制备浓水; 纯水制备; --; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; --. S2; 废包装; 黏贴、原料拆包; 纸、塑料等; --. S3; 边角料; 剪断、切割; 塑料、玻纤、滤纸等; --. S4; 废过滤材料; 纯水机、空气净化系统过滤材料; 过滤材料; --. S5; 一次性口罩; 员工使用口罩; 细菌、一次性口罩; --. S6; 清洗废液; 设备器皿前道清洗; 水、各类试剂原料; --. S7; 废包装瓶; 试剂使用; 试剂的玻璃瓶; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2021.5-2021.10，采样断面为先锋河（开发区段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 先锋河（开发区段）; 2021.5-2021.10; 6.22; 3.5; 0.19; 0.708; 7.58. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能3类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、声环境质量现状监测 项目场界50m外无住户等敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 本项目500米范围内均为厂房、空地，无住户、学校等大气环境敏感保护目标。 3.2.2声环境 项目50米范围内无声环境敏感保护目标。 3.2.3地下水环境 项目场界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目无废气。 3.3.2废水 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. - 城镇污水处理厂污染物排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群数（MPN/L). （GB18918-2002）一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤1; 1000. 注：*根据萧政办发[2014]221号，外排环境氨氮执行2.5mg/L。 3.3.3噪声 项目营运期间，四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物控制标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. COD; 0.095; 0.095; 0.114; 1:1.2. NH3-N; 0.0048; 0.0048; 0.00576; 1:1.2. 本项目总量控制建议值为CODCr0.095t/a、NH3-N0.0048t/a。区域平衡替代削减量CODCr0.114t/a、NH3-N0.00576t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 根据企业提供的原材料，化学试剂主要为盐类，不使用溶剂，且项目生产过程的烘干为常温烘干，主要为了烘干水分。另外项目车间空气洁净度是十万级，车间内空气集中收集后通过过滤后排放，故本项目生产过程无废气产生和排放。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水包括职工生活污水、车间地面清洁废水、工作服清洗废水、设备器皿后道清洗废水、纯水制备浓水。 ①员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目共有员工150人，年工作时间250天，则生活用水量为1875t/a（7.5t/d）。排水量按用水量的 80％计，则生活污水产生量为1500t/d（6t/d）。生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.45t/a、SS0.375t/a、NH3-N0.038t/a。 ②项目车间为 10 万级 GMP 车间，需每天对地面进行清洗，清洁用水水量为0.9t/d，225t/a。排水量按用水量的 80％计，则地面清洁废水产生量为0.72t/d，180t/a。类比同类型项目，主要污染物及浓度为：CODCr300mg/L、SS200mg/L。各污染物产生量如下：CODCr0.054t/a、SS0.036t/a。 ③工作服每一周清洗一次，一年约清洗50次，车间有员工120人，每件工作服约0.5kg，洗衣用水标准为40-80L/公斤干衣（本环评以最大80L/公斤干衣计），则用水水量为240t/a。以水的消耗率为10%计算，则洗衣废水产生量约216t/a。污染物浓度约为：CODCr160mg/L、SS100mg/L、NH3-N10mg/Lt/a。各污染物产生量如下：CODCr0.035t/a、SS0.022t/a、NH3-N0.002t/a。 ④每批生产后，设备和器皿需要清洗，为自来水洗三次、纯水洗一次。根据建设单位提供的资料，每天清洗用水量为3kg/d（其中2.5kg/d为自来水、0.5kg/d为纯水）。排水量按用水量的 90％计，则清洗废水产生量为1.2kg/d，0.3t/a(第一道和第二道清洗废水约1.5kg/d，0.375t/a作为危废，不计入废水量）。类比恩碧乐（杭州）生物科技有限公司年产 3000 套（30 万人份）ELISA 诊断试剂、5000 套（50 万人份）化学发光免疫诊断试剂、1 吨乳胶粒子、50kg 抗原抗体项目，同为诊断试剂生产的企业，后道清洗废水水质指标为：pH：6-9，CODCr：192mg/L，NH3-N：5.82mg/L。 则各污染物产生量如下：CODCr0.00006t/a、NH3-N0.038t/a。 ⑤金标溶液、CT溶液、 样本提取液配制全部使用纯水，用水量4.040t/a,清洗使用纯水0.125t/a,合计使用纯水4.165t/a）。纯水制备产生的废水率约为30%，纯水制备浓水产生量为1.785t/a。根据同类型水质调查，该部分排水中主要含有盐类，CODCr浓度小于50mg/L。 - 工艺废水统计表 序号; 名称; 排水量t/a; CODCr; NH3-N; SS. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 1; 车间地面清洁废水; 180; 300; 0.054; -; -; 200; 0.036. 2; 工作服清洗废水; 216; 160; 0.035; 10; 0.002; 100; 0.022. 3; 设备器皿后道清洗废水; 0.3; 192; 0.00006; 5.82; 0.000002; -; -. 4; 纯水制备浓水; 1.785; -; -; -; -; -; -. 5; 合计; 398.085; 223.7; 0.08906; 5.0; 0.002002; 145.7; 0.058. 2、废水污染治防措施及可行性分析 项目生产废水（包括车间地面清洁废水、工作服清洗废水、设备器皿后道清洗废水、纯水制备浓水）水质简单，其中 COD、氨氮等污染因子产生浓度均可以满足废水纳管标准，可直接纳管排放。 生活污水经依托房东已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。化粪池处理生活污水属于成熟常用技术，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; 生活污水; COD; 排污系数法; 1500; 300; 0.45; /; 化粪池; 是; 达标排放; 1500; 50; 0.075; 250. 氨氮; 25; 0.038; 2.5; 0.0038. 工艺; 工艺废水; COD; 排污系数法; 398.085; 223.7; 0.08906; /; /; /; 达标排放; 398.085; 50; 0.020; 250. 氨氮; 5.0; 0.002002; 2.5; 0.001. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般总排口. 2; 工艺废水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; -; -; -. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.34609; 30.229477; 0.1943085; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、污水纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 本项目投产后，废水排放量为7.6t/d（即1898.085t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目预处理污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 3、影响分析 项目废水经预处理达标后进钱江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，且集中在生产车间，本次评价噪声源原点以厂房中心地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 其中，本项目各类设备数量不同，相同设备均布置于同一楼层相邻位置，本次以其相同设备中间位置估算其空间相对位置，声功率级及室内边界声级为单台最大计算量。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A). 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z. 生产厂房; 磁力搅拌器; SM-2H; 68~72; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 0; -4; 1.5; 10; 53; 9:00-17:00; 20. 连续点膜机; -; 65~70; 2; -2; 1.5; 8; 47. 连续喷金机; -; 65~70; 3; 4; 1.5; 2; 59. 自动灌装机; SHZ-YTG-1-3; 65~70; 2; 3; 1.5; 3; 62.5. 连续切割机; -; 75~78; -3; 2; 1.5; 4; 65. 振荡器; XW-80A; 70~75; 2; 4; 1.5; 2; 61. 2、噪声环境影响 根据编制指南，本项目50m范围内无敏感点，因此本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 根据设备数量及位置，叠加预测后预测见如果如下： - 计算声功率级时所选的参数 序号; 车间名称; 车间面积 (m2); 建筑隔声 (dB(A)); 车间中心到厂界的距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 生产车间; 280; 20; 17; 19; 43; 7. 本项目噪声环境预测结果及达标分析见下表。 - 工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 65; 49.9; -; -; 达标. 南厂界; -; 65; 48.9; -; -; 达标. 西厂界; -; 65; 41.8; -; -; 达标. 北厂界; -; 65; 57.6; -; -; 达标. 从预测结果分析，通过建筑隔声和距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。 3、噪声污染防治措施 本项目主要污染物防治措施如下。 - 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥10dB; 3万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 1万/年. 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周场界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工150人，生活垃圾产生量约37.5t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废包装、边角料和废过滤材料。根据建设单位提供的数据，废包装产生量约为2t/a，边角料产生量约为0.15t/a，废过滤材料产生量约为0.5t/a。 （3）危险固体废弃物 ①一次性口罩 本项目员工需佩戴一次性口罩，废弃口罩产生量约为 0.25t/a。 ②清洗废液 根据用水平衡计算，第一道和第二道清洗废水约1.5kg/d，0.375t/a作为危废。 ③废包装瓶 液态原料试剂包装品产生量约为 0.005t/a。 - 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 属性; 产生量 t/a. S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; 固; 一般固废; 37.5. S2; 废包装; 黏贴、原料拆包; 纸、塑料等; 固; 一般固废; 2. S3; 边角料; 剪断、切割; 塑料、玻纤、滤纸等; 固; 一般固废; 0.15. S4; 废过滤材料; 纯水机、空气净化系统过滤材料; 过滤材料; 固; 一般固废; 0.5. S5; 一次性口罩; 员工使用口罩; 细菌、一次性口罩; 固; 危险固废; 0.25. S6; 清洗废液; 设备器皿前道清洗; 水、各类试剂原料; 液; 危险固废; 0.375. S7; 废包装瓶; 试剂使用; 含试剂的玻璃瓶; 固; 危险固废; 0.005. - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 一次性口罩; HW01; 841-001-01; 0.25; 菌类; 1d; In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 清洗废液; HW49; 900-047-49; 0.375; 化学品; 1d; T/I. 3; 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 0.005; 化学品; 1d; T/I. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟设置2个固废仓库（1个一般固废仓库，1个危险固废仓库）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 一次性口罩; HW01; 841-001-01; 东侧中部; 7m2; 塑料桶; 3个月. 清洗废液; HW49; 900-047-49; 塑料桶; 3个月. 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 3个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 贮存场所; 废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废仓库; 废包装、边角料、废过滤材料; 东侧中部; 20m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的危废装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 利用处置方式; 是否符合环保要求. S1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 由环卫部门统一清运; 符合. S2; 废包装; 黏贴、原料拆包; 一般固废; 出售给物资回收公司综合利用; 符合. S3; 边角料; 剪断、切割; 一般固废; 出售给物资回收公司综合利用; 符合. S4; 废过滤材料; 纯水机、空气净化系统过滤材料; 一般固废; 出售给物资回收公司综合利用; 符合. S5; 一次性口罩; 员工使用口罩; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. S6; 清洗废液; 设备器皿前道清洗; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. S7; 废包装瓶; 试剂使用; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此项目的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 比值(Q). 1; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.1575; 0.00315. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）危险化学品仓库按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关要求和规定进行设计、施工、安装，必须满足危化品暂存的相关规定。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； 4、风险评价结论 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废水治理措施; 纳管处理费用; 6. 2; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 3; 固废处置措施; 危废暂存间、危险固废委托处理费用; 3. 4; 合计; ——; 12. 合计本项目“三废”治理投资12万元，项目总投资3000万元，环保投资占项目总投资的0.4%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001（综合废水排放口，依托） | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理和其他废水一起纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 选用高效低噪声设备，基础减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于其中“二十二、医药制造业 27”-“59卫生材料及医药用品制造 277 ”，实行排污许可登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

浙江万泰福生物科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号D座三楼，租用哨兵食品（杭州）有限公司所属工业用房，面积1614m2，为合法建筑。本项目总投资3000万元，规模为年产1.6亿人份流感检测试剂盒。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1898.085 | 0 | 1898.085 | 1898.085 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0.095 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 |
| 一般 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
|  | 废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 危险废物 | 一次性口罩 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 |
|  | 废包装瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①