- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州萧山联发电器配件厂迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州萧山联发电器配件厂 |
| 编制日期： | 2024年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州萧山联发电器配件厂迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-330109-07-02-453298 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周伟法 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区戴村镇东风村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°13′30.670″，30°1′32.455″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 铝压铸加工C3252 | 建设项目 行业类别 | 29-325有色金属压铸加工 |
| 建设性质 | ☑新建 （迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-330109-07-02-453298 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） | 26 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 800m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 杭州市萧山区戴村单元XSLP05（镇区）控制性详细规划（2020版）于2020年8月17日经杭州市人民政府审批，审批文件名称：《杭州市人民政府关于杭州市萧山区戴村单元XSLP05（镇区）控制性详细规划的批复》，批文号：杭政函[2020]79号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目所在地位于杭州市萧山区戴村镇东风村，根据《杭州市萧山区戴村单元XSLP05（镇区）控制性详细规划（2020版）》，项目所在地在暂无详细规划。项目租用杭州百本工具制造有限公司所属的工业厂房实施生产,根据企业提供的不动产权证浙（2022）萧山区不动产权第0037247号可知，项目用地性质属于工业用地，再根据杭政函〔2020〕36号批复：“规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整”，因此符合用地要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49 号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区一般管控单元”，属于“一般管控单元”。具体准入清单内容如下表所示： 表1-2杭州市市辖区环境管控单元准入清单 名称; 内容; 项目情况; 相符性. 萧山区一般管控单元（ZH33010930001）. 管控要求; 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目，改建、扩建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目不得增加管控单元污染物排放总量;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外;工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。; 本项目位于萧山戴村镇东风村的永兴片工业集聚点。; 符合. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价,对环境风险源进行评估。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业 节水，提高农业用水效率。优化 能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目加热采用的天然气，属于清洁能源; 符合. 重点管控对象; 1.党山智创产业园;2.党湾建筑科技园;3.党湾绿色织造产业园;4.瓜沥镇昭东生态工业园;5.杭州生物科技谷;6.浙江自贸试验区空港板块红山工业园区;7.杭州精密制造产业园;8.膜材料小镇;9.进化低碳智造产业园;10.三江智创小镇;11.坎山荣新村工业园;12空港配套产业园;13.临浦新兴科技园;14.楼塔文化创意产业园;15.南阳经济技术开发区;16.宁围创意产业园;17.浦阳低碳智造产业园;18.浦阳镇鞋业企业功能集聚区;19.所前金鸡山工业园;20.蜀山桥头陈工业园;21.新街东部工园区;22.新街新兴科技园;23新街海塘路工业园;24.新塘云创科技园;25.亚太科创园;26.义桥机械装备产业园;27.益农新材料科技园;28.群益智能家装产业园29.浙江绿色智造产业新城;30.E8信息文创产业园;31.圆融产业园;32.益农镇小微企业园;33.靖江街道、新塘街道、新街街道、益农镇、进化镇、河上镇、临浦镇、所前镇、浦阳镇、楼塔镇、戴村镇、义桥镇、党湾镇、衙前镇、北干街道、宁围街道、盈丰街道、蜀山街道、城厢街道、南阳街道、闻堰街道和瓜沥镇共 22 个镇街的工业集聚点。; 本项目位于萧山戴村镇东风村的永兴片工业集聚点; 符合. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区戴村镇东风村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标，超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于萧山戴村镇东风村的永兴片工业集聚点，项目符合所在的萧山区一般管控单元（ZH33010930001）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目为搬迁项目，区域VOCs不新增。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目废气产生点均安装有废气收集装置，废气收集设施严格控制了废气的无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目上VOCs废气产生量较少，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)VOCs排放控制要求，脱模废气经收集后不需要处理即可排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 根据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，与本项目相关的条目对照性分析如下： 表1-7《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 序号; 指导意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目已经萧山区经信局立项 (备案号：2305-330109-07-02-453298)，本次为搬迁项目。; 是. 2; (四)落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本次为搬迁项目，不改变原有产能、规模及生产内容、工艺等。. 3; (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目采用先进适用的设备和工艺，清洁生产达到国内先进水平；本项目已取得萧山区发改局节能审查的批复(萧发改能源〔2024〕62号)。本项目使用天然气作为燃料，不涉及燃煤锅炉。. 综上所述，项目建设符合《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关规定要求。 7、与《杭州市萧山区2022年度铸造行业废气深度治理工作实施方案》符合性分析 对照关于印发《杭州市萧山区2022年度铸造行业废气深度治理工作实施方案》的通知(萧环发[2022]21号)，项目符合性分析见下表： 表1-7与《杭州市萧山区2022年度铸造行业废气深度治理工作实施方案》符合性分析 内容; 要求; 本项目情况. 一、工作目标; 以《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)和《排污许可证申请与核发技术规范－金属铸造工业》(HJ1115-2020)中关于废气排放控制的有关要求为重点，铸造企业通过开展深度治理工作，配备相应的治理设施或达到治理要求，确保大气污染物有组织和无组织排放浓度分别达到《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中的表1和附录A要求。; 项目熔化和压铸烟尘经收集通过水喷淋除尘装置处理后排放，大气污染物排放可以满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中的表1和附录A要求。. 二、治理措施; 压铸工序; 有组织; 熔化废气原则上采用上吸罩方式或采用自动化密闭设备等方式进行收集; 项目熔化废气采用上吸风罩进行收集。. 压铸废气原则上采用集气罩进行收集，优先采用半密闭罩。; 项目压铸废气采用上吸风罩进行收集。. 熔化、浇铸等废气采用布袋除尘等高效除尘工艺去除颗粒物。; 项目熔化和浇铸烟尘经收集后采用水喷淋除尘装置进行处理。. 无组织; 布袋除尘设施卸灰操作时应进行遮挡，除尘灰采用袋(罐)装等密闭措施进行收集、存放和运输。; 定期清理喷淋塔沉积污泥（除尘灰），采用袋(罐)装等密闭措施进行收集、存放和运输。. 卸灰时袋(罐口高于卸灰口，将除尘灰卸落至袋(罐)中。; 不涉及. 表面涂装工序; 有组织; 表面涂装废气收集应首选密闭空间负压收集，次选通过遮挡等方式提高喷塑、喷漆房密闭性。; 不涉及. 表面涂装工艺应按照“可替尽替、应代尽代”原则，结合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)和《浙江省低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指南总则(试行)》及的要求; 不涉及. 采用活性炭吸附处理技术的，吸附装置和工艺设计应符合HJ2026-2013等技术规范要求，废气中含颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施。; 不涉及. 无组织; 调漆工序在密闭空间内操作，废气通过负压收集; 不涉及. 8、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区戴村镇东风村，根据企业提供的不动产权证浙（2022）萧山区不动产权第0037247号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 9、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 10、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区戴村镇东风村，根据企业提供的不动产权证浙（2022）萧山区不动产权第0037247号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州萧山联发电器配件厂成立于2000年12月20日，位于萧山区临浦镇南江村，主要从事制造、加工五金电器配件，于2015年7月6日通过环保审批（萧环建[2015]733号），审批内容为年制造加工五金电器配件30万套，主要设备为天然气熔炉5台、压铸机5台，因所厂房征迁，拟搬迁至萧山区戴村镇东风村，租用杭州百本工具制造有限公司所属厂房，面积800m2，迁建项目调整生产规模，将实现年产五金电器配件18万套。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十、金属制品业33”中“铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有熔化、压铸区、机加工区、装配区. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 设有一个危废仓库位于车间西面（面积5m2），一般固废仓库位于车间东南角（面积5m2）. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道流入附近地表水体。冷却水和喷淋塔用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 本项目生产过程中主要产生铝锭熔化烟尘(颗粒物)，铝锭压铸废气(颗粒物、非甲烷总烃)，天然气燃烧废气(烟尘、SO2、NOx)，收集后采用水喷淋处理后15m高空排放。. 废水; 冷却水和喷淋塔用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废经收集后出售给废旧物资回收部门回收。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2产品及产能 序号; 产品; 原审批年产量; 本项目年产量; 变化情况. 1; 五金电器配件; 30万套/年; 18万套/年; -12万套/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批消耗量; 本项目消耗量; 变化情况; 规格. 1; 铝锭; 300吨; 300吨; 0; /. 2; 定转子; 30万个/a; 18万个/a; -12万个/a; /. 3; 脱模剂; 1.5t/a; 1t/a; -0.5t/a; 20L/桶，存储量20桶. 4; 液压油; 5桶/a; 5桶/a; 0; 170kg/桶，存储量2桶. 5; 天然气; 40万m3/a; 6.36万m3/a; -33.64万m3/a; 管道天然气,由杭州萧山新奥燃气有限公司管网供应. 表2-4主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. 脱模剂; 脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。企业使用的是水性脱模剂，主要成分为改性硅油18-20%、有机脂肪酶类1-5%、乳化剂3-5%、表面活性剂1-2%、水70-75%、其它有效成份1-2%。. 液压油; 液压油是本产品为混合物，主要成分包括高度精炼的矿物油和石油添加剂。透明油状液体，浅黄色至棕色，无气味或略带异味，用于机床等工业设备中、低压液压系统的润滑。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 变化情况; 备注. 1; 压铸机; DCC280; 5台; 5台; 0; /. DCC400; 1用1备. JC560; 1用1备. 2; 节能燃气堆塌熔铝炉; ALGM-150KG; 5台; 5台; 0; 3用2备. 3; 给汤机; /; 5台; 5台; 0; 3用2备(压铸配套辅助设备). 4; 钻床; MODEL; 0; 3; 3; /. 5; 攻丝机; SWJ-12; 0; 3; 3; /. 6; 自动攻丝机; SB4516; 0; 2; 2; /. 7; 立式钻攻两用机床; JZS-25; 0; 1; 1; /. 8; 压力机; /; 0; 1; 1; /. 9; 空压机; PMVFQ37; 0; 1; 1; /. 10; 行车; LD2.8-10.75A3; 0; 1; 1; /. 11; 变压器; SCB20-125/10; 0; 1; 1; /. 12; 冷却塔; 25m3/h; 0; 1; 1; /. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；冷却水和废气处理装置喷淋塔用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江水处理厂处理达标后排入钱塘江。 图2-1 本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员10人，实行白班制（7.5小时），年生产天数为330天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区戴村镇东风村，租用杭州百本工具制造有限公司所属厂房，面积800m2投资50万元，项目投产后，将实现年产五金电器配件30万套的生产规模。项目东南、北南为杭州百本工具有限公司，南面隔道路为杭州汇昊塑料有限公司，西面隔道路为杭州佳宾精密机械厂。 图2-2 项目周边环境图 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 图2-3本项目生产工艺流程及产污环节 （1）熔化、压铸、脱模 将铝锭投入熔炉，通过燃烧天然气熔化，熔化温度控制在720℃左右，每次压铸前，需在模具内涂上脱模剂，然后将模具放入压铸机，再将铝水加入到模具内压铸成型，待其冷却后采用手工脱模并去除边角料。压铸机配套冷水管道，使用循环冷却水通过间接冷却的方式对工件进行冷却，循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。 （2）检验 压铸好的产品需要再经检验去除次品。 （3）装配 与外购定转子装配成型。 2、产污环节 （1）废气：熔化烟尘、天然气燃烧废气、压铸烟尘和脱模废气。 （2）废水：职工生活废水、冷却循环水。 （3）噪声：主要为生产设备产生的运行噪声。 （4）固体废物：废油桶、次品、边角料、炉渣和生活垃圾等。 具体污染因子见表2-5。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 熔炉; 熔化; 熔化烟尘; 颗粒物; 收集后经水喷淋处理后通过排气筒15米高空排放（DA001）. 燃烧器; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物. 压铸; 压铸; 压铸烟尘; 颗粒物. 脱模; 脱模废气; 非甲烷总烃. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; /; 边角料; 铝; 一般工业固废出售给物资回收公司. 压铸; 压铸; 次品; 铝; 回用. 废气处理装置; 维护; 污泥; 烟尘; 委托有危废处理资质的单位处置. 熔炉; 熔化; 炉渣; 炉渣. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废油桶; 金属、有机物等; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; 维护; 废油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 杭州萧山联发电器配件厂成立于2000年12月，企业最早位于萧山区戴村镇东风村，该公司于2000年12月委托萧山市环境科学咨询部编制完成《杭州萧山联发电器配件厂年制造、加工聚乙烯塑料薄膜袋11万只建设项目》环评登记表，并于2000年12月14日通过萧山区环保局的审批（建设项目环境影响评价表审批件），后因发展需要，于2015年搬迁至萧山区临浦镇南江村，委托浙江环耀环境建设有限公司编制完成《杭州萧山联发电器配件厂建设项目》环境影响报告表，并于2015年7月6日通过萧山区环保局的审批（萧环建[2015]733号），审批内容为调整为年制造加工五金电器配件30万套，属迁改建。主要生产设备为天然气熔炉5台、压铸机5台。目前因租赁厂房拆迁，已于2022年停产。 原有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-2、表2-3和表2-4。 2、原有项目生产工艺 图2-4 现有项目工艺流程及产污环节 3、原有项目污染源及防治措施 （1）废气 原有项目废气主要为熔化烟尘、天然气燃烧废气、压铸废气。 根据杭州市萧山区环境监测站出具的《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（萧环监（2016）验字第0001号），原项目熔炉废气经收集由水喷淋处理后高空排放，由于监测当日，没有登高监测设施，有组织排放废气未监测。厂界无组织废气监测结果见表2-6。 表2-6厂界无组织废气监测结果 采样日期; 采样地点; 颗粒物mg/m3. 2016.1.4; 厂区北侧; 0.12. 厂区西侧; 0.14. 厂区东侧; 0.10. 2016.1.5; 厂区北侧; 0.12. 厂区西侧; 0.14. 厂区东侧; 0.10. 评价结果; 合格. 根据原环评报告计算，原有项目各污染物产生量分别为：熔化、压铸烟尘0.9t/a、脱模废气0.015t/a、SO20.04t/a、NOx0.252t/a、烟尘0.096t/a。 （2）废水 原有项目冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放，项目废水主要为员工生活污水。 项目员工10人，生活用水量为0.8t（以80L/人.d计），年生活用水量为240t（以年工作300d计），年排放生活污水为192t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.058t/a、NH3-N0.006t/a，生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。 根据杭州市萧山区环境监测站出具的《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（萧环监（2016）验字第0001号），原有项目废水经房东污水处理系统后一并排放，未监测。污染物排放量分别为：CODCr0.019t/a、NH3-N0.003t/a。 - （3）噪声 原有项目噪声主要为压铸机、熔炉等运行过程中产生，根据杭州市萧山区环境监测站出具的《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（萧环监（2016）验字第0001号），监测结果见表2-7。 表2-7厂界噪声监测结果 监测点位; 监测日期; 监测时段; 测量值dB(A). 厂界东侧; 2016.1.4; 10.32; 56.7. 厂界西侧; 10:35; 58.5. 厂界东侧; 2016.1.5; 10:42; 56.5. 厂界西侧; 10:45; 58.0. 监测结果表明，东、西厂界监测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准限值要求。 （4）固废 原有项目固废处置情况如下：生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋； 炉渣收集后出售给物资回收部门，不外排。废液压油，委托有资质单位处理，不外排。 4、原有项目污染源产排情况 表2-8原有项目污染物处置汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 实际排放量（固体废物 产生量）; 环评中要求处理措施; 实际处理措施. 大气 污染物; 熔化、压铸; 烟尘; 0.9t/a; 集气罩收集后通过15m排气筒高空排放; 集气罩收集后经水喷淋处理后通过15m排气筒高空排放. 天然气燃烧废气; 烟尘; 0.096t/a. SO2; 0.04t/a. NOx; 0.252t/a. 压铸; 非甲烷总烃; 0.015t/a. 水污 染物; 员工; 生活污水; 废水量; 192t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准后排放; 经房东污水处理系统处理后排放. CODCr; 0.019t/a. NH3-N; 0.004t/a. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 3t/a; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋. 压铸; 废液压油; 0.01t/a; 委托处理; 委托处理. 车间; 炉渣; 12t/a; 收集后由物资公司回收综合利用; 收集后由物资公司回收综合利用. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。. 4、原有项目批复总量 COD0.019t/a、NH3-N0.003t/a。 5、整改及建议 原审批项目因房东厂房拆迁，已于2022年停产，原有项目未进行过环保“三同时”验收，但已申领固定污染源排污登记回执（登记编号：91330109725869563X001W）。本次环评审批完成后，要求企业按要求落实“三同时”竣工验收，并变更排放许可证。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 1.1环境空气质量现状 （1）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度ug/m3; 评价标准ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. 第98百分位日平均浓度; 9; 150; 6.0; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. 第98百分位日平均浓度; 79; 80; 98.8; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. 第95百分位日平均浓度; 118; 150; 78.7; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. 第95百分位日平均浓度; 66; 75; 88.0; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标。超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。 （2）区域减排计划 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函〔2019〕2号）要求，特制定以下达标计划。①规划期限及范围规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年-2020年）、中期（2021年-2025年）和远期（2026年-2035年）。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。②主要目标通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。此外，根据《杭州市生态环境保护“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》、《杭州市2022年“迎亚运”暨环境空气质量巩固提升实施计划》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 - 1.2其他污染物监测 为了解项目所在地周边污染因子-颗粒物的环境质量现状，引用《杭州舒易家具有限公司年产60万套家具、2000吨塑料制品、2400吨五金制品迁建项目》环影响评价报告中监测数据，监测点位于本项目西面2km处。报告编号为杭广测检2023（HJ）字第23022971号。 图3-1检测点位图 表3-2环境空气监测点数据 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2023年2月24日; 总悬浮颗粒物; ug/m3; 125; 300. 2023年2月25日; 115; 300. 2023年2月26日; 107; 300. 由以上监测结果可知，项目拟建地附近总悬浮颗粒物能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准。 - 2.水环境质量现状 2023年，萧山区江、河水系包括浦阳江（永兴河）水系、萧绍河网（内河水系、沙地内河水系和城区河道）共设置区控以上监测断面14个。经监测，全区主要河流水质均达到目标要求，其中达到Ⅱ类水体的断面有8个，分别为浦阳江出口、小砾山、来苏大沿、新街、管村回笼桥、环西桥、下湘湖桥和晨晖桥。与2022年相比，来苏大沿、新街和环西桥断面水质从Ⅲ类上升为Ⅱ类；饮用水水源地和湘湖萧山备用水源水质均达到Ⅱ类水功能区要求。3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 东风村; 232502.16; 3324603.15; 南面; 195m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 232329.92; 3324817.66; 西面; 110m. 232387.69; 3324942.62; 北面; 130m. 郁家山下村; 232433.16; 3325046.36; 北面; 220m. 浦二村; 232754.90; 3324834.54; 东面; 260m. 声环境; 厂界外周围50m内无声环境保护目标. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6声环境质量标准（单位：dB） 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 熔化烟尘、压铸烟尘和脱模废气经收集处理后通过DA001排气筒排放，主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，颗粒物有组织排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1标准，颗粒物无组织排放浓度和非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值，详见表3-7和表3-8。厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值，详见表3-9. 天然气燃烧废气(颗粒物、SO2、NOx)排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1大气污染物排放限值以及浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（浙环函〔2019〕315号）(从严执行)，详见表3-10。 表3-7《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 污染物; 有组织排放限值(mg/m3). 颗粒物; 30. 表3-8《大气污染物综合排放标准》(GB39726-2020) 污染物; 有组织排放限值(mg/m3); 有组织排放速率(kg/h); 无组织排放监控点浓度限值 (mg/m3). 排气筒高度(15m). 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 颗粒物; /; /; 1.0. 表3-9厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关标准. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1相关标准. 表3-10天然气燃烧废气排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 依据. 颗粒物; 30; 《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726-2020). 二氧化硫; 100. 氮氧化物; 300; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》. （2）废水 冷却水和喷淋塔用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1的B级规定，即氨氮45mg/L，总磷8mg/L）后排入市政污水管网，最终经钱江水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放（其中化学需氧量、氨氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）。具体见下表。 表3-11 污水综合排放标准 单位：mg/L，除pH外 标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤45①; ≤8①. 备注：①氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的B级规定。 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的B级规定。. 表3-12 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH 序号; 污染物项目; 限值; 标准名称. 1; CODcr; 40; 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1的排放限值. 2; 氨氮; 2（4）*. 3; 总磷; 0.3. 4; BOD5; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 5; pH; 6～9. 6; SS; 10. 注：*括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。本项目污染因子考核化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。 2、项目总量控制建议值 根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。 表3-14本项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 序号; 项目; 原有排放量; 本项目排放量; 变化情况. 1; 水量; 192; 211.2; +19.2. 2; COD; 0.019; 0.0085; -0.0105. 3; NH3-N; 0.003; 0.0005; -0.0025. 4; VOCs; 0.015; 0.01; -0.005. 5; 烟粉尘; 0.996; 0.254; -0.742. 6; 氮氧化物; 0.252; 0.04; -0.212. 7; 二氧化硫; 0.04; 0.0064; -0.03364. 3、总量控制平衡方案 根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号)中的要求，其他行业新增化学需氧量和氨氮总量指标削减替代比例均不低于1：1，因此本项目COD和NH3-N实行替代削减比例1：1。 关于印发根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。因此本项目VOCs实行2倍削减量替代。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染物总量情况见下表。 表3-15本项目实施后污染物总量控制平衡(单位：t/a) 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量; 替代削减比例; 替代削减量. COD; 0.019; 0.0085; -0.0105; /; /. NH3-N; 0.003; 0.0005; -0.0025; /; /. VOCs; 0.015; 0.01; -0.005; /; /. 烟粉尘; 0.996; 0.254; -0.742; /; /. 氮氧化物; 0.252; 0.04; -0.212; /; /. 二氧化硫; 0.04; 0.0064; -0.03364; /; /. 根据上表，本项目不新增污染物排放总量，故无需要申请总量削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 （1）压铸机冷却水 表4-1项目冷却循环水量预测表 序号; 设备名称; 单台设备循环水量（m3/h）; 设备数量（台）; 运行时间（h）; 小计（m3）. 1; DCC280压铸机; 4.0; 1; 2475; 9900. 2; DCC400压铸机; 6.0; 1; 2475; 14850. 3; JC560压铸机; 9.0; 1; 2475; 22275. 4; 项目循环水合计; 47025. 由上表所示，项目年循环水量为47025m3。循环水的补充量为1.5%，预测循环冷却水补充水=47025 m3×1.5%=705m3。 （2）废气处理装置喷淋塔用水 本项目废气处理装置喷淋塔循环水，项目循环水量为25m3/h，年运行330d（7.5h/d），项目年循环水量为61875m3，能够满足本项目冷却工序用水需求。循环水的补充量为1.5%，预测折循环喷淋补充水=61875 m3×1.5%=928m3。 冷却水和喷淋塔用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排，合计年补充量1633t。 （3）生活污水 本项目需员工劳动定员10人，生活用水量为0.8t（以80L/人.d计），年生活用水量为264t（以年工作330d计），年排放生活污水为211.2t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.0634t/a、NH3-N0.0064t/a。 表4-2废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 211.2. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.0634; 0.0064. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 211.2. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.0085; 0.0005. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 30.025094,120.226321. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治理设施可行性分析 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目房东化粪池设计容积为10m3，处理规模约为10t/d，本项目生活污水排放量约为0.64t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托污水处理厂概况 萧山钱江水处理厂一期工程始建于1990年，采用“高效生物反应器(HCR)”工艺，设计规模为12万m3/d，2006年实施“HCR”工艺改造工程，污水处理采用A/A/O工艺，污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺，一期改造工程于2006年投入运行，改造后的设计规模为10万m3/d。二期工程设计规模24万m3/d，污水处理工艺采用水解酸化＋A/A/O工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺，首期12万m3/d于2005年投入运行，末期12m3/d于2017年投入运行。为改善水体环境，钱江水处理厂于2014年实施了提标改造工程，主要对现有34万m3/d规模进行提标改造，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，目前该工程已投入运行并通过三同时竣工验收。 为满足萧山经济发展的需求，萧山钱江水处理厂四期扩建工程项目通过环评审批，该项目列入中央水污染防治项目储备库项目和杭州市2022年亚运会配套项目，四期项目扩建后新增40万m3/d污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级A标准。远期萧山钱江水处理厂设计处理规模为74万m3/d。 根据《杭州市人民政府关于报送城镇污水处理厂主要污染物排放标准执行情况的函》，钱江水处理厂于2023年2月21日起主要污染物出水水质执行《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值要求。 (2)依托可行性分析 ①水质接管可行性 萧山钱江水处理厂设计进出水水质见下表。 表4-3萧山钱江水处理厂设计进出水水质 单位：mg/L 指标; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水水质; ≤500; ≤400; ≤35; ≤7; ≤50. 设计出水水质; ≤40; ≤10; ≤2; ≤0.5; ≤15. 根据前述分析，预计项目生活污水中各类污染物能够达到萧山钱江水处理厂接管标准要求，可以接管。 ②污水处理厂出水水质 根据萧山钱江水处理厂2023年3月2日~8日污水排放口在线自动监测数据，该污水处理厂运行稳定，具体数据见下表。 表4-4萧山钱江水处理厂总排口水质监测数据 单位：mg/L 日期; CODcr; 氨氮. 2023.3.2~2023.3.8; 18.34~22.85; 0.045~0.0499. 限值; 40; 2. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，萧山钱江水处理厂废水化学需氧量、氨氮2项主要污染物排放可以达到《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1限值要求，出水水质较为稳定。 本项目废水产生量为0.2t/d，废水量在污水处理厂允许范围内，排放的废水污染物浓度在污水处理厂的进水浓度以内，不会对污水处理厂造成冲击，满足依托的环境可行性要求，本项目废水排放不会对最终纳污水体产生明显影响。 项目生活污水经化粪池处理后，近期委托有资质单位清运至萧山钱江水处理厂集中处理，远期待污水管网接通后直接纳管进入钱江水处理厂集中处理，不会对地表水造成影响。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及其它行业中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中主要产生铝锭熔化烟尘(颗粒物)，铝锭压铸废气(颗粒物、非甲烷总烃)，天然气燃烧废气(烟尘、SO2、NOx)。 (1)烟尘 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第 24 号）中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”，本项目行业系数如下。 表 4-5 项目行业系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 铸造; 铸件; 铝锭; 熔炼(感应电炉/电阻炉及其他); 工业废 气量; 立方米/吨-产品; 21951; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.525; 喷淋塔/冲击水浴; 85. 金属液等、脱模剂; 造型/浇注(重力、低压：限金属型，石膏/陶瓷 型/石墨型等); 工业废气量; 立方米/吨-产品; 6000; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.247; 喷淋塔/冲击水浴; 85. 本项目生产区域设置项目设压铸机5台（3用2备），自带熔炉）,熔炼过程以天然气为燃料，项目烟气主要来自于熔化及压铸工序随热流气体外排的金属氧化物，主要污染物为烟尘、天然气燃烧废气和脱模剂废气。 表4-6 项目熔化及压铸需求分析表 产品名称; 产品产量（t/a）; 工艺出品率（%）; 合格率（%）; 铝水需求（t/a）. 五金电器配件; 297（18万套）; 31; 99; 967.74. 合计; 297; 31; 99; 967.74. 本项目铝水用量为967.74t/a，则熔化烟尘、压铸烟尘产生量0.747t/a，本项目在熔化炉和压铸机上方设置集气罩对熔化烟尘和压铸烟尘进行收集，熔化、压铸烟尘经收集后通过水喷淋除尘处理后于1根15m高排气筒(现有DA001)排放。 (2)脱模废气 企业采用高压喷枪喷射脱模剂，防止铝件粘附在模具上，由于温差较大，瞬时产生大量气雾。本项目选用毒害较小的水性脱模剂，脱模废气主要成分为水蒸气及少量非甲烷总烃类废气。本项目脱模剂的年用量为1.0t/a，在脱模过程中部分脱模剂会气化形成有机废气，本环评有机废气以非甲烷总烃计，根据同类铝压铸项目调查，可挥发成分约为2.5%，则非甲烷总烃产生量约为0.025t/a，即0.01kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)VOCs排放控制要求：“收集的废气中NMHC(非甲烷总烃)初始排放速率≥3kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC(非甲烷总烃)初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。” 由于脱模废气和压铸烟尘在同一工位产生，因此脱模废气和压铸烟尘一起收集后通过后通1根15m高排气筒(DA001)排放，收集效率为80%，则脱模废气有组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h，无组织排放量为0.005t/a。 本项目位于重点地区，脱模工序非甲烷总烃初始排放速率为0.01kg/h＜2kg/h，脱模废气经收集后不需要处理即可排放。 (3)天然气燃烧废气 项目天然气消耗主要用于铝合金熔化、保温以及散热损失等。根据熔化工艺温度曲线、熔化量、铝的比热和熔化潜热等数据，可计算铝熔化的用热量。项目铝熔化用热参数如表4-7所示。 表4-7铝熔化用热相关参数 参数名称; 单位; 参数; 备注. 常温下铝温度; ℃; 20.00; 平均温度. 铝熔化温度; ℃; 660.00; 设计参数. 固态铝平均比热容，C铝固; kcal/kg.℃; 0.22; 查表. 液态铝平均比热容，C铝液; kcal/kg.℃; 0.26; 查表. 铝熔化潜热，Q铝潜; kcal/kg; 92.46; 查表. 项目铝熔化过程分为3个阶段，首先由常温到熔化温度660℃，然后在660℃继续吸热，但温度不变，待全部熔化后，最后由660℃升温至720℃。 依据表4-5，项目需要熔化的铝液量为967.74吨，按照热量公式C铝固*m铝熔*Δt+ C铝液*m铝熔*Δt +Q铝潜*m铝熔可计算得到，项目铝熔化需要热量=C铝固*m铝熔*Δt+ C铝液*m铝熔*Δt +Q铝潜*m铝熔=0.22 kcal/kg.℃* 1000kg/t * 967.74 t *（660℃-20℃）+ 0.26kcal/kg.℃* 1000kg/t * 967.74 t *（720℃-660℃）+92.46kcal/kg.℃ * 967.74 t * 1000kg/t）=236436836.63 kcal。 根据经验，铝熔化所消耗的热量约占整个铝熔化生产用热的40%，其余60%的热量主要用于铝液保温以及设备散热等热损失，这部分热量也需要天然气燃烧来补充。按照天然气9310 kcal/Nm3热值，则项目年天然气消耗量约为236436836.63 kcal÷0.4÷9310 kcal/Nm3÷10000＝6.36万Nm3。 天然气燃烧主要污染物有SO2、NOx和烟尘，燃烧废气管道高空排放。按照《煤、天然气的污染物产生系数》天然气燃烧系数统计的产物系数核算SO2、NOx和烟尘，见下表4-8。 表4-8项目天然气燃烧废气污染物源强表 污染物指标; 单位; 产物系数; 天然气用量(万m3); 产生量(t/a). SO2; kg/万m3-天然气; 1.0; 6.36; 0.0064. NOx; kg/万m3-天然气; 6.3; 0.04. 烟尘; kg/万m3-天然气; 2.4; 0.015. 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-9。 2.2非正常排放情况分析 项目非正常情况下废气排放主要为废气收集、处理装置出现故障，如：水喷淋装置故障，对气体处理效率降低。本项目以故障发生时处理效率0考虑。 表4-10非正常工况废气排放 本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。 污染源; 污染物; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施; 非正常排放速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; 1h; 1; 及时维护，定期巡检及更换耗材; 0.2415. 2.3废气治理设施可行性分析及达标性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第 24 号）中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”，本项目熔化废气和压铸废气采用水喷淋设施处理，属于可行技术。 2.4监测计划 表4-11污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; GB16297-1996. 厂区内; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; GB39726-2020、GB37822-2019. DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 1次/年; GB39726-2020、GB16297-1996、 浙环函〔2019〕315号. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表4-12和4-13。 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离/dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 压铸机1; DCC2; 75/1; 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫; 5; 2; 1; 2; 61; 昼间; 20; 41; 1m. 2; 熔炉1; 500kg; 65/1; 3; 2; 1; 2; 51; 昼间; 20; 31; 1m. 3; 压铸机2; DC400; 75/1; 8; 4; 1; 4; 55; 昼间; 20; 35; 1m. 4; 熔炉2; 500kg; 65/1; 6; 4; 1; 4; 45; 昼间; 20; 25; 1m. 5; 压铸机3; DCC2; 75/1; 11; 6; 1; 6; 51.5; 昼间; 20; 31.5; 1m. 6; 熔炉3; 500kg; 65/1; 9; 6; 1; 6; 41.5; 昼间; 20; 21.5; 1m. 7; 压铸机4; JC560; 75/1; 16; 8; 1; 8; 49; 昼间; 20; 29; 1m. 8; 熔炉4; 500kg; 65/1; 14; 8; 1; 8; 39; 昼间; 20; 19; 1m. 9; 压铸机5; 80; 75/1; 20; 10; 1; 10; 47; 昼间; 20; 27; 1m. 10; 熔炉5; 500kg; 65/1; 18; 10; 1; 10; 37; 昼间; 20; 17; 1m. 11; 机加工设备; /; 75/1; 20; 10; 1; 10; 47; 昼间; 20; 19; 1m. 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。. |

表4-9项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 熔化、压铸 | 烟尘 | 48.29 | 0.2415 | 0.5976 | 有组织 | DA001 | 80 | 85 | 5000 | 水喷淋 | 是 | 7.24 | 0.0362 | 0.0896 | 15 | 0.35 | 35 | 一般排放口 | 120.226121,30.025211 | 30 | 2475 |
|  |  |  | / | 0.0604 | 0.1494 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0604 | 0.1494 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 压铸 | 非甲烷总烃 | 1.62 | 0.0081 | 0.02 | 有组织 | DA001 | / | / | / | / | / | 1.62 | 0.0081 | 0.02 | 15 | 0.35 | 35 | 一般排放口 | 120.226121,30.025211 | 120 | 2475 |
|  |  |  | / | 0.0020 | 0.005 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0020 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 天然气燃烧 | SO2 | 0.51 | 0.0026 | 0.0064 | 有组织 | DA001 | / | / | / | / | / | 0.51 | 0.0026 | 0.0064 | 15 | 0.35 | 35 | 一般排放口 | 120.226121,30.025211 | 100 | 2475 |
|  |  | NOx | 3.23 | 0.0162 | 0.04 |  |  | / | / | / | / | / | 3.23 | 0.0162 | 0.04 |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 烟尘 | 1.21 | 0.0061 | 0.015 |  |  | / | / | / | / | / | 1.21 | 0.0061 | 0.015 |  |  |  |  |  | 30 |  |

|  | 表4-13工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 环保风机; 点源; 35; 20; 5; 80; 设备减振; 昼间. 2; 空压机; 点源; 35; 25; 1; 85; 设备减振; 昼间. 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。. 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-14。 表4-14工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 60; 52.7; -; -; 达标. 南厂界; -; 60; 56.2; -; -; 达标. 西厂界; -; 60; 54.3; -; -; 达标. 北厂界; -; 60; 55.2; -; -; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下东、北厂界及敏感点昼夜间噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施 本项目主要污染物防治措施如下。 表4-15工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 安装隔音门窗; 生产厂房建筑隔声; 隔音门窗整体隔音量≥3dB; 0.5万元/计入主体工程投资. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥3dB; 0.5万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 1.0万/年. 3.4监测计划 - 表4-16污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d,330天计，本项目职工10人，生活垃圾产生量约1.65t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目机加工过程中有边角料、次品的产生，产生量约为3t/a(以原料用量的1%计)，收集后回用。 （3）危险固废 ①废油 项目压铸设备使用液压油，定期需要更换，本项目液压油使用量为0.85t/a，废油产生量0.51t/a（根据企业生产经验，按用量的60%计），对照《国家危险废物名录》(2021年版)，该固废属于危险废物，废物代码HW08(900-218-08)，企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ②熔化炉渣 项目熔化炉熔化过程中剩余炉渣，根据企业提供的资料，产生量约占原材料使用量的1%，因此熔化炉渣产生量为3t/a，其属于危险废物，其废物代码为HW48（900-026-48），收集后应委托有资质单位处置。 ③废油桶 项目液压油用量5桶/a，包装规格为20kg/桶，则废油桶产生量0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，其废物代码为HW08（900-049-08），收集后应委托有资质单位处置。 ④污泥 本项目生产过程中产生的烟尘经水喷淋除尘后排放，喷淋水循环使用，不外排，定期清理喷淋塔底部污泥，根据废气分析计算，污泥产生量为0.508t/a，根据《国家危险废物名录(2021版)》其属于危险废物，该固废属于危险废物，废物代码HW48(321-034-48) 。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑤废脱模剂桶 本项目脱模剂使用桶装，使用过程有原料桶产生，包装规格分别为 20L/桶，预计每年产生废包装桶约 90只，每只包装桶重量 2.0kg ，则废包装桶重量约 0.18t/a ，根据《国家危险废物名录 (2021 版) 》，其属于危险 废物，废物代码 HW49(900-041-49) ,企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑥废抹布和手套 项目在机械设备维修等操作过程中使用抹布擦拭清洁设备，将产生少量的含油废抹布和手套，根据企业提供的资料，含油废抹布和手套产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录 (2021 版) 》，其属于危险 废物，废物代码 HW49(900-041-49) ,企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 4.2污染源强核算结果（表4-17） 表4-17固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 设备维修; 废处理装置; 车间; 熔化; 脱模; 车间; 车间; 员工. 名称; 废油; 污泥; 废油桶; 炉渣; 废脱模剂桶; 废抹布和手套; 边角料; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 废矿物油; 集尘灰; 废油桶; 废铝渣; 废脱模剂桶; 废抹布和手套; 铝; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 液; 固; 固; 固; 固; 固; 固; 固. 废物代码; 900-218-08; 321-034-48; 900-049-08; 900-026-48; 900-041-49; 900-041-49; /; /. 年产生量; 0.51t; 0.508t; 0.1t; 3t; 0.18; 0.1; 3t; 1.65t. 贮存方式; 桶装; 加盖密封; 袋装; 加盖密封; 桶装; /; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 回用; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量t; 0.51t; 0.508t; 0.1t; 3t; 0.18; 0.1; 3t; 1.65t. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况（表4-18） 表4-18建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-218-08; 30.025146,120.225758; 5m2; 桶装; 1年. 污泥; HW48; 321-034-48; 桶装. 废油桶; HW08; 900-049-08; 加盖密闭后堆叠. 废脱模剂桶; HW49; 900-041-49. 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 炉渣; HW48; 900-026-48; 袋装. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-19。 表4-19建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 5m2; 2. 5、土壤和地下水 (1)地下水、土壤环境影响因素识别 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是危废仓库等区域，主要污染物为危险废物。 (2)污染途径分析 本项目危废仓库位于厂区西北角，危废贮存按要求妥善保管、封存，并做好相应的防渗、防漏，除大气沉降外基本杜绝了地表漫流、垂直入渗等污染途径，同时，项目不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，地下水、土壤污染风险较小。 (3)污染防治措施 企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 企业污染防治应分区防控，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中分区防控措施要求，危废仓库为重点防渗区，原辅料仓库为一般防渗区，其余区域为简单防渗区，其中危废仓库还应满足防风、防雨等要求。 (4)环境影响分析 建设单位切实落实好危废的贮存工作及应急措施，项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-20。 表4-20危险物料的分布情况 序号; 危险物质; 分布位置; 最大贮存量t; 临界值t; Qi. 1; 液压油、脱模剂①; 车间; 0.66; 2500; 0.000264. 2; 危险废物; 危废仓库; 4.398; 50; 0.08796. 3; 天然气; 管道; 0.5; 10; 0.05. 合计; 0.138224. 注：1、危险固废临界量参照导则附录表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。2、天然气由管道输送，厂区内无储罐，根据企业提供资料，天然气最大贮存量约0.5t。3、①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）表B.1中油类物质的临界量。 经计算可知本项目Q=0.138224，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-12风险源分布情况及影响途径分析 工序; 风险类型; 危害; 原因简析. 危废暂存库、危化品库、废水循环池; 危险废物、生产废水泄漏; 污染环境空气、地下水以及土壤环境; 危险废物、生产废水泄漏进入周围环境空气、地下水及土壤环境，引起污染. 原料运输; 液压油、脱模剂; 污染环境空气、地下水以及土壤环境; 液体原料泄露进入周边环境空气、土壤和地下水，引起污染. 熔化、压铸间、生产车间、危废暂存库; 火灾; 污染环境空气，引起二次污染; 易燃液体遇明火，引起火灾或爆炸事故，引起污染. 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）加强液压油、脱模剂仓库的风险防范措施 ①液压油、脱模剂应储存于阴凉、通风的仓库内。 ②仓库远离火种、热源，窗口应密封。 ③仓库内要配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④仓库内要保持地面清洁，方便及时发现泄漏 ⑤物料搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂而发生泄漏。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）加强危废仓库的风险防范措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。 ②危废仓库都必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （3）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （4）熔化炉、压铸机在运行过程中可能存在一定安全隐患，为了确保安全运行，保护人身安全，建议建设单位采取以下措施： ①操作人员应严格执行：“岗位责任制；交接班制度；巡回检查制度；定期检查、检修制度；安全操作规程；维护保养、清洁卫生制度；水质管理制度；事故报告制度”等八项安全管理制度。 ②运行人员应准时、认真、如实填写“国库安全运行记录、交接班记录；熔化炉检修保养记录；单位主管部门检查记录”等五项记录，管理人员对运行记录应定期检查核实，各项记录保存一年以上。 ③保持车间内环境清洁，防止“跑、冒、滴、漏”。 ④使用登记证和定期检查标志应悬挂在车间内明显处。 ⑤天然气管道阀门应有专用人员管理，定期进行检查。 ⑥天然气管道应设置自动报警功能，如泄露可及时采取应急措施。 项目熔化炉使用天然气作为燃料，天然气是可燃气体，主要成分为甲烷，天然气泄漏可能造成安全事故及环境污染。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致室息死亡，皮肤接触液化甲烷，可致冻伤。 环境危害：本品易燃，存在着燃爆危险，具有室息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。同时，天然气燃烧不充分则会产生一氧化碳而导致中毒。天然气具有火灾爆炸危险，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。 故建议建设单位落实专人做好天然气管道的日常检测和维护工作，同时一旦出现天然气泄露等情况，要及时向有关部门汇报，妥善处置，将环境风险降至最低。 综上，在建议建设单位积极采取风险防范措施，并制定风险事故应急预案，发生事故时及时报告有关部门，预计可使本项目环境风险可控。 - 7.4风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-22建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州萧山联发电器配件厂迁建项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 戴村镇; 东风村. 地理坐标; 经度; 120°13′30.670″; 纬度; 30°1′32.455″. 主要危险物质及分布; 液压油、危险废物、天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见7.3环境风险防范措施. 风险防范措施要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：迁建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为13万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的26%左右，见表4-23。 表4-23建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 2; 废气治理; 收集装置、活性炭吸附装置; 8. 3; 废水治理; 污水处理费; 1. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 2. 总计; /; 13. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 收集后经水喷淋处理后通过不低于15m高的排气筒排放 | GB39726-2020、 GB16297-1996、 浙环函〔2019〕315号 |
|  | 厂界无组织 |  | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | GB16297-1996 |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | GB39726-2020、 GB16297-1996 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 生活污 水经化粪池处理后纳管排放，送至萧山钱江水处理厂，最终经污水处理厂处理达标后排入钱塘江 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 边材料收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、炉渣等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 详见7.3环境风险分析及防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州萧山联发电器配件厂迁建项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | -0.005 |
|  | 颗粒物 | 0.996 | 0.996 | 0 | 0.254 | 0.996 | 0.254 | -0.742 |
|  | SO2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.0064 | 0.04 | 0.0064 | -0.03364 |
|  | NOx | 0.252 | 0.252 | 0 | 0.04 | 0.252 | 0.04 | -0.212 |
| 废水 | 废水量 | 192 | 192 | 0 | 211.2 | 0 | 211.2 | +19.2 |
|  | COD | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.0085 | 0.019 | 0.0085 | -0.0105 |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0.0005 | -0.0025 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 废油 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.51 | +0.5 |
|  | 废油桶 | 0未核算 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 炉渣 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 3 | -9 |
|  | 污泥 | 0未核算 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.508 | +0.508 |
|  | 废抹布和手套 | 0未核算 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废脱模桶 | 0未核算 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | +0.18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①