目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 17 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 34 -

四、主要环境影响和保护措施	- 43 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 73 -

六、结论		- 75 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江裕林家居科技有限公司迁扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-330109-07-02-532989 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱国良 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇群益村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经120°32'40.866",北纬30°10'2.820"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 26-53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2405-330109-07-02-532989 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（租赁厂房面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区瓜沥东部产业园单元(XS31)详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：根据《杭州市萧山区瓜沥东部产业园单元(XS31)详细规划》，本项目所在区域土地用途规划为一类/二类工业用地（M1/M2兼容用地）。同时根据企业提供的住房证明，本项目用房为工业用房。本项目属于二类工业项目，满足规划要求。 规划环境影响评价符合性分析：无。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据杭环发〔2024〕49 号《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 最近的居住区距本项目约93m，之间有道路、厂房隔离，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，本项目各项污染物均能做到达标排放。本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目VOCs、烟粉尘需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减，可符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2024年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-4“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目三废经治理后达标排放，运营后不会造成区域环境质量出现降级现象。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 原有项目未实施，无原有污染问题。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. （6）《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 对照《浙江省臭氧污染物防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号），与本项目有关的要求符合性分析见下表。 表1-6 《浙江省臭氧污染物防治攻坚三年行动方案》符合性分析表 内容; 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合要求. 低效 治理 设施 改造 升级 相关 要求; 1; 对于采用低效VOCs治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求，不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。; 本项目废气采用活性炭吸附装置处理，不属于低效的VOCs治理设施。; 符合. 2; 采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10—15%计算。吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过80%。对于含有较多漆雾的喷涂废气，不宜采用单一水喷淋预处理，应采用多级干式过滤措施，末道过滤材料的过滤等级不应低于F9，并根据压差监测或其他监测方式，及时更换过滤材料。; 本项目废气处理按相关规范进行设计、建设与运行管理。选用颗粒状活性炭，颗粒状活性炭的碘值不低于800mg/g。本项目废气温度不超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不超过80%，并能走到及时更换。; 符合. 3; 新建、改建和扩建涉VOCs项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。; 本项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效废气治理设施。; 符合. VOCs无组织排 放控 制相 关要 求; 1; 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089—2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。; 本项目在生产时尽量做到关闭门窗，减少废气无组织排放。; 符合. 2; 根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪; 要求企业根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放管控。企业加强生产设备的检查和维修，确保不产生跑冒滴漏等现象，从而完善非正常工况VOCs管控。; 符合. （7）《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 浙江省生态环境厅于2021年11月发布了《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，本项目属于塑料行业，会产生恶臭异味，因此本项目与该指南中的表D.3塑料行业排查重点与防治措施符合性进行分析，具体见下表。 表1-7 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析表 序号; 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 生产工艺环保先进性; 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备。; 本项目设备采用水冷，无风冷工艺。; 符合. 2; 生产设施密闭性; 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施。; 本项目成型采用局部气体收集措施。; 符合. 3; 废气收集方式; 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s。; 本项目废气产生点位控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 4; 危废库异味管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施。; 本项目涉异味的危险废物密封储存于危险废物贮存仓库内。其中液态危废采用外观整洁良好的密闭包装桶，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，确保异味气体不外逸。; 符合. 5; 废气处理工艺适配性; ①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一。; 本项目采取用活性炭吸附工艺，定期更换活性炭，从而保证吸附效率。; 符合. 6; 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 本项目采用适合的末端治理技术，并加强企业运行管理，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 符合. （8）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发(2021)10号），对本项目的符合性分析见下表。 表1-8 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1、优化产业结构; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目使用水性漆和紫外（UV）光固化涂料，其VOCs含量限值符合国家标准。本项目不涉及淘汰类涉VOCs排放工艺和装备。; 符合. 2、严格环境准入; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目污染物排放总量在萧山区内区域替代削减，符合总量控制要求。; 符合. 3、全面提升生产工艺绿色化水平; 石化、化工等行业应采用原高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目涉及工业涂装，采用辊涂，属于推广的工艺。; 符合. 4、全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目使用水性漆和辐射固化涂料，均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求。企业运营后要求建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 5、严格控制无组织排放; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对 VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目运行后将严格控制无组织排放。加强密封管理，对各类VOCs废气均设有收集处理装置。; 符合. （9）“三区三线”符合性分析 根据《关于启用“三区三线”划定成果的通知》（浙自然资发[2022]18号）、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号）及《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于萧山区瓜沥镇群益村，位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田，符合三区三线要求。 （10）《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 表1-9 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性对照表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 现状; 是否符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 企业产生污染的工序和装置与周围住宅楼有一定距离，且不是上风向。; 是. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 企业采用环保型原料，不使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 是. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 企业采用原料为新料。; 是. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目含有VOCs组分的物料密闭储存。; 是. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; /; /. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目采用干法破碎技术。; 是. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; /; /. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目易产生恶臭废气的岗位均设置相应的废气收集系统。; 是. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目粉尘产生的岗位均设置相应的废气收集系统。; 是. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 塑化挤出工序出料口均设集气罩局部抽风，出料口水冷段密闭化。; 是. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 采用上吸罩收集废气时，排风罩设计符合要求。; 是. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 车间密闭区域内换风次数不少于20次/小时。; 是. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 是. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 企业有机废气配套活性炭处理装置。; 是. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 是. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 按要求执行。; 是. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 按要求执行。; 是. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 不露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 是. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 按要求执行。; 是. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 按要求执行。; 是. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 按要求执行。; 是. - 《浙江省空气质量持续改善行动计划》（浙政发[2024]11号）等符合性分析 表1-10 《浙江省空气质量持续改善行动计划》（浙政发[2024]11号）符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; (一)加快重点行业超低排放改造。2024年底前，所有钢铁企业基本完成超低排放改造；无法稳定达到超低排放限值的燃煤火电、自备燃煤锅炉实施烟气治理升级改造，采取选择性催化还原(SCR)脱硝等高效治理工艺。到2025年6月底，水泥行业全面完成有组织、无组织超低排放改造。2024年启动生活垃圾焚烧行业超低排放改造工作，2027年基本完成改造任务。; 项目不属于钢铁、水泥、生活垃圾焚烧等重点行业。; 符合. 2; (二)全面推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型VOCs含量产品。全面推进重点行业VOCs源头替代，汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等行业，以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等工序,实现溶剂型原辅材料“应替尽替”。; 本项目使用水性漆和紫外（UV）光固化涂料，其VOCs含量限值符合国家标准。. 3; 三)深化VOCs综合治理。持续开展低效失效VOCs治理设施排査整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。2024年底前,石化、化工行业集中的县(市、区)实现统一的泄漏检测与修复(LDAR)数字化管理，各设区市建立VOCs治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 项目VOCs治理使用活性炭吸附设施，不属于低效失效VOCs治理设施。. 4; (四)推进重点行业提级改造。全面开展锅炉和工业炉窑低效污染治理设施排查和整治，强化工业源烟气治理氨逃逸防控，完成燃气锅炉低氮燃烧改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放，加强废气治理设施旁路管理，确保工业企业全面稳定达标排放。培育创建一批重点行业大气污染防治绩效A级(引领性)企业。到2025年，配备玻璃熔窑的玻璃企业基本达到A级，50%的石化企业达到A级到2027年，石化企业基本达到A级。; 项目不涉及锅炉和工业炉窑。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 浙江裕林家居科技有限公司成立于2019年，于2023年通过萧山区环保局审批（萧环建[2023]16号），项目地址位于瓜沥镇前兴村，审批规模为年产Spc地板100000平方米、Spc墙板50000平方米。该项目至今未实施。因发展需要，拟搬迁至瓜沥镇群益村，租用浙江祺威装饰科技有限公司所属工业用房3000平方米，迁扩建后规模为年产Spc地板140000平方米、Spc墙板70000平方米。 本项目建设性质为迁扩建。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此评价类别为环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 挤出压延覆膜、裁断、UV涂布、开槽、粉碎磨粉; 1F. 配料混料、水性漆涂布、贴膜、包装、修边; 2F. 2; 辅助工程; 办公区; 员工办公休息; 2F. 4; 储运工程; 原料堆放区; 一般原料堆放; 2F. 半成品堆放区; 半成品仓储; 2F. 成品堆放区; 产品仓储; 2F. 油漆仓库; 水性漆、UV漆仓储; 1F. 5; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; 依托已有厂房. 设备冷却水系统（冷却塔）; 厂房东北角. 消防供排水设备; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; 依托已有厂房. 空压系统; 压缩空气系统; 新建. 进排风系统; 进排风系统; 新建. 5; 环保工程; 废气治理系统; 拆包投料、上料、混合等粉尘产生工序配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒DA001排放。开槽倒角粉尘配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒DA002排放。UV漆和水性漆辊涂独立成间，挤塑压延处、UV漆和水性漆辊涂处、贴膜处上方设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附后通过15m排气筒DA003高空排放。; 新建. 污水治理; 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。; 依托已有厂房. 噪声治理; 设备减振、厂房隔声、风机隔声罩; 新建. 固废暂存; 一般固废仓库; 一个，位于1F南侧，面积40平方米. 危废仓库; 一个，位于1F南侧，面积60平方米. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 已批规模; 新增规模; 搬迁后规模; 尺寸（mm）; 面密度（kg/m2）. Spc地板; 100000平方米/a; 40000平方米/a; 140000平方米/a; 1220*180*4; 8.2. Spc墙板; 50000平方米/a; 20000平方米/a; 70000平方米/a; 1220*2240*4; 8.2. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备参数; 设备已批数量（台）; 设备新增数量（台）; 设备最终数量（台）; 对应工序; 备注. 1; 配料机; 1; 1; 2; 配料. 2; 混料机组; SRL-2; 2; 2; 4; 混料; 三用一备. 3; 挤塑压延覆膜机; SJSZ-110; 2; 2; 4; 挤塑压延覆膜; 三用一备. 4; 涂布机; JZ1300; 1; 0; 1; 涂布; 使用UV漆. 5; 多边锯开槽倒角机; HK337G-12; 2; 0; 2; 多边锯开槽倒角. 6; 剪板机; 1300; 1; 3; 4; 裁切; 三用一备. 7; 推台锯; MJ61; 1; 0; 1; 修边. 8; 水性漆V形槽涂布机; HF2000; 1; 0; 1; 倒角处涂漆; 使用水性漆. 9; 缠绕膜机; YL-T1650F-H; 1; 0; 1; 包装. 10; 粉碎磨粉机; 600; 1; 0; 1; 次品粉碎磨粉. 11; 冷却塔; 50t; 2; 0; 2. 12; PE贴膜机; HF400; 1; 1; 2; 贴膜. 13; PET平贴机; PUR1300; 1; 0; 1; 贴膜. 设备先进性分析：粉装投料采用真空投料，配料机计量系统自动计量，混料机组密闭，减少了废气的产生。挤塑压延覆膜机流水线设计，自动化程度高。涂布机、水性漆V形槽涂布机自动上料，多余的油漆自动倒流回到原料桶可重新利用，不产生废油漆。 主要设备产能匹配性分析： - 主要设备产能匹配性分析 序号; 名称; 数量; 生产能力; 工作时间; 理论作业量或作业面积; 本项目作业量或作业面积; 负荷率. 1; 挤塑压延覆膜机; 3用一备; 450kg/h; 7200h; 9720t/a; 9338t/a（PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE8种原料的年用量合计为9338t/a）; 96%. 2; 涂布机; 1台; 70m2/h; 2400h; 168000m2/a; 140000m2/a; 83.3%. 4; 水性漆V形槽涂布机; 1台; 3.6m2/h; 2400h; 8640m2/a; 7000m2/a; 81%. 因此，产能设备匹配合理。 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 主要原辅材料名称; 主要原辅材料及能源已批用量（t/a）; 主要原辅材料及能源新增用量（t/a）; 主要原辅材料及能源最终用量（t/a）; 状态; 包装; 储存位置. 1; PVC树脂粉; 1500; 600; 2100; 粉状; 1t/袋; 原料仓储. 2; 普通碳酸钙; 4500; 1800; 6300; 粉状; 1t/袋; 原料仓储. 3; 钡锌环保稳定剂; 300; 120; 420; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 4; 塑料加工助剂ACR; 120; 48; 168; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 5; 塑料加工助剂CPE; 120; 48; 168; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 6; 硬脂酸; 60; 24; 84; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 7; 聚乙烯蜡（PE蜡）; 60; 24; 84; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 8; 氧化聚乙烯蜡（OPE蜡）; 10; 4; 14; 粉状; 25kg/袋; 原料仓储. 9; UV漆; 10; 4; 14; 液态; 25kg/桶; 油漆仓库. 10; 水性漆; 1; 0.4; 1.4; 液态; 25kg/桶; 油漆仓库. 11; 热熔胶; 5; 2; 7; 固态; 25kg/箱; 原料仓储. 12; 印刷彩膜; 80; 32; 112; 固态; -; 原料仓储. 13; PVC膜; 200; 80; 280; 固态; -; 原料仓储. 14; PE发泡膜; 100000平方米/a(折合10t/a); 4; 14; 固态; -; 原料仓储. 15; PET复合膜; 50000平方米/a(折合25t/a); 10; 35; 固态; -; 原料仓储. 16; 导热油; 0.0044; 0.0022; 0.0066; 液态; -; 油漆仓库. 17; 设备润滑机油; 0; 0.19t/a; 0.19t/a; 液态; 190kg/桶; 油漆仓库. 18; 设备润滑黄油; 0; 0.05t/a; 0.05t/a; 固态; 20kg/桶; 油漆仓库. 19; 水; 315; 15; 330; -; -. 20; 电; 60万KW.h/a; 20万KW.h/a; 80万KW.h/a; -; -. 注：迁建后导热油不需要更换，3个月添加一次，一次添加量1.875L（约1.65kg）。 - 漆用量匹配性分析 序号; 名称; 作业面积(m2/a); 漆膜厚度 (um); 油漆密度(kg/m3); 成膜成分含量(%); 理论漆用量（t/a）; 实际漆用量（t/a）. 1; UV漆; 140000; 70; 1300; 95; 13.4; 14. 2; 水性漆; 7000; 110; 1100; 65; 1.3; 1.4. PVC树脂粉：属非结晶性高聚物，其玻璃化温度依分子量大小为75—105℃，与其他通用塑料相比，聚氯乙烯具有阻燃性和自熄性的特点，具有极好的耐化学腐蚀性，不溶于水、酒精、汽油。PVC无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态。但对光和热的稳定性差，熔点：212℃，在240~340℃分解出氯化氢气体和含有双键的二烯烃。 钡锌环保稳定剂：一般为浅黄色至黄色清澈液体，常温下比重0.95~1.02，凝固点在-15℃左右，在混合料中呈惰性，不发生任何不良化学反应。它是PVC的无毒稳定剂，主要用作食品包装薄膜、器皿泡沫人造革的稳定剂。 PE蜡：从石油精炼制的一种固体烃混合物，无色或白色、近乎半透明的物质，具有晶体结构，无臭无味。其熔点在43.3~65.5℃之间。石蜡几乎完全由烃类组成，含有较高比例的正构烷烃或支链很少的烷烃。石蜡是炼制石油的副产品。石蜡化学性质稳定，在140℃以下不易分解碳化。 普通碳酸钙(白垩)：白色晶体或粉末，比重2.70-2.95，溶于酸而难溶于水。加热到825℃分解为氧化钙和二氧化碳。天然产的碳酸钙矿物有石灰石、方解石、白灭、大田石等，将它们磨成粉后叫为普通碳酸钙。它们又有干解与湿磨之别，粒径在1.5-44微米之间，干磨者粒度大于20微米而湿磨者小于20微米。 硬脂酸：即十八烷酸，结构简式：CH3(CH2)16COOH，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点为56~69.6℃，沸点为232℃，微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、酷酸戊酯和甲苯等。无毒。 ACR（丙烯酸酯类高分子聚合物）：对PVC有较强的促进塑化和改善流动作用，能显著地减少各种添加成份在加工表面沉积，提高生产率，尤其适合硬质品的加工。ACR是一种易流动的白色粉末，无毒、无腐蚀性，属非危险品，粒度较细，密度为1.05~1.20g/cm3。 CPE（氯化聚乙烯）：为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味。具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好，与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高，分解产生HCI，HCI能催化CPE的脱氯反应。 UV漆：在PVC生产工艺流程所使用到的一种表面保护材料，涂布于PVC的表面。 - UV漆成分表 成分; 百分比. 聚氨酯丙烯酸脂; 25%. 1，6-乙二醇二丙烯酸酯（HDDA）; 45%. 纯丙烯酸酯; 25%. 光引发剂; 2%. 德固萨OK500; 3%. 水性漆：水性漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多中材质上。 - 水性漆成分表 成分; 百分比. 丙烯酸树脂; 50%. 颜料; 15%. 正丁醇; 3.5%. 乙二醇丁醚; 3.5%. 蒸馏水; 28%. PU热熔胶：为乳白色固体，有特殊化学性气味，主要成分为聚氨酯聚合物（约 99.5~100％）、4，4-二苯基甲烷二异氰酸酯（＜0.5%）。 - PU热熔胶成分表 成分; 百分比. 聚氨酯聚合物; 99.5~100％. 4，4-二苯基甲烷二异氰酸酯; ＜0.5%. 氧化聚乙烯蜡（OPE蜡）：氧化聚乙烯蜡为优良的新型极性蜡，由于氧化聚乙烯蜡分子链带有一定量的羰基和羟基，所以与填料、颜料、极性树脂的相溶性就得到显著改善。在极性体系中的润湿性、分散性优于聚乙烯蜡，同时还兼具偶联性。 本项目使用的水性漆涂料属于水性涂料，UV漆属于辐射固化涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），水性低VOC涂料需符合其中表1要求，辐射固化低VOC涂料需符合其中表4要求。 根据油漆生产厂家提供的资料，UV漆VOC含量约为5%，产品密度为1.3kg/L，根据计算，VOC含量约65g/L，小于塑胶基材其他施涂方式中的含量限值要求（≤100g/L）；水性漆VOC含量为7%，产品密度为1.1kg/L，根据计算，VOC含量均为77g/L左右，小于装饰板涂料中合成树脂乳液类涂料的含量限值要求（≤100g/L），因此符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目投产后需员工20人，挤塑压延覆膜工序实行三班制（24小时），其它工序实行白班制生产（8:00-17:00），年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和冷却用水，年需生活用水为300t（以职工人数20人、50L/人.d、年工作300d计）。根据企业提供的资料，设备冷却用水补充量为100kg/d，则年补充量约为30t/a。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。设备间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目设备均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目位于厂房的1F和2F，1F布置为挤出压延覆膜裁断区、UV涂布区、开槽区、粉碎磨粉区，2F布置为配料混料区、水性漆涂布区、贴膜区、包装区、修边区。冷却塔位于厂房东北角，危废仓库、一般固废仓库位于1F南侧，具体车间平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 粉尘G1 PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE→配料→上料→混料→ 废气G5 噪声 热熔胶 废气G8 挤塑 → 裁断 → 贴PET膜 → 检验→ 包装 → 入库 粉尘G4、噪声 次品→修边 粉尘G3、噪声 粉碎磨粉 作为原料回用 图2-1本项目墙板生产工艺流程及产污环节图 粉尘G1 PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE→配料→上料→混料→ 废气G5 噪声 UV漆 废气G6 粉尘G2、噪声 水性漆 废气G7 挤塑 → 压延覆膜 → 裁断 → 涂布 → 多片锯开槽倒角 → 油漆(倒角处）→ 彩膜、PVC膜 热熔胶 废气G8 贴PE膜→检验→包装→入库 粉尘G4、噪声 次品→修边 粉尘G3、噪声 粉碎磨粉 作为原料回用 图2-2本项目地板生产工艺流程及产污环节图 配料投料：投料间密闭，在投料口将各原料(PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE)按比例通过计量系统进行投料，投料采用真空投料，在投料过程中会有粉尘产生。其工作原理是真空吸料设备利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入。然后在分离容器的过滤仓内，将空气与物料进行分离。物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入储料容器。出料时，过滤芯被反吹气囊自动清洁。下料结束出料舱自动关闭，整个输送流程再次启动。 混料：通过计量系统的原料进入混料机组，先通过高速搅拌机再进入冷却低速混合机，高速搅拌机使各粉料能够充分混合，在高速搅拌过程中会有热量产生；冷却低速混合机可将完成热混过程的物料迅速冷却以排除热混物料中的残余气体，便于物料的贮存、输送和后续加工。在混合过程中会有粉尘产生。 挤塑：将混合好的原料送入挤塑机，利用其高温、高压状态，通过基材模具挤塑成型，挤塑过程大约需2分钟，温度约175℃，该过程会有少量废气产生。 压延覆膜：将挤塑好的底层片材PVC膜通过四辊压机压制成一体型。该过程需用导热油来维持热压温度，导热油采用电加热。 定长裁断：通过流水线上的剪板机进行切割。该过程会产生边角料，企业对边角料进行再次利用，将边角料破碎后回用于生产。 涂布：将UV漆倒入设备配置的储桶内，自动上料，在地板表面涂上UV漆（辊涂），进行UV固化，使产品表面光滑。多余的油漆自动倒流回到储桶内。 多片锯开槽倒角：辊涂完成的的Spc片材根据客户要求的尺寸通过流水线上的切割机进行纵向切割，对分切完成的Spc片材进行开槽倒角处理，该工序产生粉尘和噪声。 油漆(倒角处）：将水性漆倒入设备配置的储桶内，自动上料，补充开槽倒角后空白处的油漆，使用水性漆。多余的油漆自动倒流回到储桶内。 贴膜：使用热熔胶，加热温度约100~120℃，此工序热熔胶产生有机废气。 检验包装：对产品进行检验，合格产品包装入库；部分产品需要用推台锯修边，不合格产品经粉碎磨粉后作为原料再利用。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：物料拆包投料、真空上料、混料过程中产生的粉尘、多片锯开槽倒角过程产生的粉尘、次品粉碎磨粉产生的粉尘、修边产生的粉尘，挤塑压延过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、氯化氢和氯乙烯，涂布过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），倒角处油漆产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、贴膜过程产生的有机废气。 2、项目设备冷却水对水质要求不高，为间接冷却，可循环使用，不外排，无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、导热油不需要更换，无废导热油产生。项目边角料、次品、收集的粉尘全部粉碎磨粉后重复使用，固废主要为油漆包装桶、废油桶、一般废包装材料、废抹布、废布袋、废活性炭和生活垃圾等。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 拆包投料、真空上料、混料; 颗粒物; --. G2; 粉尘; 多片锯开槽倒角; 颗粒物; --. G3; 粉尘; 粉碎磨粉; 颗粒物; --. G4; 粉尘; 修边; 颗粒物; --. G5; 挤塑压延废气; 挤塑压延压延; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; --. G6; UV漆有机废气; 涂布; 非甲烷总烃、臭气浓度; --. G7; 水性漆有机废气; 倒角处油漆; 非甲烷总烃、臭气浓度; --. G8; 热熔胶废气; 贴膜; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 塑料、纸张等; --. S2; 一般废包装材料; 原料包装; 塑料袋、纸箱; --. S3; 废布袋; 粉尘处理; 聚酯、粉尘; --. S4; 水性漆包装桶; 使用水性漆; 水性漆、塑料; --. S5; UV漆包装桶; 使用UV漆; UV漆、塑料; --. S6; 废油桶; 润滑油使用; 机油、黄油、金属、塑料; --. S7; 废抹布; 擦拭设备等; 油、布料; --. S8; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、已批项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 浙江裕林家居科技有限公司成立于2019年，于2023年通过萧山区环保局审批（萧环建[2023]16号），项目地址位于瓜沥镇前兴村，审批规模为年产Spc地板100000平方米、Spc墙板50000平方米。该项目至今未实施。因此，未办理验收和排污手续。 - 已批项目产品、设备、原辅材料和能源 见表2-2、表2-3和表2-4。 3、已批项目生产工艺流程及产污环节如下 粉尘G1 PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE→配料→上料→混料→ 废气G5 噪声 热熔胶 废气G8 挤塑 → 裁断 → 贴PET膜 → 检验→ 包装 → 入库 粉尘G4、噪声 次品→修边 粉尘G3、噪声 粉碎磨粉 作为原料回用 图2-3 已批项目墙板生产工艺流程及产污环节图 粉尘G1 PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE→配料→上料→混料→ 废气G5 噪声 UV漆 废气G6 粉尘G2、噪声 水性漆 废气G7 挤塑 → 压延覆膜 → 裁断 → 涂布 → 多片锯开槽倒角 → 油漆(倒角处）→ 彩膜、PVC膜 热熔胶 废气G8 贴PE膜→检验→包装→入库 粉尘G4、噪声 次品→修边 粉尘G3、噪声 粉碎磨粉 作为原料回用 图2-4 已批项目地板生产工艺流程及产污环节图 配料投料：在投料口将各原料(PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE)按比例通过计量系统进行投料，投料采用真空投料，在投料过程中会有粉尘产生。其工作原理是真空吸料设备利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入。然后在分离容器的过滤仓内，将空气与物料进行分离。物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入储料容器。出料时，过滤芯被反吹气囊自动清洁。下料结束出料舱自动关闭，整个输送流程再次启动。 混料：通过计量系统的原料进入混料机组，先通过高速搅拌机再进入冷却低速混合机，高速搅拌机使各粉料能够充分混合，在高速搅拌过程中会有热量产生；冷却低速混合机可将完成热混过程的物料迅速冷却以排除热混物料中的残余气体，便于物料的贮存、输送和后续加工。在混合过程中会有粉尘产生。 挤塑：将混合好的原料送入挤塑机，利用其高温、高压状态，通过基材模具挤塑成型，挤塑过程大约需2分钟，温度约175℃，该过程会有少量废气产生。 压延覆膜：将挤塑好的底层片材PVC膜通过四辊压机压制成一体型。该过程需用导热油来维持热压温度，导热油采用电加热。 定长裁断：通过流水线上的剪板机进行切割。该过程会产生边角料，企业对边角料进行再次利用，将边角料破碎后回用于生产。 涂布：将UV漆倒入设备配置的储桶内，自动上料，在地板表面涂上UV漆（辊涂），进行UV固化，使产品表面光滑。多余的油漆自动倒流回到储桶内。 多片锯开槽倒角：辊涂完成的的Spc片材根据客户要求的尺寸通过流水线上的切割机进行纵向切割，对分切完成的Spc片材进行开槽倒角处理，该工序产生粉尘和噪声。 油漆(倒角处）：将水性漆倒入设备配置的储桶内，自动上料，补充开槽倒角后空白处的油漆，使用水性漆。多余的油漆自动倒流回到储桶内。 贴膜：使用热熔胶，加热温度约100~120℃，此工序热熔胶产生有机废气。 检验包装：对产品进行检验，合格产品包装入库；部分产品需要用推台锯修边，不合格产品经粉碎磨粉后作为原料再利用。 4、已批项目治理措施如下 - 已批项目污染治理措施一览表 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; DA001/拆包投料、真空上料、混料粉尘; 颗粒物; 配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. DA002/多片锯开槽倒角粉尘; 颗粒物; 配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. DA003/挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜; 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氯乙烯; UV漆和水性漆辊涂独立成间，挤塑压延处、UV漆和水性漆辊涂处、贴膜处上方设置集气罩，废气收集后经等离子光氧催化+活性炭吸附后15米高空排放。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准、工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准. 地表水环境; DW001（生活污水排放口）; COD、氨氮; 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。; 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 声环境; 噪声; Leq（A）; 基础减震、隔声门窗。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准. 固体废物; 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。油漆包装桶、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 土壤及地下水 污染防治措施; ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。. 生态保护措施; 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。. 环境风险防范措施; 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。. 其他环境 管理要求; 根据国家相关规定进行排污许可管理。. 6、已批项目总量 - 已批项目总量 单位：t/a 污染物名称; 审批总量. VOCS; 0.813. 粉尘; 0.272. COD; 0.012. NH3-N; 0.0006（2.5mg/L），0.002（5mg/L）. 注：其中VOCS包含了非甲烷总烃和氯乙烯，城市污水处理厂NH3-N出水水质标准原来审批时为2.5mg/L，现更改为5.0mg/L - 已批项目存在问题及整改要求 因项目未实施，无存在问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. 10; 氯化氢; 1小时平均; 50; μg/m3; 《环境影响评价技 术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）. 24小时平均; 15. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2023年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 9; 150; 6. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 98百分位数日平均浓度; 79; 80; 98.8. CO; 95百分位数24小时浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 166; 160; 103.8; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. 95百分位数日平均浓度; 118; 150; 78.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 95百分位数日平均浓度; 66; 75; 88. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），规划目标：到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。根据《萧山区“十四五”生态环境保护规划》，以“清新空气示范区”建设为目标，强化多污染物协同控制和全域协同治理，实现细颗粒物和臭氧“双控双减”。根据国家、省、市统一部署，推进夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理。制定并实施夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少污染天气为着力点，聚焦重点领域，分解攻坚目标，落实任务措施，狠抓秋冬季大气污染防治。针对秋冬季PM2.5及夏季臭氧（O3）污染现状，引导涂装、印刷、纺织、汽修企业合理调节产能，在秋冬季及夏季染易发时段合理安排生产设备轮检轮休，减少大气污染物排放。加强消耗臭氧层物质控制，贯彻落实《消耗臭氧层物质管理条例》及其配套制度，深入开展消耗臭氧层物质（ODS）淘汰工作。加强对ODS生产、使用、进出口的监管，鼓励、支持ODS替代品的生产和使用，大幅减少ODS的使用量。到2025年，基本消除污染天气，PM2.5、臭氧（O3）浓度稳定达到上级考核要求。 随着区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 为了解本项目所在区域的项目特征污染因子（TSP）的环境质量现状情况，本项目引用《杭州丰贝厨卫科技有限公司年产6万只合金纳米盥洗盆及5万套金属纳米组合柜扩建项目环境影响报告表》中的监测数据，检测点位为丰贝厨卫科技有限公司厂区下风向，位于本项目厂区东北侧，相距约2.5km,检测日期为2023年5月23日～26日，具体如下。 - 其他特征污染物环境质量现状一览表 根据监测结果可知，项目周边TSP浓度能达到相关标准限值要求。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。具体标准详见。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; ≤0.5; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中方千娄直河（瓜沥段）水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 方千娄直河（瓜沥段）; 2023年2月; 7.08; 3; 0.14; 0.93; 7.2. Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内保护目标为群益村住户，具体见下表。 3.2.2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. 厂界. 1; 环境空气; 群益村; 263584.33，3339849.62; 东南; 93m; 住户; 约35户; 二类大气环境功能区. 263433.30，3339911.77; 西; 182m; 住户; 约18户. 263667.86，3340251.32; 北; 400m; 住户; 约14户. 263473.43，3339667.56; 南; 220m; 住户; 约32户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。但本项目涉及助剂ACR（丙烯酸酯类高分子聚合物），挤塑压延废气中非甲烷总烃和颗粒物原则上从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）标准中大气特别排放限值。 本项目挤塑压延、UV漆和水性漆、贴膜废气使用同一套处理装置，由同一个排气筒排放。因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度标准为60mg/m3，严于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中非甲烷总烃排放浓度标准为80mg/m3，因此有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度标准。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024修订版） 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60（所有合成树脂）; 4. 颗粒物; 20（所有合成树脂）; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）; 0.3 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）; -. 本项目挤塑压延废气中的HCl、氯乙烯排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）无排放速率相关标准，非甲烷总烃和粉尘排放排放速率参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; /; 15; 10; 周界外浓度最高点; /. 颗粒物; /; 15; 3.5; /. HCl; 100; 15; 0.26; 0.2. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见下表。 - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 项目产生的臭气浓度执行参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。 - 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 有组织排放量; 厂界标准值（二级新改扩建）. 臭气浓度; 15; 2000(无量纲); 20(无量纲). 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs、粉尘。 3.4.2总量建议值和调剂方案 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标；上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代；地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》（浙政办发[2023]18 号）中的“二、原则性规定——（二）明确对象”,本项目外排废水仅为职工生活污水，可不需进行区域替代削减。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 迁扩建后全厂排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.813; 1.326; 0.513; 1.026; 1:2. 粉尘; 0.272; 0.58; 0.308; 0.616; 1:2. COD; 0.012; 0.012; 0; -; -. NH3-N; 0.002; 0.002; 0; -; -. 新增的VOCs、粉尘总量主要通过区域平衡削减替代，由杭州市生态环境局萧山分局核准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 项目废气包括：物料拆包投料、真空上料、混料过程中产生的粉尘、多片锯开槽倒角过程产生的粉尘、次品粉碎磨粉产生的粉尘、修边产生的粉尘，挤塑压延过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、氯化氢和氯乙烯，涂布过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），倒角处油漆产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、贴膜过程产生的有机废气。 （1）拆包投料、真空上料、混料粉尘G1 拆包投料、真空上料、混料粉尘主要为PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、PE蜡、OPE蜡、硬脂酸、ACR、CPE粉状原料上料混合过程排气时逸散出来的粉尘。粉状原料总用量为9338t/a，类比同类型项目，粉尘产生量约为原料用量的0.05％，则产生量为4.669t/a。要求投料间密闭，拆包投料、上料、混合等粉尘产生工序设置除尘装置，粉尘经收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放。收集率按90％考虑，去除率按98％计，未收集的粉尘又会有80％在车间内沉降，投料混合时间按2400h/a，风机风量10000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.084t/a、排放速率0.035kg/h，排放浓度3.5mg/m3；无组织排放量为0.093t/a，排放速率0.039kg/h。对于沉降在地面的粉尘，需及时清扫；布袋除尘器回收的原材料和清扫收集到的粉尘全部回用于生产。 （2）多片锯开槽倒角粉尘G2 本项目Spc地板辊涂处理后需进行分切和开槽倒角，该工序会产生大量粉尘。类比同类型生产企业，粉尘的产生系数为0.05kg/m2产品。本项目年产Spc地板140000平方米，则粉尘产生量约为7t/a。 根据企业废气治理方案，该粉尘采用吸风管进行收集，再接入布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。未收集的粉尘又会有80％在车间内沉降。布袋除尘器的收集率大于95％，净化率大于95％，风量62000m3/h。经计算粉尘有组织排放量为0.333t/a、排放速率0.138kg/h（时间按2400h/a），排放浓度2.2mg/m3；无组织排放量为0.07t/a，排放速率0.029kg/h。 （3）边角料加工粉尘G3 企业对生产过程中产生的边角料进行再利用，利用粉碎磨粉机对边角料进行破碎后用作原材料回用于生产。破碎和磨粉过程中会产生粉尘，加工过程中设备密闭，产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后在车间排放。由于边角料产生量不大，粉尘产生量也不会很大，本环评不做定量分析。 （4）修边粉尘G4 企业对少量有毛刺的产品，利用推台锯进行修正。加工过程中会产生粉尘，产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后在车间排放。由于有毛刺的产品很少，加工量很小，粉尘产生量也不会很大，本环评不做定量分析。 （5）挤塑压延有机废气G5 挤塑压延废气主要为PVC树脂、ACR、CPE、PE蜡在挤塑压延过程中受热产生的氯乙烯、氯化氢、非甲烷总烃。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，塑料皮、板、管材制造工序有机废气VOCs单位排放系数为0.539kg/t原料，本项目PVC树脂用量为2100t/a，CPE用量为168t/a，ACR用量为168t/a，PE蜡用量为84t/a，OPE蜡用量为14t/a，合计2534t/a，再考虑次品量3%再回用，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为1.407t/a；氯化氢和氯乙烯产生量类比同类型项目（嘉兴市博尔塑胶有限公司补办项目）监测数据，氯化氢产生量约为220g/t原料（PVC、CPE），则氯化氢产生量为0.557t/a。氯乙烯产生量约为230g/t原料（PVC、CPE），则氯乙烯产生量为0.583t/a。 （6）UV漆有机废气G6 本项目Spc片材地板需进行表面处理，表面处理采用UV漆进行辊涂，辊涂之后采用紫外光固化。在辊涂和固化的过程中，UV漆中的少量单体（以非甲烷总烃表征）会挥发出来。UV漆固含量大于95%，按环境不利角度分析，废气占涂料总用量的5%。本项目UV漆使用量为14t/a，则非甲烷总烃产生量为0.7t/a。 （7）水性漆废气G7 本项目Spc片材地板开槽倒角后空白处需要使用水性漆补漆。本项目水性漆使用量为1.4t/a，挥发份占比7%，则非甲烷总烃产生量为0.098t/a。 （8）热熔胶废气G8 本项目Spc地板需贴PE膜，Spc墙板需贴PET膜，贴膜时采用热熔胶，该胶使用量为7t/a，热熔胶的主要成分为主要成分为聚氨酯聚合物（约99.5~100％）、4，4-二苯基甲烷二异氰酸酯（＜0.5%）。热熔胶加热温度为100~120℃，聚氨酯聚合物分解温度为200℃以上，加热温度未达到热熔胶聚氨酯聚合物分解温度，挥发的少量有机废气以非甲烷总烃计，挥发量约为热熔胶用量的0.5%，则有机废气产生量为0.035t/a。 根据同类实际生产情况，车间恶臭等级一般在2级左右，即“能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常”。且废气经收集后通过活性炭吸附装置处理，VOCs大部分被吸收净化，可明显降低。臭气浓度主要来源于各类成分复杂的有机物，经收集和活性炭吸附后，在车间外50m处恶臭强度等级可降到0级无气味，在落实相关废气收集治理的情况下，臭气对周边环境基本无影响。在做到车间相对封闭，废气经收集净化处理后，排气筒和厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求，排气筒臭气浓度可低于2000（无量纲），厂界臭气浓度低于20（无量纲）。 本项目有机废气产生点位为挤塑压延处、UV漆和水性漆辊涂处、贴膜处。企业拟将UV漆和水性漆辊涂独立成间，并在辊涂、挤塑压延、贴膜处上方设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附后15米高空排放。涂装废气收集率达到90％以上，挤塑压延、贴膜废气收集率达到80％以上，处理率80％（针对有机废气的净化效率，不考虑本套废气净化装置对氯化氢、氯乙烯的净化效率）以上。总收集风量拟定为30000m3/h。 - 本项目产污工段集气罩所需风量汇总表 设备; 集气罩尺寸; 进口风速（m/s）; 设备数量（台）; 理论吸风量（m3/h）; 实际吸风量（m3/h）. 配料机; 1.5m×1m; 0.5; 2; 5400; 10000. 混料机组; 1m×0.6m; 0.5; 4; 4320. 多边锯开槽倒角机; 4m×2.5m; 0.8; 2; 57600; 62000. 挤塑压延覆膜机; 2.5m×1m; 0.5; 4; 18000; 30000. 涂布机; 1.5m×1.2m; 0.5; 1; 3240. 水性漆V形槽涂布机; 1m×0.6m; 0.5; 1; 1080. PE贴膜机; 1m×0.6m; 0.5; 2; 2160. PET平贴机; 1m×0.6m; 0.5; 1; 1080. - 本项目废气产排情况表 工序; 污染物; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 拆包投料、真空上料、混料; 粉尘; 颗粒物; 4.669; 有组织; 10000; 0.084; 0.035; 3.5. 无组织; -; 0.093; 0.039; -. 多片锯开槽倒角; 粉尘; 颗粒物; 7; 有组织; 62000; 0.333; 0.138; 2.2. 无组织; -; 0.07; 0.029; -. 挤塑压延; 有机废气; 非甲烷总烃; 1.407; 有组织; -; 0.225; 0.031; -. 无组织; -; 0.281; 0.039; -. UV漆和水性漆辊涂; 0.798; 有组织; -; 0.144; 0.060; -. 无组织; -; 0.080; 0.033; -. 贴膜; 0.035; 有组织; -; 0.006; 0.003; -. 无组织; -; 0.007; 0.003; -. 挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜合计; 2.199; 有组织; 30000; 0.375; 0.094; 3.1. 无组织; -; 0.368; 0.075; -. 挤塑压延; 氯化氢; 氯化氢; 0.557; 有组织; 30000; 0.446; 0.062; 2.1. 无组织; -; 0.111; 0.015; -. 挤塑压延; 氯乙烯; 氯乙烯; 0.583; 有组织; 30000; 0.466; 0.065; 2.2. 无组织; -; 0.117; 0.016; -. 挤塑压延覆膜工序年工作7200h，其他工艺年工作2400h，有机废气按白天最大排放速率计算。 - 本项目废气产排量汇总表 污染因子; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 11.669; 11.089; 0.58. 非甲烷总烃; 4.439; 3.696; 0.743. 氯化氢; 0.557; 0; 0.557. 氯乙烯; 0.583; 0; 0.583. VOCs（非甲烷总烃+氯乙烯）; 5.022; 3.696; 1.326. 2、污染治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中表表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，喷涂工序有机废气可采用吸附处理；塑料板制造颗粒物可采用袋式除尘，有机废气可采用吸附、UV光氧化/光催化，因此本项目使用的处理技术属于可行技术。 活性炭吸附技术：活性炭的吸附分为物理吸附和化学吸附。物理吸附：活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，其炭粒中有无数细小的毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。分子之间具有相互引力，因此活性炭孔壁上的大量分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。化学吸附：活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羟基、羧基、酚类、内酯类等。这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而被吸附物质结合聚集到活性炭表面。通过活性炭的物理吸附和化学吸附作用，废气即可达到净化作用。 袋式除尘：含尘气流在通过滤料的孔隙时，粉尘被滤料阻留下来，透过滤料的清洁气流由排出口排出。沉积于滤料上的粉尘层，在机械振动的作用下从滤料表面脱落下来，落入灰斗中。袋式除尘器的滤尘机制包括筛分、惯性碰撞、拦截、扩散、静电及重力作用等。筛分作用是袋式除尘器的主要滤尘机制之一。 - 废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. 种类; 工序; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 拆包投料、真空上料、混料; 1; 粉尘; 颗粒物; 0.035; 3.5; 3.5; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 达标. 多片锯开槽倒角; 2; 粉尘; 颗粒物; 0.138; 2.2; 3.5; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 达标. 挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜; 3; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.094; 3.1; 10; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）; 达标. 挤塑压延; 4; 氯化氢; 氯化氢; 0.062; 2.1; 0.26; 100; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 达标. 挤塑压延; 5; 氯乙烯; 氯乙烯; 0.065; 2.2; 0.77; 36; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 达标. 注：本项目挤塑压延、UV漆和水性漆、贴膜废气使用同一套处理装置，由同一个排气筒排放。因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度标准为60mg/m3，严于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中非甲烷总烃排放浓度标准为80mg/m3，因此有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中非甲烷总烃排放浓度标准。 单位产品非甲烷总烃排放量分析： 根据统计，本项目非甲烷总烃废气的有组织排放量约为0.375t/a，产品总重量1722t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.22kg/t产品，满足大气污染物特别排放限值（0.3kg/t产品）要求。 - 监测计划 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 263559.52; 3339883.54; 15; 0.35; 20; 2400; 颗粒物. DA002; 废气 排气筒; 263555.83; 3339873.19; 15; 0.85; 20; 2400; 颗粒物. DA003; 废气 排气筒; 263557.30; 3339861.07; 15; 0.80; 25; 7200; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，“年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929”为简化管理，本项目属于改性塑料板制造，但年产不足1万吨，因此为登记管理。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086—2020）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. DA002; 颗粒物; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. DA003; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 氯化氢、氯乙烯; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 两次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 氯化氢、氯乙烯; 两次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 产生工序; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜; 活性炭吸附装置失效; 0.14; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 粉尘; 拆包投料、真空上料、混料; 布袋除尘器失效; 1.25; 1-4h; 2-5次. 粉尘; 多片锯开槽倒角; 布袋除尘器失效; 5; 1-4h; 2-5次. 5、大气环境影响分析结论 本项目废气为有机废气和粉尘，根据污染源强核算，污染物排放强度和排放浓度较小，项目污染因子产生量较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目无工艺废水产生，产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为1t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.006t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 240; 300; 0.072; 化粪池; --; 达标排放; 240; 50; 0.012; 7200. 氨氮; 25; 0.006; --; 5; 0.002. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 间接排 放， 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排污口名称; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; 生活污水排放口; DW001; 120.544685; 30.16745; 0.024; 间歇; 全天; 临江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 临江污水处理厂废水接管标准为：COD500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到临江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，新增废水排放量为0.8t/d（即240t/a），目前萧山临江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山临江污水处理厂采用采用国内外较先进的“生物吸附-厌氧水解-好氧处理-高密度澄清池”工艺和自动化控制操作流程，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086－2020），生活污水间接排放的不要求开展自行监测，本项目监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口名称; 污染物名称; 监测频次; 备注. 1; 雨水排放口; pH值、COD、 SS; 1次/月; 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，且集中在生产厂房，本次评价噪声源原点以厂房西南侧地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强。相类型的设备，布置的位置比较近，所以采用等效声级来测算。项目主要设备噪声源强详见下表。 其中，本项目各类设备数量不同，相同设备均布置于同一楼层相邻位置，本次以其相同设备中间位置估算其空间相对位置，声功率级及室内边界声级为单台最大计算量。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段声压级/dB(A); 建筑物插入损失dB(A)建筑物外距离; 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 挤塑压延覆膜机（3 台按点声 源组预测）; 72（ 等效后： 76.8); 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 49.3; 37.1; 1; 4; 64.8; 24小时; 25; 33.8; 1m. 混料机组（3 台按点声 源组预测）; 80（ 等效后： 84.8); 54.8; 50.1; 1; 4; 72.8; 8:00-17:00; 41.8. 涂布机; 75; 33.4; 38.8; 1; 10; 55; 24.0. 多边锯开槽倒角机（2 台按点声 源组预测）; 80（ 等效后： 83); 20.6; 43.2; 1; 3; 73.5; 42.5. 剪板机（4 台按点声 源组预测）; 80（ 等效后： 84.8); 47.9; 29.2; 1; 8; 66.7; 35.7. 推台锯; 83; 54.1; 23.8; 9; 2; 77; 46.0. 水性漆V形槽涂油机; 75; 10.2; 11.8; 9; 3; 65.5; 34.5. 缠绕膜机; 75; 16.9; 13.8; 9; 8; 56.9; 25.9. 粉碎磨粉机; 80; 56.8; 51.8; 1; 2; 74; 43.0. PE贴膜机（2 台按点声 源组预测）; 72（ 等效后： 75); 16.4; 34.0; 9; 2; 69; 38.0. PET平贴机; 72; 24.4; 1.4; 9; 2; 66; 35.0. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1#; 1; 61.2; 45.6; 15; 78; 设置减振措施; 8:00-17:00. 风机2#; 1; 60.2; 40.6; 15; 85; 8:00-17:00. 风机3#; 1; 58.5; 30.9; 15; 82; 24小时. 冷却塔1#; 1; 64.6; 54.3; 1.5; 78; 24小时. 冷却塔2#; 1; 66.6; 53.5; 1.5; 78; 24小时. 2、治理措施 本项目主要污染物防治措施如下。 - 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 安装隔声门窗; 生产厂房建筑 隔声; 建筑墙体+隔声门窗整体隔音量≥25dB; 9万元. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥10dB; 6万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 1万/年. 3、噪声环境影响预测 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A（1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A（2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A（4） 或LA（r）＝LA（r0）－A（5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6）（6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6）（9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS（10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 厂界噪声影响预测结果单位：dB(A) 预测位置; 噪声源; 噪声现状值; 标准值; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 预测值; 超标和达标情况. 东厂界; 设备噪声; -; 60/50; 55.3; 49.1; -; 达标. 南厂界; -; 60/50; 50.7; 44.9; -; 达标. 北厂界; -; 60/50; 51.4; 45.5; -; 达标. 西厂界; -; 60/50; 51.0; 46.4; -; 达标. 注：夜间仅进行挤塑压延覆膜加工 从预测结果分析，通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 导热油不需要更换，无废导热油产生。热熔胶塑料膜包装随胶一起进入设备胶桶使用，无热熔胶废包装和废胶产生。本项目设备需要定期加润滑油维护，但不需要换油，有废油桶产生，无废油产生。本项目油漆工艺只涉及辊涂，油漆循环使用，无浪费，无废油漆产生。布袋除尘器收集的粉尘均可回用作为原料再利用，无作为固废的收集粉尘产生。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约3t/a(按工作日300d、职工20人计)。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为一般废包装材料。根据企业提供的资料，一般废包装材料产生量约28t/a。粉尘经布袋除尘器净化后，废布袋产生量约为0.05t/a。 （3）危险废物 ①水性漆包装桶 根据企业提供的油漆用量和包装方式，项目水性漆桶产生量约56只，包装桶产生量为0.056t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-041-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 ②UV漆包装桶 项目UV漆桶产生量约560只，包装桶产生量为0.56t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-041-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 ③废油桶 根据企业提供资料，类比现有项目，机油年用量约为0.19t/a，包装规格为190kg/桶，废机油桶的产生量为1只/1年，每只桶的单重约为19kg，则废机油桶的年产生量为0.019t/a。润滑黄油年用量约为0.04t/a，包装规格为20kg/桶，废黄油桶的产生量为2只/1年，每只桶的单重约为0.5kg，则废黄油桶的年产生量为0.001t/a。合计废油桶的年产生量为0.02t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW08，900-249-08”，收集后委托有资质单位统一处理。 ④废抹布 项目设备如有机油泄露需擦拭设备等，在此过程中会产生废抹布，废抹布沾有油，抹布使用量约100条/a，类比同类型企业，抹布清洁后单条重量约0.4kg，则废抹布产生量约0.04t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-041-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 ⑤废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192号)的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量低于10000≤Q<20000m3/h，初始浓度为0-200mg/m3时，活性炭最少装填量为1.5t。因此，本项目风量为30000m3/h，活性炭每次装填量总计2.5t/次。则废活性炭约41t/a（包含被吸附的废气量3.696t/a，活性炭按一年更换15次计算）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-039-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 危险废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; 塑料、纸张等; /; /; /; 3. 2; 一般废包装材料; 原料包装; 固; 塑料袋、纸箱; 一般固废; /; /; 28. 3; 废布袋; 粉尘处理; 固; 聚酯、粉尘; 一般固废; /; /; 0.05. 4; 水性漆包装桶; 使用水性漆; 固; 水性漆、塑料; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.056. 5; UV漆包装桶; 使用UV漆; 固; UV漆、塑料; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.56. 6; 废油桶; 润滑油使用; 固; 机油、黄油、金属、塑料; 危险固废; HW08; 900-249-08; 0.02. 7; 废抹布; 擦拭设备等; 固; 油、布料; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.04. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-039-49; 41. - 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 水性漆包装桶; HW49; 900-041-49; 0.056; 使用水性漆; 固; 水性漆、塑料; 有毒有害有机物; D; T/In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. UV漆包装桶; HW49; 900-041-49; 0.56; 使用UV漆; 固; UV漆、塑料; 有毒有害有机物; D; T/In. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 润滑油使用; 固; 机油、黄油、金属、塑料; 油类; M; T/I. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.04; 擦拭设备等; 固; 油、布料; 油类; D; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 41; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; M; T. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区设置2个固废仓库（1个一般固废仓库，1个危险固废仓库）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表（单位:t/a） 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 水性漆包装桶; HW49; 900-041-49; IF南侧; 60m2; -; 3个月. UV漆包装桶; HW49; 900-041-49; -; 3个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; -; 3个月. 废抹布; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶; 3个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 一般废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 一般废包装材料、废布袋; IF南侧; 40m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的废抹布、废活性炭等装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 处置方式; 要求 符合性. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 一般固废; 由环卫部门清运; 符合. 2; 一般废包装材料; 原料包装; 一般固废; 物资回收公司综合利用; 符合. 3; 废布袋; 粉尘处理; 一般固废; 物资回收公司综合利用; 符合. 4; 水性漆包装桶; 使用水性漆; 危险固废; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 5; UV漆包装桶; 使用UV漆; 危险固废; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 6; 废油桶; 润滑油使用; 危险固废; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 7; 废抹布; 擦拭设备等; 危险固废; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜; 大气沉降; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; 连续. 仓库; 油漆储存; 地面漫流; 油漆; 事故. 垂直入渗. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库、油漆仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.7环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为丁醇、危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 丁醇; 71-36-3; 附录B中表B.1; 0.0175; 10; 0.00175. 2; 危险废物（油漆包装桶、废活性炭）; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 10.36; 50; 0.2072. 3; 设备润滑用的机油; -; HJ169-2018中附录B表B.1; 0.21; 2500; 0.000084. 4; 合计; 0.209034. 注：水性漆厂内最大储存量为0.5t,丁醇厂内最大存放量由0.5*0.035计算得出；危险废物厂内最大储存量按三个月的产生量计算 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为UV漆、水性漆等原料的泄露，危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤塑设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； - d、环保设施安全生产管理要求 - 根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），企业环保设施安全生产管理要求具体如下： - ①应委托专业的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求； - ②按照法律、法规要求对环保设施进行验收； - ③建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训制度。定期对环保设施进行维护和隐患排查，严格日常安全检查，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气、水体、土壤进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.8生态 根据现场踏勘，项目所在地周围无珍稀动植物资源等。此外，本项目噪声通过生产过程中关闭门窗并采取隔声、降噪和减振等措施后，企业厂界噪声和敏感点处声环境均可达标；固废经妥善处置后不会造成“二次污染”。项目实施后各类污染物均做到达标排放，且项目实施后污染物排放量不大。故项目实施后污染物均能达标排放，对当地生态环境影响很小。 4.2.9电磁辐射 本项目非电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射评价。 4.2.10环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.9环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、布袋除尘器、活性炭吸附装置等; 70. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 15. 4; 固废处置措施; 危险固废车间建设及危废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 90. 合计本项目“三废”治理投资90万元，项目总投资1200万元，环保投资占项目总投资的7.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/拆包投料、真空上料、混料粉尘 | 颗粒物 | 投料间密闭，拆包投料、上料、混合等粉尘产生工序配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  | DA002/多片锯开槽倒角粉尘 | 颗粒物 | 开槽倒角粉尘配套集气装置，将粉尘集中收集后经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  | DA003/挤塑压延、UV漆和水性漆辊涂、贴膜 | 非甲烷总烃、颗粒物 | UV漆和水性漆辊涂独立成间，挤塑压延处、UV漆和水性漆辊涂处、贴膜处上方设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附后15米高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  |  | 氯化氢、氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  |  | 氯化氢、氯乙烯 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放标准 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。油漆包装桶、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“橡胶和塑料制品业 29——塑料制品业 292”中的“其他”，实行登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目拟建于萧山区瓜沥镇群益村，租用浙江祺威装饰科技有限公司所属工业用房3000平方米，迁扩建后规模为年产Spc地板140000平方米、Spc墙板70000平方米。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0.272 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0.813 | 0 | 1.326 | 0 | 1.326 | 1.326 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0.374 | 0 | 0.557 | 0 | 0.557 | 0.557 |
|  | 氯乙烯 | 0 | 0.391 | 0 | 0.583 | 0 | 0.583 | 0.583 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 一般废包装材料 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 危险废物 | 水性漆包装桶 | 0 | 0.04 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0.056 |
|  | UV漆包装桶 | 0 | 0.4 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
|  | 废活性炭 | 0 | 6.78 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①