杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目

竣工环境保护验收监测报告

普洛赛斯竣验第2017YS10037号

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

二O一七年十一月三十日

声明

1、本报告一式叁份，正式报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告封面和指定位置无检验检测专用章无效，无检验检测用章的骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期五年。

地址：杭州市滨江区西兴街道滨文路5号1幢503室

邮编：310053

电话：0571-56671118/0571-56671119

传真：0571-87243927

网址：www.hzprocess.com

邮箱：hzprocess@163.com

| 项目名称 | 杭州博泰汽车零部件有限公司 迁建项目 |
| --- | --- |
| 承担单位 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 |
| 单位负责人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 报告编写 |  |
| 报告审核 |  |
| 报告审定 |  |

目录

第1章  前言	1

第2章  验收监测依据	2

第3章  建设项目工程概况	3

3.1企业概况	3

3.2生产工艺情况介绍	3

3.3污染源及污染物分析和污染治理措施	4

第4章  环评中环评建议、结论及批复意见	6

4.1环评建议	6

4.2环评结论	6

4.3环评批复意见	7

第5章  评价标准	8

5.1废水	8

5.2废气	8

5.3噪声	8

第6章  监测内容	9

6.1验收监测期间工况说明	9

6.2验收监测内容和频次	9

6.3验收监测结果和评价	10

第7章  监测分析方法和质量保证	13

第8章  环境管理检查	14

8.1项目环境管理执行基本情况	14

8.2环评批复落实情况	14

第9章  验收监测结论和建议	16

9.1结论	16

9.2总结论	16

9.3建议	17

附件  环评批复、危险处理协议、现场踏勘照片、现场检测照片、企业日产量报表、

检验检测报告

第1章  前言

杭州博泰汽车零部件有限公司原位于萧山区戴村镇东风村，现搬迁至杭州市萧山区新街街道新盛村1688号，租用隶属于杭州伟泰建设工程有限公司所属工业厂房用于汽车零部件、五金机械配件的生产加工。该企业原有审批生产规模为年产汽车零部件1万件、五金机械配件20吨，迁建后审批生产规模为年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。建设规模为年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。2016年实际产量年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。

2015年4月，杭州博泰汽车零部件有限公司委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成《杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2015]541号文（2015年4月30日）进行了批复。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等国家及浙江省有关规定，受杭州博泰汽车零部件有限公司委托，杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。2017年9月，我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编写了本项目的竣工环境保护验收监测方案。根据监测方案，我公司组织了该项目的现场监测及调查工作并编写了本报告。

第2章  验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日；

（2）浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》；

（3）环境保护部国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月20日；

（4）煤科集团杭州环保研究院有限公司《杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目环境影响报告表》，2015年4月；

（5）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2015]541号《关于杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目环境影响报告表审查意见的函》，2015年4月30日；

（6）杭州博泰汽车零部件有限公司申请验收委托书；

（7）杭州普洛赛斯检测科技有限公司《检验检测报告》（2017H09699）。

第3章  建设项目工程概况

3.1企业概况

项目名称：杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目。

项目性质：迁建项目。

建设规模：年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。

实际产量：2016年年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。

建设地点：杭州市萧山区新街街道新盛村1688号。

项目投资：总投资60万元，其中环保投资6万元。

环评单位：煤科集团杭州环保研究院有限公司。

审批部门：杭州市萧山区环境保护局萧环建[2015]541号。

地理信息：东面为无名村道；南面为杭州百乡缘农业开发有限公司；西面为空地；北面为杭州百强胶带有限公司。

3.2生产工艺情况介绍

3.2.1工艺流程

- 该项目生产工艺流程图，见图3-1。

- 图3-1该项目生产工艺流程图

工艺流程：

本项目生产工艺流程简单，原料钢材、配件经车床及磨床加工后再经装配后经检验入库，制成汽车零部件、五金机械配件。项目不进行热处理、喷涂、酸洗磷化等工艺，本项目生产过程中产生的污染物主要为废金属边角料、机加工中产生的废乳化液、清洗过程中产生的废矿物油，生产设备运行产生的噪声。

3.2.2主要设备

项目主要生产设备见表3-1。

表3-1 主要生产设备汇总

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 |  | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原有数量 | 扩建后环评审批数量 |  |  |
| 1 | 车床 | 台 | 0 | 5 | 5 |  |
| 2 | 磨床 | 台 | 0 | 10 | 11 | 1台备用 |
| 3 | 压力机 | 台 | 0 | 10 | 10 |  |
| 4 | 液压机 | 台 | 3 | 3 | 2 | 减少1台 |
| 5 | 冲床 | 台 | 2 | 0 | 0 |  |

3.2.3原辅材料消耗

项目原辅材料消耗情况见表3-2。

表3-2 主要原辅材料清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材、配件 | 吨/年 | 41 | 41 |
| 2 | 乳化液 | 吨/年 | 0.12 | 0.12 |

3.3污染源及污染物分析和污染治理措施

3.3.1废水

项目废水主要为员工产生的生活污水，无生产废水。

生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入村委集中处理设施。

3.3.2废气

该项目废气主要为清洗过程中产生的煤油挥发废气。

煤油废气车间内无组织排放。

3.3.3噪声

项目主要噪声为车床、磨床、液压机等生产设备运行时产生的噪声。该项目夜间有生产。

3.3.4固体废物

项目固废主要为废矿物油、废乳化液、金属边角料以及员工日常生活中产生的生活垃圾。

金属边角料收集后外售；废矿物油、废乳化液委托杭州立佳环境服务有限公司回收处理；生活垃圾由当地环卫统一清运。

第4章  环评中环评建议、结论及批复意见

4.1环评建议

煤科集团杭州环保研究院有限公司《杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目环境影响报告表》（2015年4月）的环评建议如下：

（1）建议该厂应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责该厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保全场的废水、噪声均能达达标排放。

（2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，确保环保设施和建设项目同时投产，并确保其正常运行。

（3）本项目的生活污水经地埋式污水处理系统处理达到一级排放标准后排入附近河道。严禁本项目污水未经处理直排。同时做好防止“跑、冒、滴、漏”的工作。

（4）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。安装隔声门窗，减少厂界噪声。

（5）加强与当地政府及周围厂家的联系，促进企业和谐健康发展。

（6）须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如有变更，应向环境保护管理部门报备。

4.2环评结论

煤科集团杭州环保研究院有限公司《杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目环境影响报告表》（2015年4月）的主要结论如下：

杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目选址合理，符合国家产业政策，项目污染物在达标情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，主要建设单位重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的经济效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

4.3环评批复意见

杭州市萧山区环境保护局（萧环建[2015]541号）对该项目的环评批复主要内容如下：

该项目原位于萧山区戴村镇东风村，于2011年6月通过环保审批（萧环建[2011]1449号），因发展需要，现拟搬迁至萧山区新街街道新盛村1688号，利用现有工业厂房进行生产，属迁建。项目内容为年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。主要设备有车床5台、磨床10台、压力机10台、液压机3台、冲床2台。经审查，根据环评报告结论，同意实施。

- 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。

- 厂界高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废集中收集后送有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

4、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

5、项目竣工之日起三个月内申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

第5章  评价标准

5.1废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求，详见表5-1。

表5-1废水排放标准

| 检测项目 | 排放限值 |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| 悬浮物 | 70 |
| 化学需氧量 | 100 |
| 氨氮 | 15 |
| 总磷 | 0.5 |
| 单位：mg/L，pH值为无量纲。 |  |

5.2废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级限值要求，详见表5-2。

表5-2废气排放标准

| 检测项目 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |

5.3噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼夜排放限值为60dB(A)，夜间排放限值为50dB(A)。

第6章  监测内容

6.1验收监测期间工况说明

验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间生产负荷为97%～100%，满足生产负荷≥75%设计产量的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表6-1，验收监测期间生产负荷见表6-2。

表6-1验收监测期间气象参数

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年10月25日 | N | 1.2 | 20.6 | 100.5 | 晴 |
| 2017年10月26日 | N | 1.3 | 20.7 | 100.5 | 晴 |

表6-2验收监测期间生产负荷

| 产品名称 | 环评年设计产量 | 环评日设计产量 | 实际日产量 |  | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10月25日 | 10月26日 |  |
| 汽车零部件 | 5万件 | 166.67件 | 166.8件 | 167件 | 97%～100% |
| 五金机械配件 | 20吨 | 0.067吨 | 0.065吨 | 0.068吨 |  |
| 注：年工作日300天。 |  |  |  |  |  |

6.2验收监测内容和频次

6.2.1废水监测内容

- 废水监测项目及频次见表6-3。

表6-3废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷 | 2017年10月25日、10月26日各采样1个周期，每周期4次 |

- 监测仪器：722G可见分光光度计、PHS-3C型pH计、FA2004B电子天平、TU-1810紫外可见分光光度计

6.2.2废气监测内容

- 废气监测项目及频次见表6-4。

表6-4废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向1个参照点、下风向3个监控点 | 非甲烷总烃 | 2017年10月25日、10月26日各采样1个周期，每周期3次 |

（2）监测仪器：GC-2060气相色谱仪

6.2.3噪声监测内容

（1）厂界四周分别设1个噪声监测点，于2017年10月25日、10月26日昼夜各监测1个周期，每周期检测1次。

（2）监测仪器：AWA6228多功能声级计。

（3）废气、噪声监测点位见图6-l。

图6-1  废气、噪声监测点位图

注：○为无组织废气采样点；▲为噪声检测点。

6.3验收监测结果和评价

6.3.1.1废水监测结果与评价

#### 6.3.1.1废水监测结果

废水监测结果见表6-5。

表6-5废水监测结果

| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周期 |  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |
| 生活污水排放口 | pH值 | 7.21 | 7.23 | 7.40 | 7.27 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.21 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 70 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 67.5 | 81.5 | 46.0 | 79.0 | 41.5 | 44.2 | 47.2 | 46.0 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.40 | 1.49 | 1.31 | 1.58 | 1.31 | 1.52 | 1.40 | 1.58 | 15 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.375 | 0.350 | 0.291 | 0.305 | 0.315 | 0.246 | 0.221 | 0.214 | 0.5 | 达标 |
| 单位：mg/L，pH值为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6.3.1.2废水监测结果分析

在监测日工况条件下，生活污水排放口中的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。

6.3.2废气监测结果与评价

#### 6.3.2.1废气监测结果

无组织排放废气监测结果见表6-6。

表6-6无组织排放废气浓度监测结果             单位：mg/m3

| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
| 上风向参照点001 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.778 | 0.866 | 0.934 | 0.736 | 0.778 | 0.817 | 4.0 | 达标 |
| 下风向监控点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.979 | 1.08 | 1.14 | 1.31 | 1.46 | 1.55 | 4.0 | 达标 |
| 下风向监控点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | 1.72 | 1.85 | 1.77 | 1.17 | 1.33 | 1.27 | 4.0 | 达标 |
| 下风向监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | 1.36 | 1.20 | 1.42 | 0.989 | 1.07 | 1.14 | 4.0 | 达标 |

#### 6.3.2.2废气监测结果分析

在监测日工况条件下，无组织排放非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中限值要求。

6.3.3噪声监测结果与评价

#### 6.3.3.1噪声监测结果

噪声监测结果见表6-7。

表6-7噪声监测结果                     单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测结果 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一周期昼间 | 第二周期昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 1# | 56.2 | 56.4 | 60 | 达标 |
| 2# | 55.5 | 56.4 | 60 | 达标 |
| 3# | 57.1 | 57.4 | 60 | 达标 |
| 4# | 56.6 | 57.0 | 60 | 达标 |
| 检测点位 | 检测结果 |  | 标准限值 | 达标情况 |
|  | 第一周期夜间 | 第二周期夜间 | 夜间 | 夜间 |
| 1# | 47.0 | 46.2 | 50 | 达标 |
| 2# | 47.0 | 47.5 | 50 | 达标 |
| 3# | 47.0 | 46.3 | 50 | 达标 |
| 4# | 46.4 | 46.6 | 50 | 达标 |

#### 6.3.3.2噪声监测结果分析

在监测日工况条件下，该项目昼夜厂界环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

第7章  监测分析方法和质量保证

（一）监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表7-1。

表7-1监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法标准号及来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
|  | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901 －1989 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535－2009 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893－1989 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 声级计法 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

（二）质量保证和质量控制

1、及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。

4、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

5、废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

6、气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

7、噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。

8、测量数据严格实行三级审核制度。

第8章  环境管理检查

8.1项目环境管理执行基本情况

根据国家建设项目环境管理有关规定和浙江省环境保护厅的有关要求，杭州博泰汽车零部件有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

项目实际总投资60万元，其中环保投资6万元，占实际总投资的10%，基本完成已建项目相关环保设施和有关措施，环保设施在生产过程中运行稳定。

8.2环评批复落实情况

环评批复要求的实际落实情况见表8-1。

表8-1环评批复要求的实际落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目原位于萧山区戴村镇东风村，于2011年6月通过环保审批（萧环建[2011]1449号），因发展需要，现拟搬迁至萧山区新街街道新盛村1688号，利用现有工业厂房进行生产，属迁建。项目内容为年生产、加工汽车零部件5万件、五金机械配件20吨。主要设备有车床5台、磨床10台、压力机10台、液压机3台、冲床2台。经审查，根据环评报告结论，同意实施。 | 已落实。 该项目为迁建项目。该项目建设规模、项目建设地等与环评相符。实际主要生产设备见表3-1。 |
| 2 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。 项目实施雨污分流。生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入村委集中处理设施。 监测日，生活污水排放口中的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。 |
| 3 | 厂界高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实。 该项目夜间有生产。 监测日，项目昼夜厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 4 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废集中收集后送有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。 金属边角料收集后外售；废矿物油、废乳化液委托杭州立佳环境服务有限公司；生活垃圾由当地环卫统一清运。 |

第9章  验收监测结论和建议

9.1结论

9.1.1环境保护执行情况

杭州博泰汽车零部件有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。

对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

9.1.2废水监测结果

生活污水排放口中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。

9.1.3废气监测结果

无组织排放非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中限值要求。

9.1.4噪声监测结果

昼夜厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

9.1.5固废评价结果

金属边角料收集后外售；废矿物油、废切削液、磨床废泥委托杭州立佳环境服务有限公司回收处理；废润滑油桶循环使用；生活垃圾由当地环卫统一清运。

9.2总结论

杭州博泰汽车零部件有限公司迁建项目竣工环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

9.3建议

1、进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放。

2、加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。

3、加强噪声污染防治，进一步降低噪声污染，确保噪声达标排放。

4、加强废水污染防治，进一步降低废水浓度，确保废水达标排放。

5、加强废气污染防治，确保废气达标排放。

6、今后项目如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。