- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州沈金橡塑制品有限公司年产橡胶垫圈200万只、油封钢圈100万只、万向节配件100万只项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州沈金橡塑制品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	61

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州沈金橡塑制品有限公司年产橡胶垫圈200万只、油封钢圈100万只、万向节配件100万只项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-330109-07-02-197938 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈金 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建盈村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°22'46.909″，30°12'35.157″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 26-52橡胶制品业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-330109-07-02-197938 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920014）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇建盈村，周边均为企业、道路、农田，最近的居住区位于项目南面，距本项目20m，中间隔有生活绿地，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和 正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇建盈村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920014）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水境、声环境均能满足相关标准要求。根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，将逐步转变为达标区。本项目废水经处理后可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅和浙江省发展和改革委员会等7个部门联合制定了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》。本项目与该方案的符合性分析见表1-7。 表1-7《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构; 1; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目使用的胶粘剂VOC含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020中限量要求。. 2; 贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 符合。本项目已取得备案文件，满足《产业结构调整指导目录》要求，项目不涉及《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》中的原料。. 严格环境准入; 3; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 符合。本项目选址满足“三线一单”管控要求。. 4; 严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 符合。本项目新增VOCs排放量进行区域削减替代。. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平; 5; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 不涉及. 6; 包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 不涉及. 7; 鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 不涉及. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 8; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。; 不涉及. 9; 工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 10; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件1），制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。; 本项目使用的胶粘剂VOC含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020中限量要求。. 11; 加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用的胶粘剂VOC含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020中限量要求。. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放; 12; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 不涉及. 13; 生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 符合。本项目废气产生工段采用集气罩局部抽风方式对废气进行收集，并根据相关规范合理设置通风量。. 14; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 符合。项目废气产生工段采用集气罩局部抽风方式对废气进行收集，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。. 15; 对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目不涉及物料储罐和生产废水. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）; 16; 石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。; 不涉及. 规范企业非正常工况排放管理; 17; 引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业. 18; 在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 符合。要求企业非正常工况，加强各环节VOCs无组织排放管控，产生的VOCs进行收集处理。. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施; 19; 企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺; 符合。本项目有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理. 20; 采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。; 符合。要求企业吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭. 21; 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 符合。要求企业定期对VOCs治理设施进行排查，确保废气达标排放。. 加强治理设施运行管理; 22; 按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合。要求企业治理设施较生产设备“先启后停”。. 23; VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合。要求企业在故障或检修期间，对应生产设备停止运行，待检修完毕后方可投入使用。. 24; 推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不设VOCs排放的旁路. 25; 应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不设VOCs排放的旁路. 强化重点时段减排，切实减轻污染; 提升污染源监测监控能力; 26; VOCs重点排污单位依法依规安装VOCs自动监控设施，鼓励各地对涉VOCs企业安装用电监控系统、视频监控设施等。; 符合。本项目不属于VOCs重点排污单位。. 6、与“省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知”符合性分析 表1-8《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目有机废气收集后经光氧+活性炭吸附处理后15m高空排放。; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 本项目使用的胶粘剂VOC含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020中限量要求，溶剂型胶粘剂使用量占总量20%; 符合. 6、与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 表1-9《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 橡胶行业; 排查重点; 存在的突出问题; 防治措施; 企业符合情况; 是否符合. 生产工艺环保先进性; 炼胶、压延、硫化等使用传统高污染工艺；; ①采用胶片水冷技术，避免废气产生；②采用再生胶企业常压连续脱硫工艺，实现管道式密闭连续生产，废气产生量少，易于收集处理；; 本项目采用水冷，不涉及再生胶; 符合. 生产区域密闭性; 生产线密闭性能差；; ①设置专门的打浆配料间，打浆配料废气通过排气柜或集气罩收集；②开炼、压延、平板硫化等工序废气采取整体或局部气体收集措施；; ①不涉及②硫化采用集气罩收集; 符合. 废气收集方式; ①密闭换风区域过大导致大风量、低浓度废气；②集气罩控制风速达不到标准要求；; ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；; 本项目废气产生工段采取局部气体收集措施，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 污水站高浓池体密闭性; 污水处理站高浓池体未密闭加盖；; ①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压；②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；; 不涉及; 符合. 危废库异味管控; ①涉异味的危废未采用密闭容器包装；②异味气体未有效收集处理；; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 废胶水桶采用密闭容器包装并及时清理; 符合. 废气处理工艺适配性; 废气处理系统未采用适宜高效的治理工艺；; ①采用吸附法处理含尘、含气溶胶、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；②采用燃烧法处理含腐蚀性废气，采用高效水喷淋装置、酸/碱喷淋吸收装置等进行预处理。控制进入燃烧系统的废气中卤化物的含量，可采用大孔树脂吸附等工艺进行预处理。③生物法、臭氧氧化法适用于炼胶、压延、硫化等工艺废气的除臭；喷淋吸收法适用于炼胶、压延、硫化等工艺废气预处理；光氧化技术适用于炼胶、压延、硫化废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一；; 本项目采用活性炭吸附技术 ，并按照HJ944的要求建立台账，记录污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量。台账保存期限不少于三年。; 符合. 环境管理措施; /; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 符合. 7、与《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析 表1-10行动计划符合性分析（节选与本项目相关内容） 要求; 本项目情况; 相符性. 二、（二）推进产业结构调整严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。加快推进6000万标砖/年以下（不含）的烧结砖及烧结空心砌块生产线等限制类产能升级改造和退出，支持发展绿色低碳建筑材料制造产业。推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合短流程炼钢和独立热轧产能，到2025年全省钢铁生产废钢比大于40%。加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整合，到2025年完成不少于8条2500吨/日及以下熟料生产线整合退出。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类中的项目。; 符合. 六（二）全面推进含ＶＯＣｓ原辅材料和产品源头替代。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行ＶＯＣｓ含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量产品。全面推进重点行业ＶＯＣｓ源头替代，汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等行业，以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等工序，实现溶剂型原辅材料“应替尽替”。; 本项目使用的胶粘剂VOC含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020中限量要求，溶剂型胶粘剂使用量占总量20%。; 符合. 六（三）深化ＶＯＣｓ综合治理。持续开展低效失效ＶＯＣｓ治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含ＶＯＣｓ有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的ＶＯＣｓ废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。２０２４年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（ＬＤＡＲ）数字化管理，各设区市建立ＶＯＣｓ治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 废气收集后光氧+经活性炭吸附装置处理后排放; 符合. 11、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇建盈村，根据相关证明，项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 12、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 11、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇建盈村，根据相关证明，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州沈金橡塑制品有限公司位于杭州市萧山区瓜沥镇建盈村，拟投资500万元，租用建盈村村委所属的现有厂房，租赁面积为1800平方米，购置硫化机、冲床等设备,建设年产油封钢圈100万只、橡胶垫圈200万只、万向节配件100万只的生产项目。 表2-1项目环境影响评价类型判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制品（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目产品为橡胶垫圈、油封钢圈、万向节配件，橡胶原料不使用再生橡胶，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 硫化区、冲压区、装配区. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于生产车间内单独固废堆放场所（10m2），危废仓库设置在厂区西面（10m2）。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。. 环保工程; 废气; 硫化、粘合过程中产生的有机废气收集后经一套光氧+活性炭吸附处理后通过15m高空排放（DA001）。. 废水; 生活污水经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 生活垃圾收集后委托环卫部门清运；废包装材料、次品、边角料收集后出售给物资回收公司。废UV灯管、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 序号; 产品; 产能. 1; 油封钢圈; 100万只/年. 2; 橡胶垫圈; 200万只/年. 3; 万向节配件; 100万只/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 消耗量; 备注. 1; 天然橡胶片; 100t/a; 40kg/卷. 2; 丁腈橡胶; 100t/a; 40kg/卷. 3; 钢材; 1500t/a; /. 4; 溶剂型胶粘剂; 0.2t/a; 20kg/桶. 5; 水基型胶粘剂; 0.8t/a; 20kg/桶. ①天然橡胶片:由天然橡胶、炭黑、石蜡油、轻质钙粉、促进剂、氧化锌、硫磺经密炼、开炼等工序生产而成的半成品，具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温条件下富有弹性，在较小的外力作用下能产生较大的形变，除去外力后能恢复原状。原料在炼制时已加入硫磺等辅助生产原料，进厂后可直接进入硫化工序，硫磺含量为0.3%。 ②丁腈橡胶：丁腈橡胶:丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。简称NBR，由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是烧烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42-46、36-41、31~35、25-30、18-24等五种。丙烯腈含量越多，耐油性越好，但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用。此外，它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。本项目使用的丁腈橡胶片由丁腈橡胶、炭黑、石蜡油、轻质钙粉、促进剂、氧化锌、硫磺经密炼、开炼等工序生产而成的半成品，可直接用于硫化工艺。 根据企业提供的资料，本项目使用的溶剂型胶粘剂和水基型胶粘剂成分组成分别见表2-5和表2-6。 表2-5溶剂型胶粘剂成分表 组分; 重量%小于. 甲醇; 35%. 丁酮; 30%. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 30%. 酚醛树脂; 10%. 甲酚; 5%. 苯酚; 5%. 表2-6水基型胶粘剂成分表 组分; 重量%小于. 4.4-二苯甲烷双马来酰亚胺; 20%. 锌化合物; 10%. 碳黑; 5%. 表2-6溶剂型胶粘剂VOC含量限量符合性分析 应用领域; 限值量/(g/L)≤; 本项目VOCs含量/(g/L); 是否符合. 特殊; 700c; 672; 符合. 注c：汽车桥梁减震用热硫化胶粘剂 表2-7水型胶粘剂VOC含量限量符合性分析 应用领域; 限值量/(g/L)≤; 本项目VOCs含量/(g/L); 是否符合. 其他; 50; 1; 符合. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-8主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 本项目数量. 1; 硫化机; S-V-100-3RT-PCD; 15台. 2; 剪胶机; 600-D; 6台. 3; 冲床; 16T; 5台. 4; 25T; 3台. 5; 刷壳机; /; 1台. 表2-9主要生产设备立能匹配性分析 设备 名称; 数 量; 单批次（单台设备）加工量; 单批次耗 时; 工作 时间; 总生产能 力; 本项目加工量; 生产负荷. 硫化机; 15台; 1.0kg/批次; 30mim/批 次; 8h/d; 240t/a; 200t/a; 83.3%. 根据表2-6，本项目使用理论计算得出硫化机产能240吨，企业预计用胶片200吨，本环评认为企业提供的产能用量较合理。 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 图2-1本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员20人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇建盈村，租用建盈村村委所属工业用房,面积1800m2，实施年产油封钢圈100万只、橡胶垫圈200万只、万向节配件100万只的生产规模。项目东面隔万红路为生产企业，南面、西面为农田，北面为生产企业。 图2-2 项目周边及车间平面图 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-3本项目生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程： - 钢材按要求进行冲压成型，外协镀锌，加工成万向节配件和油封骨架。 - 外购的天然橡胶片和丁腈橡胶片按规格进行裁剪、硫化加工成橡胶垫圈。外购胶片经裁剪后直接进入硫化成型、根据产品规格将模具在硫化机内加热成型，在不超过150℃(一般在120~150℃范围内)下平板硫化机压制成片，在模具中加热成型，使橡胶大分子由线型结构转变为网状结构，从而使橡胶物理机械性能以及其他性能得到明显改善。该工序会产生非甲烷总烃等废气。平板硫化机要求集中布置，平板化机群上方安装大围罩引风装置,并采用下送冷风、上抽热风方式集气,废气收集后经光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m 高排气简排放。 - 部分橡胶垫圈与油封骨架用胶粘剂进行粘合加工成油封钢圈。 生产过程中产生的污染物主要为硫化、胶水有机废气、设备噪声、各类边角料、废包装等。 具体污染因子见表2-10。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-10污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 硫化机; 硫化; 有机废气; 非甲烷总烃、臭气浓度、H2S、CS2; 收集后经光氧+活性炭吸附废气处理装置处理后15m高空排放DA001. 粘合; 粘合; 有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 经化粪池处理后纳管排放. 硫化; 冷却; 冷却水; CODCr、NH3-N等; 间接冷却，循环使用，除自然蒸发外，不外排. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 冲压、裁剪; 边角料、次品; 钢材、橡胶; 出售给物资回收公司. 车间; /; 废包装材料; 塑料. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废包装桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 废气处理装置; /; 废活性炭; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物的产生与排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2024年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2 μg/m3; 年均值; 6; 60; 10; 达标. 24小时平均第98百分位数; 9; 150; 6; 达标. NO2 μg/m3; 年均值; 31; 40; 77.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 70; 80; 87.5; 达标. PM10 μg/m3; 年均值; 51; 70; 72.9; 达标. 24小时平均第95百分位数; 109; 150; 72.7; 达标. PM2.5 μg/m3; 年均值; 34; 35; 97.1; 达标. 24小时平均第95百分位数; 80; 75; 106.7; 超标. CO mg/m3; 95%百分位24小时值; 1; 4; 25; 达标. O3 μg/m3; 90%百分位日最大8小时均值; 171; 160; 106.9; 超标. 上述监测数据可知：监测点中除O3第90百分位数8h平均质量浓度和PM2.524小时平均第95百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。 因此，杭州市萧山人民政府制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，规划内容如下： - （一）规划期限及范围 1.规划范围 整体规划范围为萧山区域，规划总面积为998.5平方公里（不含大江东）。 - 2.规划期限 规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年） - 3.目标点位 目标点位为萧山区城厢镇国控监测站。 - （二）规划目标 通过二十年努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 主要任务： 1、调整优化产业结构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气”①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气”①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 企业只要严格落实本环评提出的污染防治措施，本项目排放的大气污染物能达标排放，不会减缓大气污染物减排计划的推进，不会改变拟建地的环境质量水平和环境功能。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015修订版)，项目附近地表水为后解放河，所在区域水系为钱塘336，水功能区为先峰河萧山农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，现状水质为劣V类，目标水质为Ш类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; COD; TP; NH3-N. 后解放河（瓜沥段）; 2023.2.1; 7.8; 6.74; 4.2; 0.10; 0.29. 2023.3.1; 7.5; 6.75; 4.1; 0.18; 1.19. 2023.4.1; 7.6; 6.25; 3.9; 0.15; 1.32. 2023.5.1; 7.5; 6.17; 3.2; 0.17; 1.42. Ⅲ类标准; /; 6-9; ≥5; ≤20; ≤0.3; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 否. 由上表可知，后解放河(瓜沥镇段)目前不能满足地表水Ш类标准，其中氨氮超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的三类标准限值，其余项目未超标，推测氨氮超标来源可能来自于农居生活污水及农田灌溉污水。 3.声环境质量现状 （1）监测方案 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司于2026年6月21日对项目周界及敏感点进行现状噪声监测。 - （2）布点说明：厂界四周以及、南侧、北侧50m范围内居民敏感点各设一个点，噪声监测点见监测报告。 - 监测设备： 表3-3检测仪器及编号 检测项目; 检测设备名称及编号. 噪声; AWA6228多功能声级计 编号：A025. - 监测方法： 表3-4检测方法及依据 检测项目; 检测方法及来源. 噪声; 声环境质量标准GB 3096-2008. （5）评价标准：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。 （6）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，且无突发声源的情况下；监测结果见下表3-5。 表3-5 项目所在地噪声监测结果 序号; 测点 位置; 主要声源; 测量 时间; 昼间dB（A）. Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; σ. 1; 厂界东侧（1#）; 交通、车间机器; 10:56; 59.2; 59.7; 59.3; 58.6; 75.5; 54.3; 2.8. 2; 厂界南侧（2#）; 车间机器; 11:18; 56.4; 57.5; 56.3; 55.4; 67.8; 53.7; 1.7. 3; 厂界西侧（3#）; 车间机器; 11:41; 57.4; 58.0; 57.4; 56.8; 64.7; 55.5; 2.5. 4; 厂界北侧（4#）; 车间机器; 12:05; 58.3; 58.7; 58.3; 57.9; 66.2; 57.0; 2.9. 5; 北侧居民敏感点（5#）; 车间机器; 12:32; 54.4; 55.2; 54.3; 53.4; 62.8; 51.6; 1.8. 6; 南侧居民敏感点（6#）; 车间机器; 12:56; 52.9; 54.0; 52.5; 51.7; 61.9; 49.5; 1.9. 限值; 60; -; -; -; -; -; -. 从监测结果可知，边界及南、北侧敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-6。 表3-6主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 与硫化粘合车间距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 建盈村; 247755.00; 3344870.93; 南面; 20m; 65m; 居民; 厂界外500米范围内. 247771.10; 3345005.33; 北面; 40m; 54m; 居民. 247399.27; 3344928.38; 西面; 334m; 353m; 居民. 声环境; 建盈村; 247755.00; 3344870.93; 南面; 20m; 65m; 居民; 厂界外周围50m内. 247771.10; 3345005.33; 北面; 40m; 54m; 居民. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-7。 表3-7环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表3-8。 表3-8地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-9。 表3-9声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目营运期废气主要为胶水废气、硫化废气，胶水废气和硫化废气收集后经光氧+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒高空排放，各类废气执行标准见下表。 表3-10项目各类废气执行标准 废气种类; 排放方式; 污染因子; 执行标准. 硫化废气、 胶水废气; 有组 织; 非甲烷总烃; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 表5. CS2、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 厂界; 无组 织; 非甲烷总烃; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6. CS2 、H2S 、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂区; 无组 织; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A. 1特别排放限值. 表3-11《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）大气污染物排放限值 序号; 污染物 项目; 生产工艺或设施; 排放限值 mg/m3; 基准排气量 m3/t胶; 污染物排放监 控位置. 1; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业 炼胶、硫化装置; 10; 2000; 车间或生产设 施排气筒. 表3-12《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物名称; 排气筒; 厂界标准限值. 排放量(kg/h); 排气筒高度; 二级(mg/m3). 臭气浓度; 2000(无量纲); 15m; 20(无量纲). CS2; 0.33; 15m; 3.0. H2S; 1.5; 15m; 0.06. 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-13。 表3-13厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 - 本项目仅排放生活污水。根据2019年3月21日“部长信箱 ”回复:《橡胶制品 工业污染物排放标准》(GB27632-2011)在排水量定义中明确外排废水包括厂区生 活污水，主要考虑是防范与生产相关的厂区生活污水中混入行业特征污染物，以及生产废水经由生活污水排水管道排放等情况的发生。为此，相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。”本项目仅产生生活污水，根据“部长信箱 ”回复可知，本项目排放的生活污水可按照一般生活污水管理。即本项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网（氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中氨氮35mg/L，总磷8mg/L），最终CODcr、氨氮、总氮、总磷经临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体见下表。 表3-14污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. （3）噪声 - 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-15《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 项目产生的固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。项目一般固废暂存间位于厂区车间内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《国家危险废物名录(2025年版)》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物还应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.13-1995）修改单等相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs），具体排放情况详见下表。 表3-16本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; 水量; 480. 2; COD; 0.024. 3; NH3-N; 0.003. 4; VOCs; 0.068. 根据以上分析，本项目实施后企业只排放生活污水，因此COD、NH3-N排放量无需进行区域削减替代；另项目新增VOCs排放，因此VOCs需进行区域削减替代。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197 号)，用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量平均浓度不达标的城市和水环境质量未达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2 倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)，则各总量控制如下。 表3-17本项目实施后污染物总量控制平衡(单位：t/a) 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量. COD; 0.024; /; /. NH3-N; 0.003; /; /. VOCs; 0.068; 1:2; 0.136. 综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局萧山分局申请总量替代削减，其中VOCs替代削减量约0.136t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目硫化过程需对设备进行冷却(冷却水与物料不接触，仅对设备进行冷却)，冷却水循环使用不排放，循环量为0.5t/h，由于蒸发等损失需定期补充，补充量按循环量的10%计，则补充水量为120t/a。 本项目需员工劳动定员20人，日生活用水量为2t（以100L/人.d计），年生活用水量为600t（以年工作300d计），年排放生活污水为480t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.168t/a、NH3-N0.017t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 480. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 350; 35. 产生量（t/a）; 0.168; 0.017. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 480. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 5. 污染物排放量（t/a）; 0.024; 0.003. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 30.209873,120.379831. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目运营过程中产生的废水主要为职工生活污水。 生活污水采用化粪池预处理后纳管排放治理技术。对照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)“第二部分塑料制品工业”中“表A.4塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”可知，本项目生活污水治理工艺为排污许可技术规范中可行技术。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托污水处理厂概况 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。 临江污水处理厂位于杭州市钱塘区临江街道恒捷路160号，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。一期工程于2006年运行，已经通过了原浙江省环境保护局组织的竣工环境保护验收，工程占地468亩。临江污水处理厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。临江污水处理厂二期工程于2017年底建成，目前已投入使用。 图4-1临江污水处理厂（一期）废水处理工艺流程图 图4-2临江污水处理厂（二期）废水处理工艺流程图 （2）运行情况 本次环评收集了浙江省企业自行监测信息平台网站上临江污水处理厂2024年7月4日~7月10日水质监测数据，具体见表4-2。由表4-2可知，目前临江污水处理厂的污水处理系统运行正常，处理后的出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-2监测结果 监测日期; pH值无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 总氮mg/L. 2024.7.4; 7.02; 26.12; 0.2398; 0.0159; 11.034. 2024.7.5; 7.04; 24.26; 0.2686; 0.0154; 11.108. 2024.7.6; 6.96; 23.57; 0.2898; 0.0157; 10.172. 2024.7.7; 7.01; 21.52; 0.2915; 0.0158; 8.798. 2024.7.8; 7.02; 21.21; 0.2873; 0.0172; 8.931. 2024.7.9; 6.99; 22.12; 0.2835; 0.0152; 10.248. 2024.7.10; 6.97; 30.47; 0.2377; 0.0628; 12.593. 标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 本项目外排废水水量1.2t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及其它行业中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目不涉及炼胶、二次硫化工艺，生产过程中产生的废气主要为硫化废气和粘合胶水废气。 (1)硫化废气（非甲烷总烃、VOCs、CS2） 本项目硫化工序产生的非甲烷总烃、二硫化碳根据《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）计算，VOCs根据《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方法》（1.1版）计算。 表4-3硫化废气污染物产生系数一览表 单位：mg/kg 橡胶种类; 非甲烷总烃; CS2; VOCs. 丁腈橡胶; 33.2; 867; 530. 天然橡胶; 46.8; 535; 1040. 表4-4硫化废气污染物产生量一览表 污染物产生量t/a; 橡胶种类及用量t/a; 合计t/a. 丁腈橡胶; 天然橡胶. 100; 100. 非甲烷总烃; 0.003; 0.005; 0.008. CS2; 0.009; 0.087; 0.096. VOCs; 0.053; 0.104; 0.157. （2）硫化氢 根据中国橡胶工业协会《橡胶制品业产排污系数核算》中橡胶制品生产炼胶装置产排污系数计算，硫化工序硫化氢产生量为6.4kg/t硫磺。根据企业提供，项目原料已含有硫化剂（硫磺含量为0.3%），用于生产的橡胶片用量为200t，则硫磺含量为0.6t/a，则硫化工序硫化氢产生量为0.004t/a。 （3）臭气浓度 项目在硫化过程会产生轻微恶臭气味，该恶臭气味以臭气浓度为表征。本报告引用张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯-费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将国外臭气强度6级法与我国《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)结合(详见下表)，该分级法以臭气强度的嗅觉感觉和实验经验为分级依据，对臭气浓度进行等级划分，提高了分级的准确程度，与臭气强度相对应的臭气浓度限值见下表： 表4-5臭气强度等级与感官描述 臭气强度等级; 描述. 0级; 无臭. 1级; 气味似有似无. 2级; 微弱的气味，但是能确定什么样的气味. 3级; 能够明显的感觉到气味. 4级; 感觉到比较强烈气味. 5级; 非常强烈难以忍受的气味. 项目硫化工序中除了产生有机废气外，相应的能闻到气味，需要作为恶臭进行管理和控制。项目硫化的臭气强度一般在1-2级，折合臭气浓度为23~51(无量纲)该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（臭气浓度＜2000（无量纲））。 （4）胶水废气 项目油封钢圈需将橡胶垫圈粘至骨架上，上胶过程会产生有机废气。上胶粘合过程中均在密闭的刷壳机内进行。根据胶粘剂的成分可知，其中溶剂型胶粘剂中的有机溶剂含量约为甲醇≤35%、丁酮≤30%，甲酚≤5%，苯酚≤5%，有机溶剂按100%挥发计，项目溶剂型胶粘剂用量为0.2t/a，则有机废气合计产生量为0.15t/a。其中水基型胶粘剂中VOC产生量为1g/l，密度1.156g/cm3，项目水基型胶粘剂用量为0.8t/a，经计算则有机废气合计产生量为0.001t/a 项目废气治理措施汇总如下： 表4-6废气治理措施汇总 排放源; 污染物名称; 废气收集方式; 风量核算; 防治措施; 收集效率; 去除效率. 依据; 风量确定. 硫化; 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度、H2S、CS2; 废气产生点上方安装集气罩，集气罩外沿完全覆盖产污工段; 0.9m×0.9m×15×0.3m/s×3600s=13122m3/h; 15000m3/h; 收集后经光氧+活性炭吸附处理后后15m高空排放DA001; 90; 80. 粘合; VOCs; 全密闭; 设备尺寸为1.5m×2m×2.2m，换气次数按20次/h计，则需求风量约为132m3/h; 100. 注：非甲烷总烃去除率按80%计，臭气浓度、H2S、CS2产生量较少，初始浓度偏低，从保守角度考虑，处理效率为0。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-7。 按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业大气污染物排放限值（表5）的规定，炼胶装置基准排气量为2000m3/t胶。本项目硫化合计用胶量为200t/a，则基准排气量为400000m3/a。本项目年工作时间300天，基准废气日排放量约1333m3/d（167m3/h）。项目风量超过了基准排气量，需将大气污染物浓度换算为基准排气量下大气污染物排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据，项目废气排放口各污染物浓度达标情况见下表。 表4-8非甲烷总烃排放达标情况分析表 排气筒名称; 污染物; 有组织排放浓度mg/m3; 实际风量m3/h; 基准风量m3/h; 折合浓度mg/m3; 标准值mg/m3; 是否 达标. DA001; 非甲烷总烃; 0.04; 15000; 167; 3.59; 10; 是. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-9非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 硫化、粘合; 环保设备故障; 非甲烷总烃; 0.2; 0.003; ≤1; ≤1; 立即停产. VOCs; 8.3; 0.125. H2S; 0.1; 0.002. CS2; 2.4; 0.036. 2.2污染防治措施 本项目各废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表4-10废气治理设施可行性分析汇总表 生产 工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发技术规范; 是否为可 行技术. 硫化、粘合; 光氧+活性炭吸附; 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度、H2S、CS2; 《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020); 是. 2.3环境影响分析 本项目实施后，项目运营过程中产生的废气有效收集治理后达标高空排放，且排放量较少，对周围大气环境影响较小。 2.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207—2021)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-11。 表4-11自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 （GB27632-2011）. 臭气浓度、CS2、H2S; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; 非甲烷总烃、 臭气浓度、CS2、H2S; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 （GB27632-2011）、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. |

表4-7项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准 | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 硫化、粘合 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 0.003 | 0.007 | 有组织 | DA001 | 90 | 80 | 15000 | 光氧+活性炭吸附 | 是 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 15 | 0.35 | 25 | 一般排放口 | 30.209845,120.379788 | 10mg/m3 | 2400 |
|  |  | VOCs | 8.3 | 0.125 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 | 0.025 | 0.06 |  |  |  |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | H2S | 0.1 | 0.002 | 0.0036 |  |  |  | 0 |  |  |  | / | 0.002 | 0.0036 |  |  |  |  |  | 1.5kg/h |  |
|  |  | CS2 | 2.4 | 0.036 | 0.086 |  |  |  | 0 |  |  |  | / | 0.036 | 0.086 |  |  |  |  |  | 0.33kg/h |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.000 | 0.001 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | VOCs | / | 0.003 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.003 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | H2S | / | 0.0002 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.0002 | 0.0004 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | CS2 | / | 0.004 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.004 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见表4-12和表4-13。 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 |
| --- | --- |

表4-12工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 硫化机 | 15台 | S-V-100-3RT-PCD | 80/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | 18 | 40 | 1 | 5 | 70.2 | 8h/d | 20 | 50.2 | 1m |
| 2 |  | 冲床 | 5台 | 16T | 80/1 |  | 3 | 10 | 1 | 2 | 74.2 |  | 20 | 54.2 | 1m |
| 3 |  | 冲床 | 3台 | 25T | 85/1 |  | 5 | 15 | 1 | 2 | 77.7 |  | 20 | 57.2 | 1m |
| 4 |  | 剪胶机 | 6台 | / | 70/1 |  | 20 | 42 | 1 | 5 | 78.2 |  | 20 | 50.2 | 1m |
| 5 |  | 刷壳机 | 1台 | 600-D | 75/1 |  | 25 | 40 | 1 | 5 | 65.3 |  | 20 | 45.3 | 1m |
| 注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。同类型设备比较多，安装在同一区域，在室外声源等效室外声源计算时已考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-13工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | / | 35 | 48 | 3 | 80 | 设备减振 | 昼间8h/d |
| 注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.3噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-14。 表4-14工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; /; 60; 52.7; /; 达标. 南厂界; /; 60; 50.2; /; 达标. 西厂界; /; 60; 57.3; /; 达标. 北厂界; /; 60; 48.2; /; 达标. 北侧居民敏感点; 54.4; 60; 45.8; 55.0; 达标. 南侧居民敏感点; 52.9; 60; 43.2; 53.3; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，四周厂界昼间噪声贡献值和敏感点噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-15。 - 表4-15污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）工业固体废弃物 ①次品、边角料 本项目次品、边角料产生量约为原料用量的2%计，则产生量为34t/a。 ②废包装材料 本项目废包装材料产生量约为0.5t/a。 ③废包装桶 主要为废粘胶剂桶，项目胶粘用量为1t/a，单桶容量为20kg，空桶重约2kg/桶，则废包装桶产生量约为0.1t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。 ④UV光氧催化装置更换废灯管 UV光氧催化装置内的灯管由于各种原因，少量会损坏，设备方会集中对损坏的灯管进行更换补充新灯管，根据环保设备企业提供的资料，每2年更换一次，每次更换约为40个灯管，合计12kg/a，该灯管内含汞，属于危险废物，废物代码为HW29（900-023-29）。更换下来的废物收集后暂存于危废暂存区，定期交由有相应资质的单位处置。 ③废活性炭 核算本项目废活性炭产生量，具体见表4-16。 - 表4-16活性炭更换量计算 单位：t/a 计算依据; DA001. 有机废气吸附量; 0.24. 活性炭年更换量×15%; 1.6. <浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南>(试行)中附录A; 7.5. 取2者的最大值; 7.5. 更换频次; 500小时/次. 单次填充量不少于; 1.5. 合计; 7.74. 注：根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）：“用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。. 废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49（900-039-49），经妥善收集后定期交危废资质单位处置。 4.2污染源强核算结果 表4-17固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废包装桶; 废气处理装置; 维修; 车间; 员工. 名称; 废包装桶; 废活性炭; 废UV灯管; 废包装材料; 次品、边角料; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 塑料; 金属、橡胶; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 固; 液; 固; 固; 固. 环境危险特性; T/In; T; T; /; /; /. 废物代码; 900-041-49; 900-039-49; 900-023-29; 292-001-06-0001; 292-001-06-0001; /. 年产生量; 0.1; 8.092t; 0.012t; 0.5t; 34t; 6t. 贮存方式; 加盖叠加; 袋装; 桶装; /; /; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 收集出售给物资回收公司; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 0.1; 7.74t; 0.012t; 0.5t; 34t; 6t. 环境管理要求; 经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-18建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 120.492339，30.190618; 车间西面; 10m2; 袋装; 半年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 加盖叠加; 1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-19。 表4-19建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 10m2; 1. 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，致使土壤受到有机物的污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤受到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 建设单位切实落实好危废仓库的防渗措施、环保设施的维护设施等，在上述前提下，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。 5.2地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 根据废水、固废污染物排放分析，项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径列表见表4-20。 表4-20污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染物种类; 污染源名称; 污染因子; 是否涉及重金属、持久性有机污染物; 污染途径. 废气; 硫化; 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度、H2S、CS2; 否; 不考虑. 粘合; VOCs; 否; 不考虑. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮; 否; 不考虑. 固废; 废包装材料; /; /; 不考虑. 废活性炭; 有机物; 否; 不考虑. 废包装桶; 有机物; 否; 不考虑. 废UV灯管; 有机物; 否; 不考虑. 生活垃圾; /; /; 不考虑. （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-21。 表4-21地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，除危废仓库外不设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 - 7.1.1风险潜势初判 - 7.1.1.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-22确定环境风险潜势。 表4-22建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.1.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-23突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质; 最大贮存量; 临界值; Qi. 1; 危险固废; 3.982t; 50t; 0.07964. 2; 胶粘剂; 0.2t; 10t; 0.02. 合计; 0.09964. 经计算可知本项目Q=0.09964，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-24风险源分布情况及影响途径分析 风险源; 分布位置; 影响途径. 胶粘剂; 车间; 胶粘剂搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 危废仓库; 车间西北角; 危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）加强胶粘剂仓库的风险防范措施 ①胶粘剂应储存于阴凉、通风的仓库内。 ②仓库远离火种、热源，窗口应密封。 ③仓库内要配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④仓库内要保持地面清洁，方便及时发现泄漏 ⑤物料搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂而发生泄漏。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）加强危废仓库的风险防范措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。②危废仓库都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （3）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （4）环境风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并向相应的环境主管部门进行备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： ①人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员应急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； ②检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 ③危险区的隔离方案，明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法。 ④现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。 ⑤应急救援保障内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、现场平面布置图和周边情况图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统、应急电源、照明、应急救援设备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护设备；外部救援单位互助方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询。 ⑥预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑦制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-25建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州沈金橡塑制品有限公司年产橡胶垫圈200万只、油封钢圈100万只、万向节配件100万只项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 建盈村. 地理坐标; 经度; 120.379788; 纬度; 30.209845. 主要危险物质及分布; 危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2环境风险分析”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 7.5环保治理设施安全管理 对照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号)，本项目环保设施环境风险源主要在废气净化设施。要求企业加强对废气处理装置重点环保设施的安全管理预防和减少安全事故的发生。 环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。 设计阶段。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。建设和验收阶段。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 项目建设与运行过程中需要严格落实相应安全管理等措施，确保满足“浙应急基础[2022]143号”中相关要求。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为12.0万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资4%左右，见表4-23。 表4-23建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2.0. 2; 废气治理; 集气罩、光氧+活性炭处理装置; 8.0. 3; 废水治理; 污水处理费; 1.0. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 1.0. 总计; /; 12.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 硫化、粘合 | 非甲烷总烃、臭气浓度、H2S、CS2 | 进一步加强车间密闭性；优化废气收集设施，进一步提高废气收集效率。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂区 |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 |
|  | DAOO1 | 硫化、粘合 | 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度、H2S、CS2 | 收集后经光氧+活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料、次品、边角料经收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废UV灯管、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州沈金橡塑制品有限公司年产橡胶垫圈200万只、油封钢圈100万只、万向节配件100万只项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.096 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | +480 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | +30 |
|  | 次品、边角料 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | +6 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.74 | +7.74 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0.012 | +0.012 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①