杭州迪昊纺织品整理有限公司迁扩建项目环境保护验收意见

2025年7月18日，杭州迪昊纺织品整理有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村。

实际建设规模：年绣花布定型加工1500万米，本次为环境保护竣工验收。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州迪昊纺织品整理有限公司位于萧山区瓜沥镇沿塘村，主要从事定型加工绣花布。该项目于2008年8月28日通过杭州市萧山区环保局审批，批文号：萧环建[2008]1356号，审批内容为：年绣花布定型加工1500万米。项目主要设备为热定型机2台、缝纫机4台、160万大卡燃煤导热油锅炉1台。该项目于2010年4月2日，杭州市萧山区环保局“三同时”竣工验收小组会同坎山镇政府对其中一台定型机进行了验收。现另一台定型机已购置投入使用。

项目于2008年12月开工建设，2010年3月投入使用一台定型机和160万大卡燃煤导热油锅炉1台，2025年4月，另1台定型机购置投入使用，2025年4月-2025年6月调试生产，2024年10月28日，领取排污许可证，排污单位编码:91330109790913268C。

（三）投资情况

总投资500万元，其中环保投资25万元，占实际总投资的5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环保局审批的萧环建[2008]1356号项目，即杭州迪昊纺织品整理有限公司迁扩建项目。

二、工程变动情况

本次验收属于竣工验收，工程变动如下：

产品方案方面:年绣花布定型加工1500万米，与审批一致。

生产工艺、生产设备方面:原审批的定型热能来源与一台定型机和160万大卡燃煤导热油锅炉，现已经改造成天然气燃烧器直燃供热。

原辅料方面:天然气替代原环评审批的煤。

污染防治方面:新增水喷淋+静电式净化回收装置处理定型废气，原审批定型废气未核算，未要求处理设施。

总平面布置方面:拆除原锅炉及配套烟囱等，其他已建内容的生产布置和环评描述基本一致。

对照关于印发《污染彩响类建设项目重大变动消单(试行)》的通知(环办环评函(2020)688号)中的相关要求，企业已建成部分无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，少量与生活污水一并经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为定型废气和天然气燃烧废气。

对于定型废气和天然气燃烧废气，收集后经水喷淋+静电式净化回收装置，然后通过15m高的排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为定型机、缝纫机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

边角料、次品、废包装材料等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后由当地村委统一清运。废油、含油废水属危险废物，委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测期间，杭州迪昊纺织品整理有限公司定型废气（颗粒物、油烟、非甲烷总烃）有组织排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1大气污染物排放限值中新建企业排放浓度限值。颗粒物和非甲烷总烃厂界无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值。SO2、NOx排放满足《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》浙环函〔2019〕315号中的相关标准，其中二氧化硫排放浓度限值为200mg/m3，氮氧化物排放浓度限值为300mg/m3。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：由于车间西面紧靠其他企业车间，故在项目东、南、北设置3个监测点经过2个周期（2天）的监测，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

4、固废

- 边角料、次品、废包装材料等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后由当地村委统一清运。废油、含油废水属危险废物，委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

- 根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为600t/a、化学需氧量0.03t/a、氨氮0.003t/a（外排环境量），S02未检测，低于原环评核定总量4.03t/a，烟粉尘排放量0.9t/a，低于原审批排放量2.016t/a、NOX、VOCs原环评未核算，根据检测报告，NOX排放浓度低于检测限，VOCs排放量2.952t/a。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州迪昊纺织品整理有限公司迁扩建项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州迪昊纺织品整理有限公司

2025年7月18日

杭州迪昊纺织品整理有限公司迁扩建项目

环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |