建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	杭州锋尚机电有限公司年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台项目

	建设单位：
	杭州锋尚机电有限公司

	编制日期：
	2025年11月


中华人民共和国生态环境部制

目  录
1

一、建设项目基本情况

16

二、建设项目工程分析

21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

28

四、主要环境影响和保护措施

48

五、环境保护措施监督检查清单

50

六、结论



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭州锋尚机电有限公司年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台项目

	项目代码
	2506-330109-07-02-488107

	建设单位联系人
	曹金凤
	联系方式
	

	建设地点
	浙江省杭州市萧山区临浦镇悍马路8号7幢

	地理坐标
	120°15'50.968"，30°4'5.390"

	国民经济行业类别
	齿轮及齿轮减、变速箱制造C3453泵及真空设备制造C3441
	建设项目

行业类别
	34-69泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	萧山区经济和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2506-330109-07-02-488107

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	16.0

	环保投资占比（%）
	3.2
	施工工期
	/

	是否开工建设
	√否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	（面积，1152平方米）

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目未从河道取水，无取水口
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目非海洋工程建设项目
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	杭州市萧山区临浦单元XSLP03（镇区）控制性详细规划（2020年版），杭政函（2020）73号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	规划符合性分析：根据控规，本项目所在地规划为二类工业用地（M2）。本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造和泵及真空设备制造，涉及机加工、淬火等工艺，属于二类工业项目。根据企业提供的房产资料，项目土地用途为工业用地，厂房为工业用房，符合规划要求。

规划环评影响评价符合性分析：无。

	其他符合性分析
	1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案

根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目拟建地属于重点管控单元（产业集聚区），具体为萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920011）。具体准入清单内容如下表所示：

表1-2重点管控单元（产业集聚区）符合性分析汇总表
管控要求

本项目符合性分析

是否

符合

空间布

局引导

根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

项目所在地无功能定位和产业准入条件。本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造和泵及真空设备制造，涉及机加工、淬火等工艺，属于二类工业项目，符合产业布局。根据调查，项目与周边居住区之间设有防护绿地、生活绿地等隔离带。

符合

污染物

排放管控

严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。

项目严格实施污染物总量控制制度，对区域环境质量影响较小。项目为二类工业新建项目，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平。项目厂区内实施雨污分流，污水处理达标后纳管排放。项目实施后加强土壤和地下水污染分区防治措施。

符合

环境风

险防控

定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

项目实施后强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

符合

资源开

发效率要求

推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率

项目实施后强化清洁生产改造，以“节水、降耗”为目标，提高资源能源利用效率。

符合

表1-3萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元符合性分析汇总表
管控要求

本项目符合性分析

是否

符合

空间布

局引导

根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

项目所在地无功能定位和产业准入条件。根据调查，项目与周边居住区之间设有防护绿地、生活绿地等隔离带。

符合

污染物

排放管控

严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。

项目严格实施污染物总量控制制度，对区域环境质量影响较小。项目厂区内实施雨污分流。

符合

环境风

险防控

强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、制定应急预案、建立隐患排查整治监管机制、建设风险防控体系等措施。

符合

2、“三线一单”符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。

（1）生态保护红线

本项目位于杭州市萧山区临浦镇悍马路8号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不在《杭州市生态保护红线划定方案》（2018）划定的生态保护红线内，项目未触及生态保护红线。
环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：监测点中除 O3第 90 百分位数 8h 平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，出现超标的原因主要有：超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致，因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。

本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。

资源利用上线

本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。

生态环境准入管控清单

对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于萧山区临浦镇悍马路8号7幢，项目符合所在的萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920011）的管控要求。

3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-3。

表1-3建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析
建设项目环境保护管理条例

符合性分析

符合性结论
四性

建设项目的环境可行性
项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。
符合
环境影响分析预测评估的可靠性
根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性
符合
环境保护措施的有效性
只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。
符合
环境影响评价结论的科学性
本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
符合
五不准
(一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
不属于不予批准的情形
(二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2020年萧山区北干空气站除NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。
不属于不予批准的情形
(三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
不属于不予批准的情形
(四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。
不属于不予批准的情形
(五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。
不属于不予批准的情形
综上所述，本项目不属于不予批准项目。

4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-4。

表1-4《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析

具体要求

符合性分析

是否符合

港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。

本项目不属于港口码头项目。

符合

禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。

经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。

本项目不属于港口码头项目。

符合

禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。

本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。

本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。

符合

在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。

本项目不在长江流域河湖岸线。

符合

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。

符合

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。

符合

禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。

符合

禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。

本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。

符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。

本项目不属于高污染项目。

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于禁止类项目。

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。

符合

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。

本项目不属于禁止类项目。

符合

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。

本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。

符合

综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。

5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-5。
表1-5《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

内容

项目实施情况

是否符合

1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。

本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。

符合

2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。

不涉及
符合

3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。

本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。
符合

4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。

不涉及
符合

5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。

不涉及
符合

6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。

本项目机加工过程中会产生少量切削液挥发废气，产生量极少，经车间通风后排放。淬火油烟收集后经静电油烟净化设备处理，最后经高于 15m的排气筒高空排放。
符合

7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。

不涉及

/

8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。

本项目机加工过程中会产生少量切削液挥发废气，产生量极少，经车间通风后排放。淬火油烟收集后经静电油烟净化设备处理，最后经高于 15m的排气筒高空排放。
符合

9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。

符合

10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

符合

11.规范应急旁路排放管理。

不涉及应急旁路。

/

6、与“省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知”符合性分析

表1-6浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析

主要任务
企业符合情况
是否符合
一、低效治理设施升级改造行动
各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。
本项目机加工过程中会产生少量切削液挥发废气，产生量极少，经车间通风后排放。淬火油烟收集后经静电油烟净化设备处理，最后经高于 15m的排气筒高空排放。
符合
二、重点行业VOCs源头替代行动
各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。
不涉及
符合
7、与《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析

表1-7行动计划符合性分析（节选与本项目相关内容）

要求

本项目情况

相符性

二、（一）源头优化产业准入坚决遏制“两高一低”（高耗能、高排放、低水平）项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，一般应达到大气污染防治绩效A级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新改扩建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新改扩建项目方可投产。推动石化产业链“控油增化”。

本项目不属于“两高一低”项目。

符合

二、（二）推进产业结构调整严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。加快推进6000万标砖/年以下（不含）的烧结砖及烧结空心砌块生产线等限制类产能升级改造和退出，支持发展绿色低碳建筑材料制造产业。推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合短流程炼钢和独立热轧产能，到2025年全省钢铁生产废钢比大于40%。加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整合，到2025年完成不少于8条2500吨/日及以下熟料生产线整合退出。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类中的项目。

符合

六（二）全面推进含ＶＯＣｓ原辅材料和产品源头替代。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行ＶＯＣｓ含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量产品。全面推进重点行业ＶＯＣｓ源头替代，汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等行业，以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等工序，实现溶剂型原辅材料“应替尽替”。

不涉及
符合

六（三）深化ＶＯＣｓ综合治理。持续开展低效失效ＶＯＣｓ治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含ＶＯＣｓ有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的ＶＯＣｓ废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。２０２４年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（ＬＤＡＲ）数字化管理，各设区市建立ＶＯＣｓ治理用活性炭集中再生监管服务平台。

本项目机加工过程中会产生少量切削液挥发废气，产生量极少，经车间通风后排放。
符合

8、城市总体规划符合性分析

根据出租方提供的不动产权证浙(2022 )杭州市不动产权第0286462号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。

9、产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录（2024年本）中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。
10、建设项目审批原则相符性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下：
(1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求
根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。
(2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。
(3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求

根据前文叙述，本项目位于萧山区临浦镇悍马路8号7幢，根据出租方提供的不动产权证浙(2022 )杭州市不动产权第0286462号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。

根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。
综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.工程组成
杭州锋尚机电有限公司拟投资500万元，在萧山区临浦镇悍马路8号7幢，租用杭州达而汇实业有限公司闲置工业厂房，面积为1152平方米，购置数据车床、加工中心、回火炉等生产设备，从事生产齿轮、轴承、传动部件、油泵，项日投产后，实现年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台的生产规模。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅切割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。

工程组成如下：
表2-1工程组成一览表
工程类别

名称

建设内容和规模

主体工程

生产区

车间面积总计1152m2，分设机加工区、装配区
辅助工程

办公区

位于车间内，主要用于办公人员办公。
成品区、原料区
位于车间内。

公用工程

供电

生活、生产用电由当地市政电网直接供给
供水

采用当地给水管网直供
排水

实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。
环保工程

废气

抛丸粉尘经设备自带布袋除尘装置处理后车间排放；切削液挥发废气经车间通风后排放。淬火油烟收集后经静电油烟净化设备处理，最后经高于 15m的排气筒高空排放。
废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水收集后经化粪池处理后纳管排放。
噪声

选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施

固废

次品、边角料等收集后出售给物资回收公司；废包装桶、废油等危险废物委托有资质单位回收处置；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。

2.主要产品及产能
本项目主要产品及产能见下表：

表2-2产品及产能
序号

产品

本项目产量
1

齿轮、轴承、传动部件
5万件/年
2

油泵

2万台/年

3.主要原辅材料
本项目主要原辅材料汇总见下表：
表2-3主要原辅材料汇总

序号

原材料名称

本项目消耗量

备注

1

锻件
1000t/a
/
2
其他配件
2万套/a
/

3
甲醇
10桶/a
180kg/桶，2桶
4
丙烷
20瓶/a
50kg/瓶，4瓶
5
钢砂
10t/a
25kg/袋，10袋
6
机油
1t/a
850kg/桶，1桶
7
液压油
1t/a
850kg/桶，1桶
8
切削液
5.1t/a
850kg/桶，1桶

9
淬火油

4t/a
825kg/桶，1桶

10
清洗剂
0.08t/a
40kg/桶，1桶
项目主要原辅料成份表：

表2-4    项目主要原辅料成份情况表
序号
原辅料名称
成份及含量
1

淬火油
高度精制的低粘度矿物油/烃类 50-100%，高度精制的基础油10- 25%，沥青 2.5-10% ，C10-13-烷基苯磺酸钠 1-2.5%
2
液压油
精炼矿物基础油 90-99%，二烷基二硫代磷酸锌 0.3-2%
3
清洗剂
LAS5-15%，脂肪醇醚(AEO-9)5-15%，烷基糖苷 5-15%，水余量
4
防锈油
基础油70%-85% + 石油磺酸钡10%-20% + 成膜剂2%-10%

切削液:切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。

丙烷是一种有机化合物，无色、能液化的气体。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。存在于天然气及石油热解气体中。化学性质稳定， 不易发生化学反应。用作冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料。熔点： -187.6℃；沸点：-42.1℃；闪点：104℃；爆炸下限 2.1%（V/V），爆炸上限 9.5%（V/V）。易燃气体； 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
甲醇：甲醇无色透明液体，有刺激性气味。熔点： -97.8℃；沸点：64.7℃；闪点：8℃ （CC）；12.2℃（OC）； 自燃温度：436℃；爆炸上限：36.5%爆炸下限：6%；溶解性：与水互溶，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。急性毒性： LD50：5628mg/kg （大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50 ：82776mg/kg，4 小时（大鼠吸入）；人经口 5～10ml，潜伏期 8～36 小时，致昏迷；人经口 15ml ，48 小时内产生视网膜炎，失明；人经口 30～100ml 中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。
4.主要生产设备

本项目主要生产设备见下表：
表2-5主要生产设备清单表   单位：台

序号

设备名称
设备型号
数量
备注
1
数控蜗杆磨齿机
YKZ7230
1
机加工
2
数控成型砂轮磨齿机
KN-G320
1
3
数控成型砂轮磨齿机
KN-G400B
1
4
数控滚齿机
YK3132
2
5
摇臂钻床
Z3040*16/1
1
6
数控内圆磨床
MK2120
1
7
加工中心
CMV920
1
8
数控车床
PUMA240B
1
9
高精度数控端面外圆磨床
MGDK1612X350
1
10
立式升降台铣床
XA5032
1
11
插齿机
Y5132
1
12
多用炉生产线
UBE-1000
2
热处理
13
高温回火炉生产线
BTF-1000
2
14
清洗机
CBCA-1000
1
15
全自动校直机
ASM-20M-5310
1
16
吊钩式抛丸清理机
Q376
2
17
高频感应加热淬火机
1
18
空压机
1
/

19
齿轮测量中心
HT-400
1
机加工检测
20
三坐标计量仪
MQ686
1
21
切割机
QG-4
1
热处理检测
22
镶嵌机
XQ-1
1
23
金相显微镜
XJP-3A
1
24
洛氏硬度计
500R
1
25
图像数显维氏硬度计
HV-5
1
26
数显里氏硬度计
HTS-1000A
1
5.公用工程
1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。
2、给排水：

给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。

排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。

[image: image10.png]



图2-1本项目水平衡图
6.劳动定员
企业需劳动定员30人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。
7.平面布置
项目地址位于杭州市萧山区临浦镇悍马路8号7幢，租用现有厂房，实施年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台，面积约1152平方米。项目具体平面布置图见附图2。

[image: image2.png]



图2-2项目周边图

	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程及产污节点见下图：
（1）生产工艺流程及产污节点图如下：

[image: image3.png]| T N Wk
AR PR ‘ : : Va
AT > > i yEES >N >

! ! |
B Beite T

[ O L

SMETE | 4% s R





图2-3本项目生产工艺流程及产污环节

注：锻件先经车床进行粗加工，再经加工中心、滚齿、插齿机等过行精加工，渗碳或者淬火处理、清洗、抛丸、各类磨床加工、检查加工成齿轮、轴承、传动部件。部分加工好的配件与外购油泵配件进行装配，生产油泵。
①清洗
热处理后的工件，需先使用清洗剂清洗，清洗剂兑水后使用，定期添加约6个月更换一次。

②热处理
淬火：先将工件放入网带炉中加热，然后保温一段时间，再浸入淬火油中淬火，淬火温度约840-850℃。淬火过程会产生淬火油烟。网带炉中需通入甲醇及丙烷作为气氛介质， 甲醇及丙烷在炉内高温下分解成碳元素及氢元素，以保证工件内外碳平衡，达到既不脱碳又不渗碳的效果。炉口设有明火，外溢的CO、H2以及未利用的甲醇、丙烷直接在炉口燃烧，基本无废气外排。

渗碳：本项目渗碳工艺为气体法， 渗碳介质为丙烷，炉内使用氮气做保护气。丙烷在炉内高温下分解成碳元素及氢元素， 碳元素慢慢渗入至工件表面。炉口设有明火，外溢的CO、H2以及未利用的丙烷直接在炉口燃烧，基本无废气外排。
抛丸：淬火、渗碳工序需要使用抛丸进行清理，该过程中有粉尘产生。

回火：抛丸后对工件进行回火处理。根据企业提供资料，回火温度约 600℃,冷却至常温后进入下道加工工序。

③机加工

锻件经车床、加工中心、滚齿机等设备进行粗、精加工，该过程中产生钢材边角料、废切削液、废油等。

④磨加工

回火加工后需要使用各类磨床进行精细加工，该过程中产生磨污泥。

⑤检测：使用硬度计、外观仪对工件的硬度、外观、尺寸进行检测，合格品进入包装工段，不合格品报废。

生产过程中产生的污染物主要为淬火油烟、抛丸粉尘、次品、边角料、废切削液、废油、废包装桶以及设备噪声和员工生活垃圾等。
2.污染因素

本项目生产过程中主要污染因子如下表所示：
表2-6污染因子分析表

名称

排放工序/排放源

污染物名称

主要污染物因子

废气

抛丸
抛丸粉尘
颗粒物
淬火
淬火油烟
非甲烷总烃
机加工、磨加工
切削液挥发废气
非甲烷总烃
废水

职工生活

生活污水

CODCr、NH3-N等

噪声

/

设备运行噪声

Leq（A）

固体废物

次品、边角料
金属
金属
清洗
废液
有机物

废气处理装置
废淬火油
有机物

车间
废油、废包装桶
有机物
磨加工、机加工
废切削液、磨污泥
有机物

废气处理装置
粉尘
颗粒物
职工日常生活
生活垃圾
废纸屑、塑料等


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1环境空气
1、基本污染物
为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价收集了《2024年度杭州市生态环境状况公报》相关数据和结论，具体如下：按照环境空气质量标准（GB3095-2012）评价，2024年杭州市区环境空气优良天数为299天，优良率为81.7%。细颗粒物（PM2.5）达标天数为347天，达标率为94.8%。桐庐县、淳安县、建德市的环境空气优良天数分别为346天、354天、355天，优良率分别为94.5%、96.7%、97.0%。2024年杭州市区主要污染物为臭氧，臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数为164微克/立方米。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为6微克/立方米、28微克/立方米、47微克/立方米和30微克/立方米，一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数为0.9毫克/立方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物达到国家二级标准，臭氧超过国家二级标准。

具体监测结果详见表3-1。

表3-1空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

浓度μg/m3
评价标准μg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年均质量浓度
6
60
10

达标

NO2
年均质量浓度
28
40
70
达标

PM10
年均质量浓度
47
70
67
达标

PM2.5
年均值

30
35
86
达标

CO

95%百分位24小时值

900
4000
23

达标

O3
最大8小时平均值的第90百分

位数

164
160
103

超标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”之规定，故本次评价仅引用《2024年杭州市环境状况公报》中的结论对项目所在区域达标性进行判定。该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标，超标倍数为0.025。超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目拟建地所在地属于空气质量非达标区。

区域减排计划

为切实做好杭州市“十四五”主要污染物总量减排工作，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函[2019]2号）要求，特制定以下达标计划。

a.规划期限及范围规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年）。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。

b.主要目标通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2022年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，市区PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，实现PM2.5浓度全市域达标。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。此外，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市空气质量改善“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。

综合以上分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。

(2)特征污染物环境质量现状数据

为了解建设项目所在地特征污染物环境质量现状，项目周围环境空气中的 TSP 引用《杭州港萧山港区临浦作业区（一期）项目环境影响报告表》中监测数据。监测点位于杭州广大新能源科技有限公司厂区（位于本项目西北侧，距本项目720m），具体如下：

①特征污染物补充监测点位基本信息

表 3-2    特征污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测

因子

监测时段及频次

相对厂址方位

相对厂界距离/m

杭州广大新能源科技有限公司
TSP
连续七天，测日均值，2023.7.5~2023.7.11
西北侧

720m

②监测结果与评价

监测结果与评价见表3-3。
表3-3监测数据统计结果

监测点位

污染物

采样

时间

评价标准/(mg/m3)

监测浓度范围/(mg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

杭州广大新能源科技有限公司
TSP
日均值
0.3
0.164-0.190
63.3
0
达标
监测结果可知，TSP浓度能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

3.1.2水环境质量现状
根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》， 本项目所在区域水 系为钱塘 324，地表水体的水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的 III 类。为了解周边河道水质现状，本次评价引用杭州智慧河道云平台网站公示 的杭甬运河（西小江）临浦段的水质数据进行评价，水质监测结果见下表。

表 3-4地表水水质现状（单位：mg/L ，pH 除外）
监测点

监测时间

pH

DO

CODMn

总磷

氨氮

杭甬运河

（西小江） 临浦段

2023-12-01

8.4

9.5

2.4

0.07

0.03

2023-11-01

7.8

7.13

2.3

0.11

0.33

2023-10-01

7.3

7.12

4.1

0.11

0.39

III 类限值

6-9

≥5

≤6

≤0.2

≤1.0

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

根据上表可知，杭甬运河（西小江）临浦段水质中pH、溶解氧、氨氮、总磷和高锰酸盐指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，满足III类水功能要求，说明项目周围地表水水质良好。

3.1.3声环境质量现状

本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。
3.1.4生态环境质量现状

项目不涉及新增用地，本评价不进行生态现状调查。

3.1.5土壤环境质量现状

项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。

3.1.6地下水环境质量现状

项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑地下水环境污染途径，本评价不开展地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表3-5。

表3-5主要环境保护目标

环境要素

环境敏感目标

UTM坐标/m

相对相对方位

与厂界最近距离

保护对象

环境调查范围
X
Y
大气环境

通二村
236716.71

3329439.52

东面
415m
居民住宅
厂界外500米范围内
通一村
235940.58
3329449.89
西面
290m
声环境
无声环境保护目标

厂界外50米范围内

地下水环境

无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等  特殊地下水资源

厂界外500米范围内
生态环境

无生态环境保护目标

项目用地范围内
[image: image1.png]1200

B 300
d

300
Yk
HAL: ta
180
900 i 720
| kiEk | i |

AL




图31 项目周边环境保护目标图

	污染

物排

放控

制标

准
	1、环境质量标准
（1）环境空气质量标准
环境空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-6。
表3-6环境空气质量标准

污染物名称

年平均

24小时平均

1小时平均

日最大8小时平均

单位
二氧化硫（SO2）

60

150

500

/

μg/m3
PM10
70

150

/

/

PM2.5
35

75

/

/

二氧化氮（NO2）

40

80

200

/

CO

/

4

10

/

mg/m3
O3
/

/

200

160

μg/m3
总悬浮颗粒物(TSP)
200

300

/

/

非甲烷总烃(NMHC)
2.0(最大一次)
mg/m3
（2）地表水环境质量标准 
项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表3-7。

表3-7地表水环境质量标准 （单位：mg/L）    

参数

Ⅲ类标准值

Ⅳ类标准值

Ⅴ类标准值

pH

6～9

DO（mg/L）

≥5

≥3

≥2

CODMn（mg/L）

≤6
≤8
≤10
总磷

≤0.2
≤0.3
≤0.4
NH3-N（mg/L）

≤1.0
≤1.5
≤2.0
（3）声环境质量标准 
厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-8。

表3-8 声环境质量标准（单位：dB）

标    准

适用区类

标准值

昼间

夜间

GB3096-2008

2类

60

50

2、污染物排放标准

（1）废气

本项目生产废气主要为抛丸粉尘、切削液挥发废气、淬火油烟，其中抛丸粉尘、切削液挥发废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准，淬火油烟排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，具体见表3-9。

表3-9《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度

(m)

二级标准(kg/h)

监控点

浓度限值

(mg/m3)

颗粒物

120(其他)

15

3.5

周界外浓度最高点

1.0

非甲烷总烃

120

15

10

4.0

企业厂区内挥发性有机物(VOCs)排放监控点浓度限值执行《挥发性有机物无 组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

表3-10厂区内VOCs无组织排放限值

污染物项目

排放限值

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC
10
6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30

20
监控点处任意一次浓度值
（2）废水

本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放（其中化学需氧量、氨氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值），具体见表3-11。

表3-11污水排放标准

项目

执行标准

pH

SS

BOD5
CODCr
氨氮

总磷

GB8978-1996三级标准

6-9

≤400

≤300

≤500

≤35①

≤8①

GB18918-2002一级A标准

6-9

≤10

≤10

≤40

≤2（4）②
≤0.3
备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。②括号内数值为每年 11月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

（3）噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。
表3-12《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）

标准类别

昼间

夜间

2类

60

50

（4）固体废弃物

项目产生的固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。项目一般固废暂存间位于厂区车间内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《国家危险废物名录(2025年版)》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物还应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.13-1995）修改单等相关要求。

	总量

控制

指标
	（1）总量指标
污染物总量控制是我国现阶段环境保护一项行之有效的管理制度。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发[2021]10号）等相关文件，“十四五”期间实施总量控制的污染物为：CODCr、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）和重点重金属。

本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、烟粉尘和VOCs，具体排放情况详见下表。

表3-13本项目总量控制建议值   (单位：t/a)

序号

项目

本项目排放量

1

水量

720
2

COD

0.029
3

NH3-N

0.001
4

烟粉尘
0.11
5
VOCs
0.377
（2）总量平衡
废水污染物：本项目排放的废水仅为生活污水，因此CODCr、NH3-N无需进行总量削减替代。
废气污染物：⑴根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197 号)中的要求：对上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行 2 倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

（2）《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省生活垃圾焚烧产业环境准人指导意见>等 15 个环境准入指导意见的通知》(浙环发[2025]6 号)中明确，“项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域 2 倍削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、VOCs”。

则各总量控制如下。

表3-15本项目实施后新增污染物总量控制平衡(单位：t/a)

序号

项目

本项目排放量

替代削减比例
区域削减替代量

1
VOCs

0.377
1：2
0.754
2

烟粉尘
0.11
1：1
0.11
综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局申请总量替代削减，其中烟粉尘替代削减量约0.11t/a ，VOCs替代削减量约0.754t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。

因此项目符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

1.1废水排放源强

本项目用水主要为职工生活用水，总水用量为900t/a。
本项目拟聘用员工30人，年工作300天，日生活用水量为1（以100L/人.d计），年生活用水量为900t（以年工作300d计），年排放生活污水为720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.252t/a、NH3-N0.025t/a。
本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。

表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

生活

类别

生活污水

排放量（t/a）
720
污染物种类

CODcr

NH3-N

产生情况

产生浓度(mg/m3)

350

35
产生量（t/a）

0.252
0.025
治理设施

治理工艺

化粪池

治理效率

/

是否为可行技术

是

排放情况

废水排放量（t/a）

720
污染物种类

CODcr

NH3-N

排放浓度(mg/m3)

40
2
污染物排放量（t/a）

0.029
0.001
排放方式

间接排放

排放去向

钱江水处理厂

排放规律

间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放

排放口基本情况

编号及名称

废水纳管口DW001

地理坐标

120.263842，30.068127
排放标准

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》

1.2废水污染治防措施
本项目生活污水经出租方化粪池预处理后纳入市政污水管网。
化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。

污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。

1.3可行性分析
（1）污水处理厂概况

杭州萧山钱江水处理厂位于萧山区钱江农场钱农东路1号，采用较为先进的污水处理工艺高效沉淀及纤维转盘滤池深度处理，其设计规模为34万立方米/日。

为了解萧山钱江水处理厂的出水水质情况，本环评收集了2025年浙江省污染源自动监控信息管理平台上公示的近期监测数据，萧山钱江水处理厂排放口出水水质情况汇总见下表。

表4-2萧山钱江水处理厂监督性监测出水水质情况单位：mg/L（除pH）

排放口

监测时间

pH值

化学需氧量

氨氮

总磷

总氮

1#排放口

2025/2/10

6.43

8.29

0.0498

0.0946

10.012

2025/2/9

6.43

9.39

0.0514

0.0998

9.842

2025/2/8

6.48

8.9

0.0508

0.1048

9.523

2025/2/7

6.44

6.53

0.0483

0.0987

9.697

2025/2/6

6.4

6.29

0.0442

0.1026

9.96

2025/2/5

6.46

4.89

0.0373

0.1078

9.458

2025/2/4

6.55

6

0.0336

0.1115

9.236

2#排放口

2025/2/10

6.5

5.27

0.0631

0.0992

8.67

2025/2/9

6.52

5.7

0.0612

0.1036

8.68

2025/2/8

6.53

6.81

0.057

0.1066

8.536

2025/2/7

6.5

4.43

0.0536

0.0939

8.767

2025/2/6

6.49

5.67

0.0462

0.1069

9.403

2025/2/5

6.45

5.48

0.0374

0.0948

8.97

2025/2/4

6.41

4.03

0.0349

0.0996

8.406

4#排放口

2025/2/10

6.3

10.93

0.0419

0.1397

10.211

2025/2/9

6.33

11.25

0.0399

0.1476

10.233

2025/2/8

6.37

11.63

0.0378

0.1459

9.067

2025/2/7

6.35

10.19

0.0353

0.1316

9.144

2025/2/6

6.31

11.87

0.0537

0.2162

9.934

2025/2/5

6.32

11.91

0.0779

0.1859

9.65

2025/2/4

6.33

11.2

0.0726

0.1752

9.491

排放标准

DB33/2169-2018

6~9

40

2

0.3

12

由上表可知，萧山钱江水处理厂目前稳定运行，萧山钱江水处理厂出水水质各污染物控制指标可满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值。

2、项目依托集中污水处理的可行性

由前文分析可知，项目只排放生活污水，经化粪池处理后纳入市政污水管网，正式投产后污水排放量约1440t/a（最大4.8t/d），占萧山钱江水处理厂处理能力的0.0016%，且水质相对简单，经处理后能做到达标纳管，满足其对接纳废水水质的要求，不会对其造成较大冲击。

因此，从项目废水水质、水量情况以及萧山钱江水处理厂处理规模、纳污范围等方面分析，本项目废水纳入该污水处理厂，对污水处理厂的正常运行基本不会造成明显的冲击影响，对纳污水体影响不大。

1.4监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。

2、废气

2.1污染源核算

本项目生产过程中产生的废气主要为淬火油烟、抛丸粉尘、切削液挥发废气。

（1）切削液挥发废气
切削液挥发废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》34机械行业系数手册中湿式机加工时，挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，本次以非甲烷总烃计。项目车间内各机加工使用切削液共计5.1t，则无组织切削液挥发废气产生量0.029t/a。

（2）抛丸粉尘

本项目抛丸过程中粉尘的产生，其污染因子主要为颗粒物，参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》中的“34通用设备制造业”行业系数手册，具体详见表4-3。

表4-3预处理工段产污核算方法和系数

工段
名称
产品
名称
原料名称
工艺
名称
规模
等级
污染物指标
单位
产污
系数
预处理

干式
预处
理件
钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、
其它金属材料
抛丸、
喷砂、
打磨、滚筒
所有
规模
废气
工业废气量
立方米/吨-原料
8500
颗粒物
千克/吨-原料
2.19
本项目原料锻件总量为1000t/a，由上表可知，则抛丸粉尘产生量为2.19t/a，收集所需风量3542m3/h，本项目取值4000m3/h。自带有布袋除尘器，抛丸工序在密闭抛丸机中进行，粉尘收集效率按100%计，除尘效率按95%计。
（3）淬火油烟
本项目高频感应加热淬火机采用水作为淬火液，无油烟产生。
多用炉使用淬火油为介质，工件在淬火过程会产生淬火油烟。热处理工序使用的淬火油在生产过程中只定期进行补充，无需更换。项目淬火油使用量为 3t/a。淬火工件在浸入淬火油时会出现完全燃烧和不完全燃烧现象，其中不完全燃烧时会产生黑色的气体，同时伴随一些颗粒混合物，俗称黑烟。另一类是在一定温度下挥发出来的细小油分子团，其粒径在10μm 以下，另一种是凝结后较大粒径的液滴，粒径在10～200μm 之间。淬火油以油烟形式挥发量约为淬火油消耗量的60%，附着在工件上及清理油池底部油渣量约为淬火油消耗量的40%。淬火油烟中主要为烃类以及少量颗粒物的混合物，以非甲烷总烃计，产生量为2.4t/a。

企业在淬火油槽处设置吸风罩对淬火油烟进行收集，淬火槽封闭性较好，收集效率按 95%计，收集的废气经静电油烟净化设备处理，最后经高于 15m的排气筒高空排放，处理效率 90%，设计风机风量大于 5000m3/h，则有组织排放废气为 0.228t/a，排放浓度为19mg/m3 ，排放速率为 0.095kg/h，无组织排放废气为 0.12t/a，排放速率为 0.05kg/h。
表4-4项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
产污工序

污染物名称

产生状况

排放形式

排放情况

治理措施

污染物排放

排放口基本情况

排放标准（mg/m）
排放

时间

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a)

编号

收集效率(%)

去除率(%)

风量

名称
是否可行技术

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量

t/a

高度

(m)

直径

(m)

温度

(℃)

类型

地理坐标

h

淬火
非甲烷总烃
1500
0.95
2.28
有组织
DA001

95
90
5000
静电油烟净化设备
是

19
0.095
0.228
15

0.35
45

一般排放口

120

2400

/
/
0.12
无组织
/
/
/
/
/
/
/
0.05
0.12
/

/

/

/

/
/
/

抛丸
颗粒物
/

0.913
2.19
无组织
/

100
95
/

布袋除尘
是
/

0.046
0.11
/

/

/

/

/

/

/

机加工
非甲烷总烃
/

0.012
0.029
无组织
/

/

/

/

/
/
/

0.012
0.029
/

/

/

/

/

/

/

2.2非正常排放情况分析

项目非正常情况下废气排放主要为废气收集、处理装置出现故障，如：布袋破裂，对气体处理效率降低。本项目以故障发生时处理效率0考虑。

表4-5非正常工况废气排放

污染源

污染物

单次持续时间

年发生频次/次

应对措施

非正常排放速率（kg/h）

淬火

非甲烷总烃
1h

1

及时维护，定期巡检及更换耗材

0.95 
抛丸
颗粒物
1h
1
0.913
本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。

2.3废气治理设施可行性分析及达标性分析

1、废气治理设施可行性分析
（1）淬火油烟

本项目无相关行业防治措施技术规范，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ971-2018)表25 中表面热处理淬火油槽——挥发性有机物（油雾）的污染治理可行技术为：机械过滤、静电净化、碱液洗涤，本项目选择静电净化技术。本项目淬火油烟经静电油烟净化设备处理后，最后经高于15m排气筒至楼顶排放。

静电净化技术：电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。废气通过这个高压电场时，油雾在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达 85~95%。其分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

（2）抛丸粉尘

本项目无相关行业防治措施技术规范，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ971-2018)中机械抛丸——颗粒物的污染治理可行技术为：袋式过滤除尘器、静电净化除尘。本项目抛丸机自带除尘设备即为袋式过滤除尘器，抛丸粉尘经抛丸机自带除尘设备除尘车间排放。

袋式过滤除尘技术：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被滤料阻留下来，透过滤料的清洁气流由排出口排出。沉积于滤料上的粉尘层，在机械振动的作用下从滤料表面脱落下来，落入灰斗中。袋式除尘器的滤尘机制包括筛分、惯性碰撞、拦截、扩散、静电及重力作用等。筛分作用是袋式除尘器的主要滤尘机制之一。当粉尘粒径大于滤料中纤维间孔隙或滤料上沉积的粉尘间的孔隙时，粉尘即被筛滤下来。通常的织物滤布，由于纤维间的孔隙远大于粉尘粒径，所以刚开始过滤时，筛分作用很小，主要是纤维滤尘机制——惯性碰撞、拦截、扩散和静电作用。但是当滤布上逐渐形成了一层粉尘粘附层后，则碰撞、扩散等作用变得很小，而是主要靠筛分作用。

2、废气排放达标分析

（1）达标性分析
表4-6   大气污染物达标性分析
污染源
污染物
排放速率/（kg/h）
排放浓度/（mg/m3）
是否达标
排放值
标准值
排放值
标准值
油烟废气排气筒 DA001
非甲烷总烃

0.095
10
19
120
达标
由上表可知：DA001 排气筒非甲烷总烃排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。

综上，本项目废气均可达标排放。

2.4监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》、排污许可证申请与核发技术规范  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）等相关技术规范制定本项目大气监测计划如下。

表4-7污染源监测计划

项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

废气

厂界

非甲烷总烃、颗粒物
1次/年

GB37822-2019、GB14554-93

厂区内

非甲烷总烃

1次/年

 DA001

非甲烷总烃

1 次/年

GB14554-93

3、噪声

3.1噪声源强

项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表4-8。

3.2噪声污染防治措施
本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施：

①对设备进行定期检修保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；

②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备；

③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置；

④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。

3.3噪声环境影响

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：
[image: image4.png]L,=L,~(TL+6)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image5.png]



图1室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image6.png]L,=L, +101g( 0 +i)
Azr* R




式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有
[image: image7.png]L,(T)= IOlg[ZlOO o J




室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image8.png]L,(T)=L, (T)—(TL +6)




式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级[image: image9.png]L

w :L

(T)+101g
S




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（2）预测结果

表4-9工业企业边界噪声预测结果与达标分析表

名称
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼间
昼间
昼间
昼间
昼间
东厂界

-

60

58.4
-
-
达标
南厂界

-

60

59.2
-
-
达标

西厂界

-

60

57.6
-
-
达标

北厂界

-

60

56.5
-
-
达标

由预测结果可知，在正常生产情况下，厂界昼间噪声贡献值噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。
综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。




表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	设备型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声压级/距声源距离/dB(A)/m
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	车间
	数控蜗杆磨齿机
	YKZ7230
	75/1
	设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫
	-1
	4
	1
	4
	55.0 
	8h/d
	20
	35.0 
	1m

	2
	
	数控成型砂轮磨齿机
	KN-G320
	75/1
	
	-3
	5
	1
	4
	55.0 
	
	20
	35.0 
	1m

	3
	
	数控成型砂轮磨齿机
	KN-G400B
	75/1
	
	-5
	6
	1
	4
	55.0 
	
	20
	35.0 
	1m

	4
	
	数控滚齿机
	YK3132
	75/1
	
	-7
	7
	1
	4
	55.0 
	
	20
	35.0 
	1m

	5
	
	数控滚齿机
	YK3132
	75/1
	
	-9
	8
	1
	4
	55.0 
	
	20
	35.0 
	1m

	6
	
	摇臂钻床
	Z3040*16/1
	70/1
	
	-50
	20
	1
	1
	62.0 
	
	20
	42.0 
	1m

	7
	
	数控内圆磨床
	MK2120
	75/1
	
	-45
	18
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	8
	
	加工中心
	CMV920
	75/1
	
	-30
	14
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	9
	
	数控车床
	PUMA240B
	75/1
	
	-40
	16
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	10
	
	高精度数控端面外圆磨床
	MGDK1612X350
	75/1
	
	-47
	17
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	11
	
	立式升降台铣床
	XA5032
	75/1
	
	-25
	13
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	12
	
	插齿机
	Y5132
	75/1
	
	-27
	14
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	13
	
	多用炉生产线
	UBE-1000
	70/1
	
	-50
	8
	1
	4
	50.0 
	
	20
	30.0 
	1m

	14
	
	多用炉生产线
	UBE-1000
	70/1
	
	-52
	7
	1
	4
	50.0 
	
	20
	30.0 
	1m

	15
	
	高温回火炉生产线
	BTF-1000
	70/1
	
	-45
	6
	1
	4
	50.0 
	
	20
	30.0 
	1m

	16
	
	高温回火炉生产线
	BTF-1000
	70/1
	
	-43
	5
	1
	4
	50.0 
	
	20
	30.0 
	1m

	17
	
	清洗机
	CBCA-1000
	70/1
	
	-47
	5
	1
	4
	50.0 
	
	20
	30.0 
	1m

	18
	
	全自动校直机
	ASM-20M-5310
	75/1
	
	-50
	20
	1
	1
	67.0 
	
	20
	47.0 
	1m

	19
	
	吊钩式抛丸清理机
	Q376
	85/1
	
	-3
	2
	1
	1
	77.0 
	
	20
	57.0 
	1m

	20
	
	吊钩式抛丸清理机
	Q376
	85/1
	
	-8
	3
	1
	1
	77.0 
	
	20
	57.0 
	1m

	21
	
	高频感应加热淬火机
	
	70/1
	
	-52
	21
	1
	1
	62.0 
	
	20
	42.0 
	1m

	22
	
	空压机
	
	85/1
	
	-52
	10
	1
	1
	77.0 
	
	20
	57.0 
	1m

	注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。


	
	3.3噪声污染防治措施
本项目主要污染物防治措施如下。
表4-10工业企业噪声防治措施及投资表
噪声防治措施名称（类型）
噪声防治措施规模
噪声防治措施效果
噪声防治措施投资/万元
选用低噪声设备
主要生产设备
从设备源头减少噪声产生
计入主体工程投资
安装隔音门窗
生产厂房建筑隔声
隔音门窗整体隔音量≥3dB
0.5万元/计入主体工程投资
设备安装减振措施
产噪设备
安装减振措施，消音量≥3dB
0.5万元
加强设备维护
定期检修所有产噪设备
确保设备处于良好的运转状态
0.5万/年
3.4监测计划

表4-11污染源监测计划表

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
厂界

昼间噪声
一次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求
4、固废

4.1固废源强

根据建设单位提供资料，甲醇、丙烷包装桶循环使用。项目产生的固体废物主要包括废气处理装置捕集的废油、清洗收集的废油、淬火油池清理废油渣、磨削铁泥、废磨削液、次品、边角料、废钢砂、废布袋、除尘器收集的粉尘、废油桶、设备维修时底盘收集的废机油、废液压油、含油抹布，以及办公生活垃圾。

（1）生活垃圾
项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工30人，生活垃圾产生量约4.5t/a。

（2）次品、边角料
项目一般工业固体废弃物主要为次品、边角料，根据同类项目类比调查，产生量约为1t/a（按原料用量0.1%计）。

（3）废钢砂、废布袋和除尘器收集的粉尘

根据核算，粉尘收集量2.08t/a，废钢砂产生量10t/a，废布袋产生量约0.02t/a,收集后出售给物资回收公司。
（4）废油
一是静电油烟净化器捕集的废油，产生量为2.052t/a;二是油淬火后利用水清洗去除工件表面附着的废淬火油，清洗废水通过油水分离器分离出的废油1t/a。三是主要产生于设备维护过程中产生的废机油，根据企业提供资料，本项目废机油、废液压油产生量约占机油用量的2%，则废机油产生量约为 0.17t/a，废液压油产生量0.2t/a。
(5)废油渣:淬火过程中油槽定期清理底部油渣，将淬火油抽出由人工对油渣进行清理，每半年清理一次，油渣产生量为0.6t/a。

（6)废磨削液:正常生产时磨削液在使用过程中只需定期添加，不需更换，若长时间不生产或设备维护过程中需更换，更换的废磨削液量为0.1ta。

(7)磨削污泥:磨削污泥产生量约为原料重量的1‰，产生量为1ta。

(8))废包装桶:液压油、机油、淬火油、切削液废包装桶产生量 0.26ta（单只空桶约20kg）、废清洗剂桶0.002t/a单只空桶约2kg）。

（9）含油抹布、劳保用品
生产过程中会产生含油抹布、劳保用品，根据同类企业生产经验，含油抹布、劳保用品产生量约为0.2t/a，属于危险固废，废物代码为900-041-49。

4.2污染源强核算结果

表4-12固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表

产生环节

设备维修
精、磨加工

车间
淬火

清洗
废气处理装置
车间
员工
名称

废油
废切削液
磨削污泥
废包装桶

含油抹布、劳保用品

废油渣
废油
废油
除尘器收集的粉尘
废钢砂
废布袋
次品、边角料
生活垃圾

属性

危险固废

一般固废
一般固废

主要有毒有害物质名称

有机物
有机物
有机物

有机物
有机物
有机物
有机物
有机物
金属
金属
布料
金属
废纸屑、废塑料
物理性状

液
液
固

固/液
固
液
液
液
固
固
固
固

环境危险特性

T，I
T
T，I
T/In
T/In
T，I
T，I
T，I
/
/
/
/
/
废物代码

900-218-08、900-249-08
900-006-09
900-200-08

900-041-49、900-249-08
900-041-49
900-203-08

/
/
/
/
/

产生量

0.37t/a
0.1t/a
1t/a
0.262t/a
0.2t/a
0.6t/a
1t/a
2.052t/a
2.08t/a

10t/a
0.02t/a
1t/a
4.5t/a
贮存方式

桶装

桶装
加盖叠放

桶装
桶装
桶装
桶装
/
/
/
/
桶装

利用处置方式和去向

委托有资质的危废处理单位处理

出售给物资公司回收利用
环卫公司统一处理

利用或处置量

0.37t/a
0.1t/a
1t/a

0.262t/a

0.2t/a

0.6t/a
1t/a
2.052t/a
2.08t/a
10t/a
0.02t/a
1t/a
4.5t/a
环境管理要求

暂存于危废仓库

暂存于一般固废仓库
设置垃圾收集桶

4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

表4-13建设项目危险废物贮存场所基本情况表
贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

危废暂存室

废油

HW08
900-218-08900-249-08900-203-08

东南角
5m2
桶装

1年
含油抹布、劳保用品
HW49

900-041-49
桶装
废切削液
HW09
900-006-09
桶装

磨削污泥
HW08

900-200-08

桶装
废油渣

HW08

900-203-08

桶装
废包装桶

HW08
900-249-08

900-041-49

加盖叠放
4.4固体废物管理要求及防治措施
1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。
2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。
3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。
4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。
5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。
7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。

8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。

9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。

4.5固体废物污染防治措施投资估算

本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-14。

表4-14建设项目环保投资估算

序号

投资内容

拟建规模

投资估算（万元）

1
危废仓库、危废转移和处置
5m2
2.0
5、土壤和地下水
（1）污染源及污染途径
本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废储存间防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。
（2）防控措施
①源头控制
危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废储存间进行检查，确保设施设备状况良好。
②分区防控防渗措施
本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。

虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。

项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-15。

表4-15地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层

Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照

GB18598执行

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层

Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照

GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机物污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。

同时，做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。根据不同分区，采取不同的防渗要求，防渗措施到位，正常状况下，对地下水、土壤环境影响较小。
6、生态
本项目在现有工业厂房内进行，无需土建，因此对生态环境基本无影响。

7、环境风险
7.1风险源调查

经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-16。
表4-16危险物料的分布情况

序号

危险物质

分布位置

最大贮存量t

临界值t

Qi

1

矿物油
车间

3.4
2500

0.00136
2
丙烷
危化品仓库
0.2
10
0.02
3
甲醇
危化品仓库
0.36
10
0.036
4
废油类
危废仓库
3.622
2500
0.00145
5

其他危险固废

危废仓库

1.462
50

0.02924
合计

0.08805
经计算可知本项目Q=0.08805，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。

7.2环境风险分析

结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。

表4-17风险源分布情况及影响途径分析

风险源

分布位置

影响途径

危化品仓库
甲醇房、丙烷房
搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。

危废仓库

车间东南角
危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。

油类仓库
车间东南角
运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。
7.3环境风险防范措施
1、加强污染治理措施的维护

加强废气处理设施的日常维修和检查，切实保障处理设施的正常运行。同时定时清理，维护生产设备，使其处于正常工况，一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。

2、加强危化品仓库风险防范措施

危险化学品泄漏风险防范措施全面实施《危险化学品安全管理条例》及《实施细则》，上述危险化学品的贮运、使用均必须在劳动安全监督、公安、消防等有关部门办理相关手续，项目竣工时必须通过劳动安全监督、公安、消防部门的专项竣工验收才能投产。危险化学品必须按《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）中规定进行分类，并掌握其危害性，以便按规范采取相应防范措施。危险化学品必须存在专用房间内。危险化学品仓库保持阴凉、通风、清洁，要求做到“三清”（设备清洁，场地清洁，工具清洁），开盖后的危险化学品桶必须及时加盖防尘；远离火种、热源。设备及仓库保证良好接地，杜绝静电火花的产生；相关建筑均必须安装避雷设备。危险化学品及其他物品应分类分项堆放，不得在同一库房内存放化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品。发生危险气体泄漏事故时，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

3、加强火灾预防措施

①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。

②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。

⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性；

⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话119，组织现场人员进行安全疏散。

⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。

⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。

4、加强危废暂存间风险防范措施

危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，设置围堰、地沟等措施。

7.4风险评价结论
通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。

本项目环境风险简单分析内容见下表：

表4-18建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

杭州锋尚机电有限公司年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台项目
建设地点

（浙江）省

（杭州）市

（萧山）区

临浦镇
悍马路8号7幢

地理坐标

经度

120.264169

纬度

30.068164

主要危险物质及分布

危化品仓库、危险废物仓库
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

详见7.3环境风险防范措施
风险防范措施要求

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目性质：新建。

本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。

7.5环保治理设施安全管理
对照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号)，本项目环保设施环境风险源主要在废气净化设施。要求企业加强对废气处理装置重点环保设施的安全管理预防和减少安全事故的发生。

环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。

设计阶段。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。建设和验收阶段。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。

严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

项目建设与运行过程中需要严格落实相应安全管理等措施，确保满足“浙应急基础[2022]143号”中相关要求。

8、电磁辐射

本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。

9、环保投资
企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-19。
表4-19环保投资费用估算

序号

分类

污染治理措施

投资（万元）

1
废气治理措施
油烟净化器、除尘装置
12.0
2
废水治理措施

纳管处理费用
1.0
3
噪声治理措施

减振材料、隔声措施等

1.0
4

固废处置措施

危险固废委托处理费用
2.0
5
合计

——

16
合计本项目“三废”治理投资16万元，项目总投资500万元，环保投资占项目总投资的3.2%。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	机加工
	非甲烷总烃
	车间通风
	《大气污染物综合

排放标准》

GB16297-1996)

	
	
	抛丸
	颗粒物
	经布袋除尘处理后车间排放
	

	
	DA001
	淬火
	油烟
	收集后经静电油烟净化设备处理后15m高空排放
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	生活污

水经化粪池处理后纳管排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	基础减震、隔声门窗
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	固体废物
	次品、边角料等一般工业固废收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	详见7.3环境风险分析及防范措施

	其他环境管理要求
	1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。

2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。

3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、排污许可证申请与核发技术规范  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。

5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。

6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。

7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。

8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。

9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。

10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。




六、结论
	根据以上分析，杭州锋尚机电有限公司年产齿轮、轴承、传动部件5万件、油泵2万台项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.11
	0
	0.11
	0.11

	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.377
	
	0.377
	0.377

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	720
	0
	720
	+720

	
	COD
	0
	0
	0
	0.029
	0
	0.029
	+0.029

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	一般工业

固体废物
	次品、边角料
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	废钢砂
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	+10

	
	除尘器收集的粉尘
	0
	0
	0
	2.08
	0
	2.08
	+2.08

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.5
	0
	4.5
	+4.5

	危险废物
	废切削液
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废油
	0
	0
	0
	3.422
	0
	3.422
	+3.422

	
	磨削污泥
	0
	0
	0
	1
	
	1
	+1

	
	废油渣
	0
	0
	0
	0.6
	
	0.6
	+0.6

	
	含油抹布、劳保用品
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.262
	0
	0.262
	+0.262


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

